Mašīnas identifikācija Priekšvārds

Izmantotie simboli Drošības informācija

Drošības uzlīmes	5

Vispārīga drošības informācija	5

Paredzētais lietojums	7

Iepazīšanās ar produktu

IsoMatch produkti	9

Produktu piegāde IsoMatch FarmCentre	10

Izmēri un kabeļa garums	11

Tehniskās specifikācijas	12

Produktu piegāde IsoMatch Wireless PRO	15

Izmēri un kabeļa garums	16

Tehniskās specifikācijas	17

Savietojamība un sistēmas prasības	22

SIM kartes ievietošana	23

IsoMatch Mobile USB atmiņas kartes IsoMatch Tellus PRO pozīcijas	24

IsoMatch Mobile USB atmiņas pieslēgšana IsoMatch Tellus PRO ierīcē	25

IsoMatch Mobile USB zibatmiņas pozīcijas IsoMatch Tellus GO+ ierīcē	26

IsoMatch Mobile USB atmiņas kartes pieslēgšana IsoMatch Tellus GO+ ierīcē	27

IsoMatch Wireless PRO USB atmiņas kartes IsoMatch Tellus PRO pozīcijas	28

IsoMatch Wireless PRO USB atmiņas kartes savienošana ar IsoMatch Tellus PRO	29

IsoMatch Wireless PRO USB atmiņas kartes IsoMatch Tellus GO+ pozīcijas	30

IsoMatch Wireless PRO USB atmiņas kartes savienošana ar IsoMatch Tellus GO+	31

LED savienojuma indikācijas stāvokļi	32

IsoMatch Mobile dongle savienojamības problēmu diagnostika	33

Laika zonas, laika un datuma iestatīšana terminālī	34

Reģistrācija un pieteikšanās vietnē My Kverneland vai My Vicon

Darba sākšana ar reģistrāciju	37

Darba sākšana kā lietotājam	42

IsoMatch FarmCentre IsoMatch FarmCentre tīmekļa vietne

Iestatījumi	57

Profila iestatījumi personas dati	57

Profila rediģēšana	58

SIM kartes pievienošana	59

Traktora un termināļa iestatījumi	61

Traktora pievienošana	62

Termināļa pievienošana	64

Īsteno iestatījumus	65

Atbalsta funkcija	67

Atlases izvēlnes pārskats	68

Informācijas paneļa ekrāns	69

Kartes ekrāns	71

Kartes rīki	72

Kartes cilnes	74

Flotes cilne	74

Cilne Izsekošana	76

Mašīnu ekrāns	80

Savienotās mašīnas	81

Mašīnu datu analīze	82

Pārlūkot noklusējuma diagrammu	85

Visas ierīces	88

Uzdevumu ekrāns	91

Plānotie uzdevumi	92

Nosūtīt TaskData	93

Veiktie uzdevumi	97

Agronomiskie rīki	100

IsoMatch FarmCentre uz IsoMatch Tellus PRO

IsoMatch FarmCentre savienojuma stāvokļi	104

Telemātikas lietotāja saskarnes savienojuma informācija	106

IsoMatch FarmCentre TASKDATA faili	110

Attālā datu pārvaldība

Importēt TASKDATA no IsoMatch FarmCentre servera	113

Eksportēt TASKDATA uz IsoMatch FarmCentre serveri	117

Problēmu novēršana

Tehniskā kļūme: Kas tālāk?	120

IsoMatch Mobile savienojamības problēmu novēršana	121

IsoMatch bezvadu savienojamības problēmu novēršana	122

GPS signāla problēmu novēršana	123

Problēmu novēršana saistībā ar ieviešanas problēmām	124

TASKDATA problēmu novēršana	125

Problēmu novēršana saistībā ar atļaujām	126

Problēmu novēršana saistībā ar TASKDATA nosūtīšanu	127

Tīrīšana un uzglabāšana Izmešana

EK atbilstības deklarācijas oriģināls

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

# IsoMatch FarmCentre

# Mašīnas identifikācija

Lai sniegtu vislabāko iespējamo produkta atbalstu, jūsu izplatītājam ir nepieciešama sīkāka informācija par termināla specifikāciju.

Apzīmējums

IsoMatch FarmCentre

Raksta numurs

BB IM FarmCentre piederums A136198300

Programmatūras versija

IsoMatch FarmCentre 2.0

Ražotāja adrese

Kverneland Group Mechatronics BV. Hoofdweg 1278

NL-2153 LR Nieuw Vennep

Nīderlande

Kverneland Group Mechatronics BV saglabā visas autortiesības un lietošanas tiesības. Šīs lietošanas instrukcijas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas tiesības aizsargātas. Tehniskās pārskatīšanas tiesības ir aizsargātas.

# Priekšvārds

### Šīs rokasgrāmatas mērķa grupa

Šī lietošanas pamācība ir paredzēta tiem, kas nodarbojas ar produkta kontroli, lietošanu un apkopi. Tajā ir ietverti visi dati, kas nepieciešami drošai darbībai ar izstrādājumu, tā lietošanai un apkopei.

### Jūsu drošībai

Pirms veikt jebkādas regulēšanas un izmantot šo izstrādājumu, iepazīstieties ar šo lietošanas instrukciju. Tādējādi tiks nodrošināta jūsu drošība un optimāla veiktspēja. Pirms izstrādājuma lietošanas ir ļoti svarīgi rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu un paturēt to pa rokai, lai varētu ar to iepazīties. Šādā veidā jūs izvairīsieties no nelaimes gadījumiem, ievērosiet garantijas nosacījumus un vienmēr iegūsiet funkcionālu ierīci nevainojamā darba kārtībā.

### Darba devējam

Visam personālam ir regulāri (vismaz reizi gadā) jāapmāca lietot produktu saskaņā ar darba devēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas asociācijas vadlīnijām. Ražojumu nav atļauts lietot neapmācītām vai nepiederošām personām.

Jūs esat atbildīgs par sava izstrādājuma drošu ekspluatāciju un apkopi. Jums ir jānodrošina, lai jūs un ikviens cits, kas darbosies ar ierīci, veiks tās apkopi vai strādās pie tās, būtu iepazinies ar šajā rokasgrāmatā ietvertajām ekspluatācijas un apkopes procedūrām un ar tām saistīto drošības informāciju.

# Izmantotie simboli

Šajā lietošanas rokasgrāmatā tiek lietoti šādi simboli un termini:

- Bullets apzīmē uzskaitījumus.

- Trīsstūris apzīmē obligātos soļus.

- Ar bultiņu ir norādītas atsauces uz citiem teksta fragmentiem.

Papildus šiem simboliem tiek izmantotas arī piktogrammas, kas palīdzēs jums noteikt teksta fragmentu atrašanās vietu:

Padoms! Šis vārds parāda padomus un ieteikumus, kas atvieglo iekārtas/produkta lietošanu.

Trīsstūris attiecas uz mašīnu/izstrādājumu montāžas vai regulēšanas darbu bīstamību.

# Drošības informācija

## Drošības uzlīmes

Šajā nodaļā ir aprakstīta vispārīga drošības informācija par šo izstrādājumu.

Jūsu drošībai nozīmīgās ierīces vietās ir izvietotas drošības uzlīmes. Lūdzu, nenoņemiet tās. Ja tās kļūst nesalasāmas vai sāk nolobīties, nomainiet tās ar atbilstošām rezerves uzlīmēm.

Lietojot augstspiediena tīrīšanas līdzekli, nekad nemērciet smidzinātāju tieši pret izstrādājumu.

## Vispārīga drošības informācija

Izlasiet un iepazīstieties ar šādu vispārīgo drošības informāciju. Šajā rokasgrāmatā ir norādīta īpaša drošības informācija.

### Izlasiet un ievērojiet norādījumus

Pirms izstrādājuma lietošanas uzsākšanas izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet norādījumus. Instrukciju neievērošana var izraisīt bojājumus vai traumas.

### Tikai kvalificēts personāls

Uzstādīšanu, ekspluatāciju un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts personāls, kas ir apmācīts produkta uzstādīšanā, ekspluatācijā un apkopē.

### Pārbaudiet tehnisko kļūdu

Pirms sākat lietot izstrādājumu, pārbaudiet, vai tas ir darba kārtībā. Ja ir bojāti komponenti, sazinieties ar izplatītāju, lai veiktu remontu un nomaiņu. Bojāti komponenti var izraisīt bojājumus, kas var izraisīt bojājumus vai traumas.

### Uzturēt labā darba kārtībā

Uzturiet pr oduktu labā darba kārtībā.

### Izmantojiet oriģinālās rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās Kverneland Group rezerves daļas. Citu izstrādājumu izmantošana var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus vai samazināt drošību. Ja tiek izmantotas neoriģinālas rezerves daļas, garantija nav spēkā.

### Neatveriet produktu

Neatveriet izstrādājuma korpusu. Atverot korpusu, var samazināties izstrādājuma kalpošanas laiks un tā darbības traucējumi. Atverot izstrādājumu, zaudē spēku garantija.

### Pārbaudiet kabeļus

Pirms produkta savienošanas pārbaudiet kabeļu stāvokli un nomainiet bojātos kabeļus. Bojāti kabeļi var izraisīt bojājumus vai iekārtas/izstrādājuma darbības traucējumus.

### Uzturēšanas laikā atvienojiet strāvas padevi

Uzstādīšanas vai apkopes darbu laikā atvienojiet strāvas padevi no akumulatora. Pretējā gadījumā var rasties bojājumi.

### Pulkstenis temperatūras diapazons

Jāievēro iekārtas/produkta temperatūras diapazons:

- Uzglabāšanas temperatūra -40 līdz +70 grādi pēc Celsija.

- Darba temperatūra -20 līdz +55 grādi pēc Celsija.

Ekstrēmi augstas vai zemas darba temperatūras var izraisīt produkta darbības traucējumus.

## Paredzētais lietojums

Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai lauksaimniecības vai līdzīgās darbībās. Jebkurš cits ierīces lietojums nav pieļaujams. tended use. Ražotājs un tirgotājs nav atbildīgs par bojājumiem vai traumām, kas radušās nepareizas lietošanas rezultātā.

### Produkta tīrīšana

Uzturiet izstrādājumu tīru visos apstākļos. Izstrādājumu tīriet ar sausu vai nedaudz mitru drānu.

### Produkta uzglabāšana

Ja izstrādājums nav uzmontēts uz traktora, uzglabājiet to sausā un tīrā vietā. Ievērojiet glabāšanas temperatūras diapazonu.

### Problēmu novēršana

Ja rodas tehniska kļūme

pārtraukt darbību!

- lai atrisinātu problēmu, skatiet problēmu novēršanu!

- ja problēma saglabājas, sazinieties ar vietējo izplatītāju!

Darbības turpināšana, ja rodas tehnisks defekts, var izraisīt ierīces bojājumus!

# Iepazīšanās ar produktu

## IsoMatch produkti

IsoMatch produktu klāsts ir izstrādāts Kverneland Group lauksaimniecības darbarīku uzraudzībai, darbībai un kontrolei.

IsoMatch FarmCentre izveido savienojumu starp darbarīku un internetu, lai...

- saziņa ar FarmCentre serveri, izmantojot IsoMatch Mobile 4G vai IsoMatch Wireless (Wifi).

- serverī ievākt implementācijas iekārtas datus.

- TASKDATA nosūtīšana terminālim, izmantojot FarmCentre tīmekļa vietni.

- TASKDATA rezultātu augšupielāde no termināļa uz FarmCentre serveri.

- termināļa (traktora) GPS izsekošana

- brīdinājumu (DTC) nosūtīšana no ierīces uz FarmCentre serveri.

- vienkāršu pārskatu ģenerēšana FarmCentre serverī no TASKDATA rezultātiem.

## Produktu piegāde IsoMatch FarmCentre

## Izmēri un kabeļa garums

## Tehniskās specifikācijas

| Temats | Prece | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| Vispārīgās iezīmes: | Tehniskais standarts LTE | R9 |
|  | HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA | R8 |
|  | 4G josla | B1/B3/B7/B8/B19/B28/B40 |
|  | 3G josla | B1/B6/B8/B19 |
|  | 2G josla | 850/900/1800/1900 |
|  | Izejas jauda | LTE 23dBm (3. jaudas klase) |
|  |  | HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA |
|  |  | +24 dBm (3. jaudas klase) |
|  | Jutīgums | LTE: Atbilst 3GPP TS 36.101 (R9) |
|  |  | HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA +: Com- |
|  |  | atbilst 3GPP TS 25.101(R8) |
|  | Barošanas avots | 5V / 700mA |
|  | Izmēri | 88 mm x 28 mm x 11,5 mm |

| Temats Prece |  | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| Svars Antena LED AT komandas Atbalstītā operētājsistēma |  | <50g iebūvēta antena, kas atbalsta 3G/4G dažādību Tīkla signāla norādīšana 3GPP TS 27.007 un 27.005, Huawei ex-tended AT komanda LINUX (kodola versija 2.6.21 vai jaunāka) |
| Pieteikumi: | MS237h-153 | MS237h-153 var integrēt ar POS iekārtām, skaitītājiem, medicīnas iekārtām u. c., lai nodrošinātu datu pārraidi, attālinātu ziņojumu pārvaldību, balss un tiešsaistes atjauninājumus un citas funkcijas. |
| Datu funkcijas: | LTE DC-PA+ HSPA+ | DL 150Mbps/UL 50 Mbps DL 42Mbps datu pārraides pakalpojums ar ātrumu līdz 21,6 Mb/s. |

| Temats | Prece | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| Papildu funkcijas: | Portāla atjaunināšana Ierīces pārvaldība | Tiešsaistes programmatūras atjaunināšana Ierīces attālināta pārvaldība, izmantojot SMS (nepieciešama pielāgošana) Piezīmes: MS2372h neatbalsta SMS īsziņu sūtīšanas un tālvadības iespējas vienlaicīgi. |
| Saskarnes: | USB SIM kartes porti | USB (A tipa) Standarta SIM/USIM karte (2FF) Ārējās antenas ports |
| Sertifikāti |  | CE/GCF/FCC (sertifikācija plānā) |

Piezīme! Lūdzu, skatiet jaunāko aparatūras rokasgrāmatas versiju par specifikācijām.

Huawei patur tiesības veikt izmaiņas vai uzlabojumus jebkurā no produktiem bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Produktu piegāde IsoMatch Wireless PRO

## Izmēri un kabeļa garums

## Tehniskās specifikācijas

| Temats | Prece | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| Vispārīgās iezīmes: | Standarta | 802.11a/b/g/n |
| Mikroshēmas: | Mac/BB/RF | Ralink RT5572 |
| Uzņēmēja saskarne: |  | USB 2.0 |
| Radio: | Antena | Integrētas drukātās antenas, 2T2R 802.11a ISM josla: 5,150 ~ 5,825 GHz |
|  | Darbības frekvence | 802.11g ISM josla: 2,400 ~ 2,4835 GHz *atkarībā no vietējiem noteikumiem 802.11b: DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) |

| Temats | Prece | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| Modulācija: |  | 802.11a/g: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
|  |  | 802.11n: (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
|  |  | ANT1: 802.11a: 13dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: 17 dBm ± 2 dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: 15dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): 13 dBm ± 2 dBm@MCS7 |
|  |  | 80.211gn (HT40): 13dBm ± 2dBm@MCS7 |

| Temats | Prece | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| Izejas jauda |  | ANT1: 802.11a: 13dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: 17 dBm ± 2 dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: 15dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): 13 dBm ± 2 dBm@MCS7 |
|  |  | 80.211gn (HT40): 13dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | ANT1: 802.11a: ≤ -71dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: ≤ -88dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: ≤ -74dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): ≤ -71dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): ≤ -71dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): ≤ -72dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT40): ≤ -690 dBm@MCS7 |

| Temats | Prece | Apraksts |
| --- | --- | --- |
|  | Saņemšanas jutība | ANT2: 802.11a: ≤ -70dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: ≤ -88dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: ≤ -74dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): ≤ -70dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): ≤ -70dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): ≤ -73 dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT40): ≤ -70dBm@MCS7 |
| Enerģijas patēriņš: | Turpināt TX Turpināt RX | Maks. 450mA@2TX Maks. 175mA@2RX |
| Darba spriegums: |  | LĪDZSTRĀVAS 5 V ± 10% |
| Vides aizsardzība: | Temperatūras diapazons Mitrums (bez kondensācijas) | 0 ~ 50°C (darba) -10 ~ 70°C (glabāšana) 5 ~ 90% (darba) 5 ~ 95% (glabāšana) |
| Fiziskā specifikācija: | Izmēri Svars | 76,9 mm x 26,1 mm x 10,7 mm < 10g |

| Temats |  | Prece | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmatūra: | Vadītājs Drošība | Windows XP / Vista / Win 7, Linux WEP, WPA, WPA2, WPA2, WPS |  |

## Savietojamība un sistēmas prasības

## SIM kartes ievietošana

Svarīgi: IsoMatch Mobile dongle nodošana ekspluatācijā tikai ar IsoMatch Mobile M2M SIM karti!

## IsoMatch Mobile USB atmiņas kartes IsoMatch Tellus PRO pozīcijas

## IsoMatch Mobile USB atmiņas pieslēgšana IsoMatch Tellus PRO ierīcē

## IsoMatch Mobile USB zibatmiņas pozīcijas IsoMatch Tellus GO+ ierīcē

## IsoMatch Mobile USB atmiņas kartes pieslēgšana IsoMatch Tellus GO+ ierīcē

## IsoMatch Wireless PRO USB atmiņas kartes IsoMatch Tellus PRO pozīcijas

## IsoMatch Wireless PRO USB atmiņas kartes savienošana ar IsoMatch Tellus PRO

## IsoMatch Wireless PRO USB atmiņas kartes IsoMatch Tellus GO+ pozīcijas

## IsoMatch Wireless PRO USB atmiņas kartes savienošana ar IsoMatch Tellus GO+

## LED savienojuma indikācijas stāvokļi

Piezīme! Pēc IsoMatch FarmCentre dongle ievietošanas ir nepieciešamas 20 - 30 sekundes, lai izveidotu savienojumu.

Pēc pievienošanas terminālim IsoMatch Mobile dongle mēģina izveidot savienojumu ar Iso-Match FarmCentre, par ko liecina mirgojoša zaļa LED.

Tiklīdz savienojums ir veiksmīgi izveidots, LED indikators ir stabils - vai nu zils, vai violets - atkarībā no tā, kurš IsoMatch Mobile dongle tiek izmantots (3G vai 4G).

## IsoMatch Mobile dongle savienojamības problēmu diagnostika

Dažu iemeslu dēļ LED joprojām var mirgot.

Ja 20 - 30 sekundes pēc IsoMatch Mobile dongle savienotāja LED joprojām mirgo zaļā krāsā (nav savienojuma ar VODAFONE),

- aizbīdiet vāku ar LED logu atpakaļ,

- izņemiet SIM karti,

- notīriet SIM kartes kontaktus un

- vēlreiz ievietojiet SIM karti.

Ja tas joprojām mirgo zaļi, SIM karte var būt deaktivizēta. Aizstājiet SIM karti ar aktīvu.

Ja 20-30 sekundes pēc IsoMatch Mobile dongle savienotāja LED joprojām mirgo zilā krāsā (nav savienojuma ar IsoMatch FarmCentre),

- aizbīdiet vāku ar LED logu atpakaļ,

- izņemiet SIM karti,

- pārbaudiet, vai SIM kartes tips ir pareizs. Var izmantot tikai piegādātās IsoMatch FarmCentre M2M SIM kartes.

## Laika zonas, laika un datuma iestatīšana terminālī

- Palaidiet termināli, dodieties uz konfigurācijas ekrānu un pārbaudiet, vai laika joslas, laika un datuma iestatījumi ir pareizi un atbilstoši, lai ieviešanas datiem un GPS datiem būtu pareizi laika zīmogi.

  - Laika joslas iestatīšana

  - Laika iestatīšana

  - Datuma iestatīšana

# Reģistrācija un pieteikšanās vietnē My Kverneland vai My Vicon

Piezīme: Lūdzu, izmantojiet interneta pārlūkprogrammas Chrome, Firefox vai Safari. Windows Internet Explorer un Edge pašlaik nav ieteicamas.

- Sāciet ar my.kverneland.com/my.vicon.eu un izvēlieties valodas iestatījumu.

  - Valodas iestatījums

Ir divas iespējas, kā sākt darbu ar IsoMatch FarmCentre:

- Ja vēl neesat reģistrēts lietotājs, lūdzu, izvēlieties Sākt un izpildiet reģistrācijas procedūru, lai izveidotu My Kverneland ID.

- Kā jau reģistrēts lietotājs, lūdzu, izvēlieties vienkārši Jau lietotājs, lai pieteiktos.

  - Darba sākšana ar reģistrāciju

  - Lietotāju pieteikšanās

  - Pieteikšanās poga

  - Reģistrēties poga

## Darba sākšana b y reģistrācija

- Nospiediet pogu Reģistrēties, lai izveidotu My Kverneland ID.

Parādās logs, kurā tiek pieprasīts ievadīt lietotāja e-pasta adresi.

  - E-pasta adreses lauks

  - Poga Sūtīt verifikācijas kodu

  - Nākamā poga

- Aizpildiet e-pasta adresi un nospiediet pogu Sūtīt verifikācijas kodu.

- Uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts verifikācijas kods.

Parādās logs ar pieprasījumu pārbaudīt verifikācijas kodu.

  - E-pasta adreses lauks

  - Verifikācijas koda lauks

  - Koda verifikācijas poga

  - Jauna koda pieprasījuma poga

- Pārbaudiet, vai pastkastītē nav saņemts verifikācijas kods.

Kverneland Group konta e-pasta verifikācijas kods ir atrodams pastkastītē.

Piezīme: Ja pasta kastītē nav atrodams verifikācijas kods,

- lūdzu, pārbaudiet arī surogātpasta mapi vai

- pieprasīt jaunu kodu, nospiežot pogu Jauna koda pieprasījums.

  - Nosūtītais verifikācijas kods

- Kopējiet nosūtīto verifikācijas kodu.

- Šim nolūkam paredzētajā laukā ielīmējiet nosūtīto verifikācijas kodu.

  - E-pasta adreses lauks

  - Verifikācijas koda lauks

  - Koda verifikācijas poga

- Pēc tam nospiediet pogu Pārbaudīt kodu, lai to pārbaudītu.

Pēc pogas Verify code nospiešanas lietotājam tiek lūgts papildināt savu profilu ar personisko informāciju.

  - Daži dati ir obligāti, daži - brīvprātīgi.

  - Obligātā informācija ir atzīmēta ar mazu sarkanu zvaigznīti.

Procesa beigās lietotājam tiek lūgts piekrist datu izmantošanai un pabeigt.

    - Lietotāja piekrišana

- Piekrītu lietošanas noteikumiem un nospiediet pogu Pabeigt.

## Darba sākšana kā lietotājam

- Nospiediet pogu Pieteikšanās, lai pieteiktos kā lietotājs.

Parādās Kverneland Group pieteikšanās ekrāns.

  - Lietotāja vārds

  - Parole

  - Pierakstīšanās poga

- Aizpildiet pieprasītos datus un nospiediet pogu Pieslēgties.

# IsoMatch FarmCentre

- Nospiediet pogu Pieteikšanās, lai pieteiktos kā lietotājs.

Tiek parādīts ekrāns "Welcome to my Kverneland", kurā tiek piedāvātas dažādas opcijas.

  - Reģistrēties mašīna

  - Mans autoparks

  - IsoMatch FarmCentre

  - Sazinieties ar

  - Notikumi un piedāvājumi

  - Mans konts

Mans rezerves daļu serviss

- Nospiediet pogu IsoMatch FarmCentre.

Parādās logs ar informāciju par konfidencialitātes un sīkfailu iestatījumiem un lūgumu tos apstiprināt.

  - Informācija par konfidencialitāti un sīkfailiem

  - Pieņemt pogu

Lūdzu, izlasiet lietošanas noteikumus, SAP paziņojumu un mūsu sīkfailu politiku.

- Nospiediet pogu Pieņemt.

Parādās logs, kas uzsāk Reģistrācijas procesu un pieprasa ievadīt derīgu licences aktivizācijas kodu. Licences aktivizācijas kodu var atrast IsoMatch FarmCentre informācijas vēstulē, kas atrodas komplekta kastē.

Ja rodas problēmas saistībā ar licences aktivizācijas koda ievadīšanu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

  - Licences aktivizācijas kods

  - Aktivizēt licences pogu

  - Turpināt bez Li- cense pogas aktivizēšanas

- Ievadiet derīgu licences aktivizēšanas kodu un nospiediet Activate License but- ton vai nolemiet turpināt bez derīga licences koda aktivizēšanas.

Iznirstošajā logā tiek secīgi pieprasīts pierakstīties kontā vai reģistrēties.

  - Pierakstīties vai reģistrēties poga

- Nospiediet pogu Pierakstīties vai reģistrēties, lai turpinātu reģistrācijas procesu.

Tiek atvērts reģistrācijas procesa otrais logs, kas ļauj lietotājam reģistrēt iekārtu vai pagaidām izlaist reģistrāciju.

Šajā reģistrācijas procedūras daļā lietotājs var pievienot traktorus un terminālus.

  - Poga Pievienot terminālu

  - Poga Pievienot traktoru

  - Nākamā poga

  - Pagaidām izlaist pogu

- Nospiediet pogu Pievienot terminālu vai pagaidām izlaist.

Nākamajā logā lietotājs var pievienot terminālu.

  - Termināla nosaukuma lauks

  - MAC adreses lauks

  - Poga Pievienot terminālu

- Nosauciet termināļa nosaukumu.

Piešķirot terminālim unikālu nosaukumu, ir vieglāk izsekot tā atrašanās vietnei FarmCentre tīmekļa vietnē.

- Ievadiet MAC adresi.

Piezīme: termināļa MAC adrese ir atrodama termināļa displejā termināļa izvēlnes informācijas cilnē.

- Pēc termināļa nosaukuma piešķiršanas un MAC adreses ievadīšanas nospiediet pogu Pievienot termināli.

Lietotājs tiks novirzīts uz Reģistrācijas procesa otro logu. Šajā reģistrācijas procedūras daļā lietotājs var pievienot traktorus.

  - Poga Pievienot terminālu

  - Poga Pievienot traktoru

  - Nākamā poga

  - Pagaidām izlaist pogu

- Nospiediet pogu Pievienot traktoru vai pagaidām izlaist.

Nākamajā logā lietotājs var pievienot traktoru.

  - Traktora nosaukuma lauks

  - MAC adreses lauks

  - VIN numura lauks

  - Poga Pievienot traktoru

- Nosauciet traktora nosaukumu.

- Ievadiet MAC adresi.

- Ievadiet VIN numuru.

Piezīme: VIN numurs ir vai nu uz traktora šasijas, vai uz pārnesumkārbas, vai zem vadītāja sēdekļa, vai tieši uz instrumentu paneļa. VIN numuram ir 17 simboli, traktoriem, kas izgatavoti pirms 2014. gada 18. jūnija, ir 6 ciparu sērijas numurs.

- Nospiediet pogu Pievienot traktoru.

Lietotājs tiks novirzīts uz Reģistrācijas procesa otro logu.

- Nospiediet pogu Nākamais.

Tiek atvērts reģistrācijas procesa trešais logs, kurā lietotājs var pievienot SIM kartes vai pagaidām to izlaist.

Šajāreģistrācijas procedūras daļā lietotājs var reģistrēt SIM karti(-es). Piezīme: SIM kartes reģistrācija nav obligāta.

  - SIM kartes pievienošanas poga

  - Gatavs poga

  - Pagaidām izlaist pogu

- Nospiediet pogu Pievienot SIM karti vai pagaidām izlaidiet.

Lūdzu, turpiniet ievadīt SIM kartes numuru, lai nodrošinātu, ka termināls tiek droši savienots ar IsoMatch FarmCentre jebkurā laikā, veicot lauku darbus.

  - SIM kartes nosaukuma lauks

  - SIM numura lauks

  - SIM kartes saglabāšanas poga

- Izvēlieties SIM kartes nosaukumu.

- Ievadiet SIM kartes numuru (19 cipari).

- Nospiediet pogu Saglabāt SIM karti.

Tagad terminālis ir veiksmīgi reģistrēts IsoMatch FarmCentre un var pabeigt tiešsaistes iestatīšanu.

Lai garantētu nevainojamu darbību, ievērojiet lapas apakšā sniegtos norādījumus.

  - Lejupielādēt lietotāja rokasgrāmatu

  - Sākt tagad poga

- Nospiediet pogu Lejupielādēt rokasgrāmatu, lai lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu.

vai

- sāciet darbu, nospiežot pogu Sākt tagad.

# IsoMatch FarmCentre tīmekļa vietne

Pēc termināļa reģistrācijas procedūras pabeigšanas parādās Dashboard ekrāns.

  - Atlases izvēlne

  - Reģistrēts lietotājs

  - Atbalsts

  - Iestatījumi

  - Iziet no sistēmas

    - Karte

Paziņojumu lauks

Uzdevuma lauks

Piezīme: Automātiskā atsvaidzināšana notiek ik pēc 15 sekundēm.

Mans mašīnu lauks

    - Darba ekrāns

## Iestatījumi

### Profila iestatījumi personas dati

- Nospiežot pogu Iestatījumi, parādās profila pārskata ekrāns, kurā var rediģēt ar lietotāju saistītos datus un pievienot SIM kartes.

  - Lietotāja vārds

  - E-pasta adrese

  - Mājas koordinātas

  - Valodas iestatījums

  - Profila rediģēšanas poga

  - SIM kartes pievienošanas poga

  - SIM kartes informācija

  - Informācija par licenci

### \ Profilu rediģēšana

- Nospiežot pogu Rediģēt profilu, tiek atvērts profila iestatījumu ekrāns, kas ļauj rediģēt ar lietotāju saistītos datus un cita starpā ielīmēt personalizētu lietotāja attēlu.

  - Vārds

  - Vidējais vārds

  - Uzvārds

  - Uzņēmuma nosaukums

  - Valsts/reģions

  - Pasta indekss

  - Pilsēta

  - Mājas numurs

  - Ielas adrese

  - Mobilais tālrunis

  - PVN maksātāja numurs

  - Poga Saglabāt profilu

### \ SIM kartes pievienošana

- Nospiediet SIM kartes pogu, lai atvērtu SIM kartes reģistrācijas ekrānu, kurā var reģistrēt SIM karti(-es). SIM kartes reģistrācija nav obligāta.

  - SIM kartes nosaukuma lauks

  - SIM numura lauks

  - SIM kartes saglabāšanas poga

- Izvēlieties SIM kartes nosaukumu.

- Ievadiet SIM kartes numuru (19 cipari).

- Nospiediet pogu Saglabāt SIM karti.

### SIM kartes nosaukuma rediģēšana

- Nospiediet Rediģēt funkciju pogu.

Atvērtajā ekrānā lietotājs var rediģēt SIM kartes nosaukumu.

  - SIM kartes nosaukums

  - Poga Saglabāt izmaiņas

- Pēc SIM kartes nosaukuma rediģēšanas nospiediet pogu Saglabāt izmaiņas, lai izmaiņas tiktu nostiprinātas.

- Alternatīvi SIM karti var noņemt, nospiežot pogu Dzēst.

### \ Traktora un terminālu iestatījumi

- Nospiediet pogu Traktori un termināļi, lai nokļūtu ekrānā Traktori un termināļi iestatījumi, kur var pievienot traktorus un termināļus un nodot jau reģistrēto termināļu īpašumtiesības citiem reģistrētiem lietotājiem.

  - Poga Pievienot traktoru

  - Reģistrēts traktoru lauks

  - Poga Pievienot terminālu

  - Reģistrētā termināļa lauks

### Traktora pievienošana

- Nospiediet pogu Pievienot traktoru.

  - Traktora nosaukuma lauks

  - MAC adreses lauks

  - VIN numura lauks

  - Poga Pievienot traktoru

- Nosauciet traktora nosaukumu.

- Ievadiet MAC adresi.

- Ievadiet VIN numuru.

Piezīme: VIN numurs ir vai nu uz traktora šasijas, vai uz pārnesumkārbas, vai zem vadītāja sēdekļa, vai tieši uz instrumentu paneļa. VIN numuram ir 17 simboli, traktoriem, kas izgatavoti pirms 2014. gada 18. jūnija, ir 6 ciparu sērijas numurs.

- Nospiediet pogu Pievienot traktoru.

Nesen pievienotais traktors parādīsies traktoru sarakstā kā reģistrēts traktors.

### Termināļa pievienošana

- Nospiediet pogu Pievienot terminālu.

  - Termināla nosaukuma lauks

  - MAC adreses lauks

  - Poga Pievienot terminālu

- Nosauciet termināļa nosaukumu.

- Ievadiet MAC adresi.

- Pēc termināļa nosaukuma piešķiršanas un MAC adreses ievadīšanas nospiediet pogu Pievienot termināli. Nesen pievienotais terminālis parādīsies termināļu sarakstā kā reģistrēts terminālis.

### Īsteno iestatījumus

- Nospiediet pogu Darbarīki, lai nokļūtu darbarīku iestatījumu ekrānā, kurā jau reģistrēto darbarīku īpašumtiesības var nodot citiem reģistrētiem lietotājiem.

  - Īstenošanas nosaukums un ID numurs

  - Sērijas numurs

  - Rediģēšanas funkcija

  - Īstenošanas statuss

### Rediģēšanas rīki

- Nospiediet Rediģēt funkciju pogu.

Atvērtajā ekrānā lietotājs var rediģēt ieviešanas nosaukumu.

  - Īstenošanas nosaukums

  - Poga Saglabāt izmaiņas

- Pēc īstenošanas nosaukuma rediģēšanas nospiediet pogu Saglabāt izmaiņas, lai apstiprinātu izmaiņas.

### Atbalsta funkcija

- Nospiežot atbalsta pogu, parādās atbalsta funkcijas ekrāns, kas ļauj lietotājam lejupielādēt IsoMatch FarmCentre lietotāja rokasgrāmatu.

  - Lejupielādēt lietotāja rokasgrāmatu

  - Aizvērt pogu

- Nospiediet pogu Lejupielādēt lietotāja rokasgrāmatu, lai lejupielādētu IsoMatch FarmCentre lietotāja rokasgrāmatu.

- Pēc veiksmīgas IsoMatch FarmCentre lietotāja rokasgrāmatas lejupielādes nospiediet pogu Aizvērt, lai aizvērtu atbalsta funkcijas ekrānu.

## Atlases izvēlnes pārskats

Izvēlnes izvēlne, kas atrodas galvenā ekrāna labajā pusē , ļauj lietotājam izvēlēties starp Dashboard ekrānu, kartes ekrānu, mašīnu ekrānu, uzdevumu ekrānu un agronomiskajiem rīkiem.

  - Vadības paneļa poga

  - Kartes poga

  - Mašīnu poga

  - Poga Uzdevumi

  - Agronomisko rīku poga

## Informācijas paneļa ekrāns

Dashboard ekrānā blakus laukam My Machinery (Manas mašīnas), laukam Tasks (Uzdevumi) un laukam No- tifications (Paziņojumi) ir redzama karte ar visu konta turētāja reģistrēto termināļu, traktoru un im- plementu ģeogrāfisko atrašanās vietu, kas ir aktīvi (tumši zaļi) vai neaktīvi (pelēki).

Reģistrēts termināls Reģistrēts traktors

Reģistrēts instruments (šajā gadījumā - izkliedētājs).

### Mans mašīnu lauks

Laukā Manas mašīnas ir sniegts pārskats par visām mašīnām, kas ir aktīvā vai neaktīvā stāvoklī.

- Laukumu My Machinery (Manas mašīnas) var arī atvērt, nospiežot pogu Machinery (Mašīnas) izvēlnē, kas atrodas labajā pusē.

### Uzdevumu lauks

Laukā Uzdevumi tiek parādīti izpildītie un/vai plānotie uzdevumi par katru dienu vai nedēļu.

- Uz lauciņu Uzdevumi var arī nokļūt, nospiežot pogu Uzdevumi atlases izvēlnē pa labi.

### Paziņojumu lauks

Laukā Paziņojumi visi ienākošie paziņojumi un brīdinājumi tiek uzskaitīti hronoloģiskā secībā pēc to saņemšanas.

## Kartes ekrāns

- Nospiežot pogu Karte, tiek atvērts kartes ekrāns.

  - Flotes cilne

  - Cilne Izsekošana

  - Kartes rīki

## Kartes rīki

### Stila izvēle

- IsoMatch FarmCentre ļauj izvēlēties starp dažādām ģeogrāfisko karšu attēlojuma formām, nospiežot pogu "mainīt skatu".

  - Satelīta skats

  - Hibrīda skats

  - Skats no ceļa

- Pelēkās skalas skala

- Nakts skats

- Terra skats

Citi stila lapas paletes rīki ir pogas tālummaiņa un tālummaiņa, kā arī poga solis un rotācijas poga.

  - Nospiežot tālummaiņas un tālummaiņas pogas, tālummaiņu var palielināt vai samazināt soli pa solim ar 5% soli.

  - Nospiežot skata leņķa pogu, skatīšanās leņķi var attiecīgi mainīt no skatu no augšas līdz, tā teikt, simulētam 3D skata leņķim.

  - Nospiežot pagriešanas pogu, kartes orientāciju var pielāgot lietotāja vajadzībām, pagriežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā un pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

## Kartes cilnes

### Flotes cilne

Cilne Parks ļauj lietotājam aktivizēt ģeogrāfisko norobežojumu. Flotes ekrānā tiek parādīta izvēlētā termināļa vai ar termināli savienotās ierīces pēdējā lokalizētā atrašanās vieta.

Ģeofēns ir virtuāls žogs vai norāde ap fizisko atrašanās vietu. Līdzīgi kā reāls žogs, ģeogrāfiskais nožogojums veido robežu starp atrašanās vietu un teritoriju ap to. Ģeofēns konstatē kustību noteiktā teritorijā un sniedz brīdinājumus, ja definētā teritorija tiek pārsniegta.

    - Ģeogrāfiskā nožogojuma poga

    - Ģeofenses aktivizēšanas poga

  - Nospiediet Ģeofenses aktivizēšanas pogu.

  - Ģeofenēci var deaktivizēt, nospiežot Ģeofenēces deaktivizēšanas pogu.

Iznirstošajā ekrānā tiek parādīts reģistrētā traktora vai termināļa (atkarībā no tā, kurš no tiem ir reģistrēts) ģeogrāfiskais norobežojums ar iepriekš iestatīto rādiusa parametru.

    - Traktora pozīcija

    - Ģeofēns

- Noklikšķinot uz traktora vai termināļa ikonas, tiek atvērts neliels logs, kurā tiek sniegta pamatinformācija par zīmolu, modeli un darbības statusu. Saite ļauj lietotājam tieši pārslēgties uz mašīnas ekrānu, lai iegūtu detalizētāku informāciju.

### Tr acking tab

Cilne Izsekošana ļauj iestatīt Laika filtru, lai izsekotu termināļa un implementa izsekošanas vēsturi vai lokalizētu jaunāko tiešsaistes GPS pozīciju.

  - Mašīnu saraksta nolaižamā izvēlne

  - Sākuma datuma izvēle

  - Sākuma stundas izvēle

  - Beigu datuma izvēle

  - Beigu stundas izvēle

  - Trajektorijas skatīšanas poga

  - Pēdējā zināmā pozīcija

  - Laika filtra atiestatīšanas poga

### Laika filtrs

- Laika filtra sākuma parametrus var viegli iestatīt, nospiežot kalendāra sākuma datuma ikonu.

  - Izvēle atpakaļ/uz priekšu

  - Mēneša izvēles nolaižamā izvēlne

  - Pieejama izsekošanas vēsture

Datumi, kas atzīmēti zaļā krāsā, norāda, ka ir pieejama izsekošanas vēsture un to var atlasīt.

- Izvēlieties sākuma datumu, noklikšķinot uz izvēlētā datuma.

- Nospiežot ikonu Sākuma stunda, lietotājs var iestatīt sākuma stundas.

  - AM/PM izvēle

  - Stundas

  - Protokols

- Atkārtojiet šo procedūru attiecībā uz beigu datumu un beigu stundu. Piezīme! Maksimālais izsekošanas periods, ko var iestatīt, ir 24 stundas.

- Pēc tam nospiediet pogu Skatīt trajektoriju.

Uznirstošais izsekošanas ekrāns parāda iepriekš izvēlētās mašīnas ierakstus no mašīnu saraksta, pamatojoties uz iestatītajiem laika filtra iestatījumiem.

Parādītajā ekrānā tiek parādīta termināļa/implementa izsekošana, tostarp sākuma un beigu punkts pieprasītajā laika periodā.

  - Sākuma punkts

  - Pēdējā zināmā atrašanās vieta

  - Beigu punkts

- Nospiediet lauku Pēdējā zināmā atrašanās vieta.

- Lauks Pēdējā zināmā atrašanās vieta

- Laika filtra lauka atiestatīšana

Pēdējā zināmā termināļa vai traktora atrašanās vieta tiek parādīta ar nelielu karodziņu.

- Lai mainītu laika filtra iestatījumus, nospiediet lauciņu Atiestatīt laika filtru.

## Mašīnas ekrāns

- Nospiežot pogu Mašīnas, tiek atvērts ekrāns Mašīnas.

Ekrānā Mana tehnika blakus tiek parādīts pārskats par visām mašīnām, kas ir aktīvā vai aktīvajā režīmā.

neaktīvs stāvoklis, trīs kolonnas ar visām pievienotajām mašīnām un ierīcēm.

  - Grafikas displejs mašīnu kopējais skaits

  - Visas uzskaitītās ierīces neatkarīgi no to statusa (aktīvas vai neaktīvas).

  - Savienotās mašīnas

### Savienotās mašīnas

Slejā Savienotās mašīnas tiek parādīti visi traktori un tiem pievienotie darbarīki vai termināli. Zaļie vai pelēkie punkti norāda, vai tie ir aktīvā vai neaktīvā stāvoklī.

Noklikšķinot uz zaļajām piktogrammām, tiek atvērts ekrāns ar visiem iespējamajiem pieejamajiem ba- sikas datiem par traktoriem un tiem pievienotajiem termināliem vai mašīnām.

- Noklikšķiniet uz zaļās traktora piktogrammas.

#### Tiek parādīts mašīnas datu ekrāns, kurā ir redzama mašīnas identifikācijas informācija, informācija par uzdevuma izpildi un mašīnas dati.

  - Mašīnu datu analīze

  - Pārlūkot noklusējuma diagrammu

  - Mašīnas identifikācija

  - Uzdevuma izpildes dati

  - Mašīnas datu lauks

### Mašīnas datu analīze

- Nospiediet pogu Analizēt mašīnas datus.

Atvērtajā ekrānā lietotājs var izveidot diagrammas un pārskatus.

no izvēlētā traktora vai darbarīka parametriem.

  - Laika perioda izvēle pēc dienas(-u), mēneša vai gada

  - Laika perioda izvēle pēc kalendāra

  - Parametru izvēle (ne vairāk kā 2 parametri)

  - Poga Izveidot ziņojumu

- Pēc laika perioda un parametra izvēles noteikšanas nospiediet pogu

#### Poga Izveidot ziņojumu.

Uznirstošajā ekrānā tiek parādīts ģenerētais grafiks, pamatojoties uz iepriekšējo laika periodu un parametru atlasi.

  - Izvēlētais periods

  - Diagrammas slēdzis

Izmantojot diagrammas slēdzi, izvēlētos parametrus var attēlot divos veidos - gan joslu, gan līniju diagrammas veidā.

  - Diagrammas lauks

  - Pārskata lejupielādes poga

- Nospiežot pogu Lejupielādēt ziņojumu, tiek ģenerēts mašīnas datu analīzes ziņojums PDF formātā.

- Pēc veiksmīgas mašīnas datu analīzes ziņojuma lejupielādes nospiediet Exit, lai atkārtoti tiktu novirzīts uz mašīnas datu ekrānu.

Parādās ekrāns, kurā tiek pieprasīts apstiprinājums.

  - Apstiprinājuma poga

  - Atcelt pogu

- Lai atgrieztos mašīnas datu ekrānā, nospiediet pogu Apstiprinājums.

### Pārlūkot noklusējuma diagrammu

- Nospiediet pogu Pārlūkot Noklusējuma diagramma.

Atvērtajā ekrānā lietotājs var izveidot diagrammas un pārskatus, izmantojot izvēlētā traktora vai darbarīka parametrus.

  - Laika perioda izvēle pēc dienas(-u), mēneša vai gada

  - Laika perioda izvēle pēc kalendāra

  - Noklusējuma grafika izvēle

  - Poga Izveidot ziņojumu

- Pēc laika perioda un noklusējuma grafika izvēles noteikšanas nospiediet pogu

#### Poga Izveidot ziņojumu.

Uznirstošajā ekrānā tiek parādīts ģenerētais noklusējuma grafiks, pamatojoties uz iepriekšējo laika periodu un de- defektu grafika izvēli.

  - Izvēlētais periods

  - Diagrammas lauks

  - Pārskata lejupielādes poga

- Nospiežot pogu Lejupielādēt pārskatu, tiek ģenerēts noklusējuma diagrammas pārskats PDF formātā.

- Pēc veiksmīgas noklusējuma diagrammas atskaites lejupielādes nospiediet Exit, lai tiktu novirzīti uz ekrānu Mašīnas dati.

Parādās ekrāns, kurā tiek pieprasīts apstiprinājums.

  - Apstiprinājuma poga

  - Atcelt pogu

- Lai atgrieztos mašīnas datu ekrānā, nospiediet pogu Apstiprinājums.

### Visas ierīces

Slejā Visas ierīces tiek parādītas visas uzskaitītās ierīces neatkarīgi no to statusa (aktīvas vai neaktīvas). Zaļa vai

pelēkie punkti norāda, vai tie ir aktīvā vai neaktīvā stāvoklī.

Noklikšķinot uz zaļajām piktogrammām, tiek atvērts ekrāns ar visiem iespējamiem pieejamajiem pamatdatiem par traktoriem un tiem pievienotajiem termināliem vai darbarīkiem.

- Noklikšķiniet uz zaļās darbarīka piktogrammas.

#### Tiek parādīts mašīnas datu ekrāns, kurā ir redzama mašīnas identifikācijas informācija, informācija par uzdevuma izpildi un mašīnas dati.

  - Analizēt mašīnu datus

  - Pārlūkot noklusējuma diagrammu

  - Mašīnas identifikācija

  - Uzdevuma izpildes dati

Mašīnas datu lauks

  - Papildu datu lauks

### Mašīnas dati

- Noklikšķinot uz mašīnas datu lauka, tiek izvērsti visi lietotājam svarīgie mašīnas pamatdati.

- Vēlreiz noklikšķiniet uz lauka Mašīnas dati, lai aizvērtu mašīnas pamatdatus.

### Papildu dati

- Noklikšķinot uz lauka Papildu dati, tiek atklāti visi mašīnas dati.

Piezīme! Tas nozīmē, ka, lai gan tiek izplatīti visi dati, ne visi dati ir būtiski lietotājam.

- Vēlreiz noklikšķiniet uz lauka Papildu dati, lai aizvērtu visus mašīnas datus.

## Uzdevumu ekrāns

- Nospiežot pogu Uzdevumi, tiek atvērts ekrāns Uzdevumi.

Uzdevumu ekrānā tiek parādīti plānotie un izpildītie uzdevumi par katru dienu vai nedēļu, un lietotājs var augšupielādēt uzdevumus.

  - Atsvaidzināšanas poga

  - Uzdevuma augšupielādes poga

  - Plānotie uzdevumi

  - Sūtīt TASKDATA lauku

  - Veiktie uzdevumi

### Plānotie uzdevumi

Attiecībā uz plānotajiem uzdevumiem lietotājs var augšupielādēt uzdevumus, kas pēc tam parādās plānoto uzdevumu sarakstā.

- Nospiežot pogu Augšupielādēt uzdevumu, tiek parādīts uznirstošais logs Augšupielādēt uzdevumus.

  - Izvēlieties pogu TASKDATA

  - Uzdevuma augšupielādes poga

- Tāpēc vispirms nospiediet pogu Select TASKDATA un pārlūkojiet galamērķi, kurā atrodas vēlamā uzdevumu datu mape.

Piezīme: Izvēlētā uzdevumu datu mape ir jāsaspiež (zip).

- Pēc tam nospiediet pogu Ielādēt uzdevumu.

Izvēlētā uzdevuma dati tiks augšupielādēti un parādīsies plānoto uzdevumu sarakstā.

saskaņā ar saņemšanas datumu.

### Nosūtīt TaskData

Turklāt plānotie uzdevumi ļauj nosūtīt TASKDATA.

- Noklikšķiniet uz lauka Sūtīt uzdevumu, lai atvērtu uznirstošo logrīku Sūtīt uzdevumu.

Iznirstošajā logā ir divas iespējas, kā nosūtīt TASKDA- TA - viena, izmantojot AgriRouter, un otra, izmantojot IsoMatch FarmCen- tre.

  - Nosūtīt TASKDATA, izmantojot AgriRouter pogu

  - Nosūtīt TASKDATA, izmantojot IsoMatch FarmCentre but- ton

  - Aizvērt pogu

- Izlemiet, vai TASKDATA nosūtīt caur AgriRouter vai caur IsoMatch FarmCentre, un attiecīgi nospiediet pogu.

- Noklikšķiniet uz pogas Sūtīt TASKDATA , izmantojot AgriRouter. Parādās šāds logs:

  - TASKDATA nosaukuma rediģēšanas lauks ļauj lietotājam rediģēt uzdevuma nosaukumu.

  - TASKDATA saņēmēja lauks, lai noteiktu vajadzīgo saņēmēju (visi reģistrētie termināli vai trasētāji, kas pieder šim kontam/iekļauti nolaižamajā izvēlnē).

  - Nosūtīt uzdevuma poga

- Noklikšķiniet uz pogas Sūtīt uzdevumu, lai nosūtītu TASKDATA izvēlētajam saņēmējam.

- Noklikšķiniet uz pogas Sūtīt TASKDATA, izmantojot IsoMatch FarmCentre. Parādās šāds logs:

  - TASKDATA nosaukuma rediģēšanas lauks ļauj lietotājam rediģēt uzdevuma nosaukumu.

  - TASKDATA saņēmēja lauks, lai noteiktu vajadzīgo saņēmēju (visi reģistrētie termināli vai trasētāji, kas pieder šim kontam/iekļauti nolaižamajā izvēlnē).

  - Uzdevuma nosūtīšanas poga

- Noklikšķiniet uz pogas Sūtīt uzdevumu, lai nosūtītu TASKDATA izvēlētajam saņēmējam.

Atlasot uzdevuma datus, iestatot klikšķa atzīmi plānotajos uzdevumos, tiek atklātas divas papildu funkcijas.

- Atlasiet TASKDATA sadaļā Plānotie uzdevumi.

Lejupielādes uzdevuma funkcija

  - Uzdevuma dzēšanas funkcija

- Nospiediet pogu Lejupielādēt, lai lejupielādētu TASKDATA.

- Nospiediet pogu Dzēst, lai dzēstu TASKDATA.

### Veiktie uzdevumi

Sadaļā Izpildītie uzdevumi lietotājs var lejupielādēt, eksportēt vai dzēst TASKDATA.

Izvēloties TASKDATA, nospiežot klikšķa atzīmi sadaļā Izpildītie uzdevumi, tiek atklātas četras papildu funkcijas.

- Veiktajos uzdevumos atlasiet TASKDATA.

- Nospiediet pogu Lejupielādēt pārskatu, lai lejupielādētu TASKDATA pārskatus.

- Nospiediet pogu Eksportēt, lai eksportētu TASKDATA.

- Nospiediet pogu Lejupielādēt, lai lejupielādētu TASKDATA.

- Nospiediet pogu Dzēst, lai dzēstu TASKDATA.

- Dzēst funkciju

- Lejupielādēt funkciju

- Eksporta funkcija

- Pārskata lejupielādes funkcija

  - Nospiežot pogu Lejupielādēt ziņojumu, lietotājs var izvēlēties vienu no trim iespējām:

    - Lejupielādēt kā PDF ziņojumu

    - Lejupielādēt kā Excel failu

    - Lejupielādēt visus ziņojumus .zip formātā

  - Nospiežot Eksporta pogu, tiek atvērts logs EXPORT TASKDATA.

    - TASKDATA nosaukums

    - TASKDATA saņēmēja lauks, lai noteiktu de- siced saņēmēju.

    - Nosūtīt uzdevuma poga

  - Noklikšķiniet uz pogas Sūtīt uzdevumu, lai nosūtītu TASKDATA izvēlētajam saņēmējam.

  - Nospiežot pogu Lejupielādēt, lejupielādētie TASKDATA tiks saglabāti .zip formātā.

### Plānoto un veikto uzdevumu atsvaidzināšana

  - Nospiežot atsvaidzināšanas pogu, tiek parādīti plānotie un izpildītie uzdevumi.

tiks atjaunināts ar jauniem plānotajiem un/vai veiktajiem uzdevumiem, izmantojot AgriRouter.

    - Jauns plānotā uzdevuma ieraksts

    - Jauns veiktā uzdevuma ieraksts

## Agronomiskie rīki

  - Pēc pogas Agronomiskie rīki nospiešanas atlases izvēlnē tiek atvērta sadaļa Rīku veikals.

parādās.

Instrumentu veikala lapā lietotājs var izveidot kartes, izmantojot MyDataPlant, vai apmainīties ar uni-

universālie dati lauksaimniekiem un lauksaimniecības darbuzņēmējiem, lai, izmantojot AgriRouter, savienotu dažādu ražotāju mašīnas un lauksaimniecības programmatūras risinājumus.

    - AgriRouter

    - MyDataPlant

# IsoMatch FarmCentre uz IsoMatch Tellus PRO

  - Palaidiet termināli un nospiediet lietojumprogrammu selektoru.

  - Nospiediet pogu Programmas.

Tiek atvērta sadaļa Pieteikumi, kurā ir uzskaitīti visi pašlaik pieejamie pieteikumi.

    - FarmCentre poga

  - Nospiediet pogu FarmCentre.

Parādās IsoMatch FarmCentre sākuma ekrāns.

Piezīme: Atkarībā no izmantotās savienojuma ierīces, IsoMatch FarmCentre vai IsoMatch Mobile dongle, savienojuma stāvokļu attēli atšķiras.

Zemāk attēlā redzams IsoMatch Mobile dongle savienojums.

    - IsoMatch FarmCentre logotipa lauks.

    - IsoMatch Bezvadu savienojuma statuss

    - GPS savienojuma statuss

    - Datu bāzes savienojuma statuss

    - IsoMatch Mobile savienojuma statuss

    - Īstenot savienojuma statusu

    - IsoMatch FarmCentre licences statuss

Zemāk attēlā redzams savienojums ar IsoMatch FarmCentre, kas izveidots ar IsoMatch bezvadu dongle.

    - IsoMatch Bezvadu savienojuma statuss

    - IsoMatch Mobile savienojuma statuss

## IsoMatch FarmCentre savienojuma stāvokļi

Piecas IsoMatch FarmCentre savienojuma statusa ikonas var atšķirties atkarībā no to faktiskā savienojuma statusa katra ikona divas reizes.

### Īstenot savienojuma statusu

Īstenot savienots.

Īstenošana nav savienota.

### IsoMatch Mobile savienojuma statuss

IsoMatch Mobile dongle ir pievienots.

IsoMatch Mobile dongle nav pievienots.

### IsoMatch Bezvadu savienojuma statuss

IsoMatch Wireless dongle ir pievienots. IsoMatch Wireless dongle nav pievienots.

### GPS savienojuma statuss

Izveidots GPS savienojums.

Nav izveidots GPS savienojums.

### FarmCentre datu bāzes savienojuma statuss

Savienots ar IsoMatch FarmCentre datu bāzi. Nav savienots ar IsoMatch FarmCentre datu bāzi.

## Telemātikas lietotāja saskarnes e savienojuma informācija

- Nospiediet uz IsoMatch FarmCentre logotipa lauka.

Iznirstošajā ekrānā tiek parādīta detalizēta pakalpojuma informācija un dati par IsoMatch FarmCentre. Šos datus Kverneland Mechatronics var izmantot, lai turpmāk identificētu problēmas un tās risinātu.

  - Poga Ieslēgt telemātikas funkciju

  - Vispārīga informācija

  - CAN dēmons

  - FM aģents

  - Faktiskie statistikas dati

  - Eksportēt žurnāla failus poga

  - Apstiprinājuma poga

#### Vispārīga informācija

- Brokera adrese un Brokera ports un VNC args ir tālvadības diagnostikas (Iso- Match TopRemote) konfigurācijas iestatījumi.

- FM aģents ir IsoMatch FarmCentre konfigurācijas iestatījums.

#### CAN dēmons (ISOBUS savienojums)

- # adrešu pieprasījumu skaits rāda adrešu pieprasījumu sekvenču skaitu ISOBUS sistēmā kopš palaišanas sākuma. Pieslēdzot implementu, rodas n adrešu pieprasījumu sekvence.

- Pārmērīgas prasības. Norāde "jā" norāda uz ISOBUS problēmām, kas var rasties datu nesavākšanas vai nepilnīgas datu vākšanas rezultātā.

#### FM aģents (IsoMatch FarmCentre servera savienojums)

- Termināļa id. Ja tas ir 0, var tikt piemēroti šādi iemesli:

Termināls vēl nav savienots ar IsoMatch FarmCentre serveri.

Termināls nav pareizi reģistrēts IsoMatch FarmCentre serverī. Ir beidzies IsoMatch FarmcCentre licences derīguma termiņš.

- Kešatmiņas izmērs. Mašīnas dati tiek kešēti terminālī, pirms tie tiek nosūtīti uz serveri. Ja vērtība ir zemāka vai 0,00, savienojums ir atbilstošs. Ja nav savienojuma ar Iso- Match FarmCentre serveri, vērtība palielināsies.

- Kopējais GPS punktu skaits ir saņemto GPS koordinātu skaits. Nav pieauguma, kas norāda, ka nav GPS savienojuma vai pārklājuma. Pēc termināļa restartēšanas šis skaitlis sākas no 0. Iso- Match FarmCentre pašlaik izmanto 10 sekunžu intervālu vērtības atjaunošanai.

#### Faktiskā statistika

Faktiskā statistika par saņemtajiem mašīnas datiem no iekārtas, kurai jāatbalsta IsoMatch Farm- Centre datu vākšana.

- Kopā. Kopējais definēto mašīnas datu vērtību skaits.

- Pieprasīts. Pieprasītais vērtību skaits.

- Atbildēja. Saņemto vērtību skaits.

- Izmainīts. To vērtību skaits, kurām ir mainīta vērtība.

- Kumulatīvi. Kopsumma kopš termināļa restartēšanas.

- Ciklisks. Ciklisks ir katra pieprasījuma intervāla kopsumma.

#### Telemātikas aktivizēšana nākamajā startēšanas reizē

Datu vākšanu var izslēgt, ja instruments un/vai termināls nedarbojas pareizi ISOBUS slodzes vai instrumenta/termināla ierobežojumu dēļ.

GPS koordinātas joprojām tiks nosūtītas, un uzdevumus joprojām var augšupielādēt vai lejupielādēt attālināti uz/no Iso- Match FarmCentre servera.

Piezīme: termināls pieprasa visas dažādās datu vērtības ik pēc 10 sekundēm, izņemot tās vērtības, kas ir statiskas (piemēram, implementācijas modelis, piem.,).

Termināls nosūta IsoMatch Farm- Centre serverim tikai sākotnējās vērtības (palaišanas laikā) un mainītās vērtības.

Gadījums, kad pieprasītais un atbildētais skaitītājs nav vienāds, var būt saistīts ar to, ka īsteno savienojumu/atkārtotu savienojumu. Ievērojama atšķirība var izraisīt sakaru problēmu ar implementāciju (ISO- BUS vai implementācijas problēma).

- Nospiediet apstiprinājuma pogu, lai aizvērtu ekrānu.

- Nospiediet pogu Eksportēt, lai kopētu termināļa žurnāla failus USB atmiņā.

- Nospiediet pogu Importēt, lai lejupielādētu telemātikas konfigurācijas datus.

## IsoMatch FarmCentre T ASKDATA faili

### IsoMatch FarmCentre TASKDATA imports, eksports un lejupielāde

#### Priekšnosacījumi:

TASKDATA faili ir zip faila formātā. TASKDATA oriģinālās mapes un faili pirms to izmantošanas IsoMatch FarmCentre ir jāiesaiņo zip formātā, lai tos nosūtītu uz termināli.

No IsoMatch FarmCentre lejupielādētie TASKDATA faili ir arī zip formātā.

#### TASKDATA apstrāde:

Terminālī TASKDATA var būt

- importēts no USB,

- importēti no attālinātā (IsoMatch FarmCentre) vai

- izveidots terminālī.

Visus importētos/izveidotos uzdevumus ir iespējams eksportēt uz USB un uz IsoMatch FarmCentre (attālināti):

- USB importēti vai lokāli izveidoti uzdevumi, kas eksportēti uz IsoMatch FarmCentre (attālināti).

- TASKDATA rezultāts tiks saglabāts IsoMatch FarmCentre jaunā zip failā ar nosaukumu Unknown_Task- Data_Result (pašlaik visiem ir vienāds nosaukums).

- Attālināti importētie TASKDATA eksportēti uz tālvadības pulti.

TASKDATA tiks saglabāti tajā pašā failā, kurā sākotnēji nosūtītais un importētais fails.

- Attālināti importēti uzdevumi, kas eksportēti uz USB.

USB zibatmiņā ir mapes TASKDATA. TASKDATA zip faila nosaukums netiek eksportēts, tas nozīmē, ka USB eksportam vairs nav saistības ar TASKDATA failu IsoMatch FarmCentre.

- Ja TASKDATA tiek eksportēti uz attālināto un nav savienojuma ar IsoMatch FarmCentre serveri, eksportētie dati paliek termināla failu sistēmā, līdz tiek izveidots savienojums ar IsoMatch FarmCen- tre.

Ja ilgāku laiku nav savienojuma un lietotājs vēlas piekļūt TASKDATA rezultātam, TASKDATA var arī dublēt USB, izmantojot eksportēšanas procedūru. Tā vietā, lai izvēlētos "Ex- port task data to remote" (Eksportēt uzdevuma datus uz attālo), ievietojiet USB atmiņas ierīci un izvēlieties "Export to remote backup" (Eksportēt uz attālo dublējumu).

Ņemiet vērā, ka TASKDATA paliek terminālī un tiks nosūtīti uz IsoMatch FarmCentre, kad terminālis atkal tiks pievienots.

- Lejupielādēt TASKDATA (rezultātu) failu. TASKDATA lejupielāde jūsu datorā izpaužas kā zip fails ar šādām mapēm:

# Attālā datu pārvaldība

Attālā datu pārvaldība ietver TASKDATA importēšanu un eksportēšanu. Attālā datu pārvaldība tiek veikta izvēlnes cilnē Datu pārvaldība.

- Nospiediet uz pogas Datu pārvaldība. Atveras cilne Datu pārvaldība.

  - Tīrīt datu bāzi poga

  - Importēt TASKDATA pogu

  - Eksportēt TASKDATA poga

## Importēt TASKDATA no IsoMatch FarmCentre servera

IsoMatch FarmCentre servera nosūtītais uzdevumu fails tiek saglabāts termināļa failu sistēmā. Uzdevumus no šī TASKDATA faila var importēt programmā GEOCONTROL.

- Nospiediet pogu Importēt TASKDATA.

Parādās importēšanas ekrāns, kurā tiek piedāvātas dažādas importēšanas opcijas.

  - Importēt TASKDATA no Farm- Centre

  - Apstiprināšanas poga

- Izvēlieties Importēt TASKDATA no FarmCentre, nospiediet pogu Apstiprināt.

Parādās ekrāns Izvēlieties TASKDATA.

  - Izvēlētie TASKDATA

Piezīme: Pirms jaunā TASKDATA kopuma importēšanas no lietojumprogrammas tiks noņemti visi iepriekš importētie TASKDATA un dati. Lauki un lauku robežas, kas ir izveidoti terminālī, tiks saglabāti.

- Izvēlieties importēt paredzētos TASKDATA un apstipriniet izvēli, nospiežot pogu Apstiprināt.

Lai norādītu importēšanas darbības statusu, tiks parādīta progresa josla.

Pēc tam, kad TASKDATA importa darbība ir veiksmīgi izpildīta, tiek parādīts šāds ekrāns.

  - Apstiprināšanas poga

- Nospiediet pogu Apstiprināt, lai tiktu novirzīti atpakaļ uz cilni Datu pārvaldība.

Piezīme: Pēc importēšanas importētie dati un uzdevumi ir tieši gatavi lietošanai.

Gadījumā, ja nav pieejami attālināti TASKDATA, kurus importēt, parādās šāds ekrāns.

  - Pārtraukt poga

- Nospiediet pogu Pārtraukt un tiksiet novirzīti atpakaļ uz cilni Datu pārvaldība.

## Eksportēt TASKDATA uz IsoMatch FarmCentre serveri

IsoMatch FarmCentre servera nosūtītais uzdevumu fails tiek saglabāts termināļa failu sistēmā. Uzdevumus no šī TASKDATA faila var importēt programmā GEOCONTROL.

- Nospiediet pogu Eksportēt TASKDATA.

Parādās importēšanas ekrāns, kurā tiek piedāvātas dažādas eksportēšanas opcijas.

  - Eksportēt TASKDATA uz FarmCentre

  - Apstiprināšanas poga

- Izvēlieties Eksportēt TASKDATA uz FarmCentre un nospiediet pogu Apstiprināt.

Parādās ekrāns Finalize Tasks (Pabeigt uzdevumus).

  - Pārtraukt poga

  - Apstiprināšanas poga

Piezīme: Visi izpildītie uzdevumi tiks iestatīti uz pabeigtu un eksportētu stāvokli, kad nospiedīsiet pogu Apstiprināt. Nospiežot pogu Abort (Pārtraukt), tiks eksportēti arī uzdevumu dati, bet izpildītie uzdevumi nesaņems atzīmi finalizēts.

- Nospiediet pogu Apstiprināt, lai pabeigtu uzdevumus un turpinātu eksportēt attālināti uzdevumu da- ta.

Pretējā gadījumā nospiediet pogu Pārtraukt, lai turpinātu darbu bez pabeigšanas.

Lai norādītu eksportēšanas darbības statusu, tiks parādīta progresa josla .

Pēc veiksmīgas TASKDATA eksportēšanas darbības izpildes tiek parādīts šāds ekrāns.

  - Apstiprināšanas poga

- Nospiediet pogu Apstiprināt, lai tiktu novirzīti atpakaļ uz cilni Datu pārvaldība.

# Problēmu novēršana

## Tehniskā kļūme: Kas tālāk?

Ja rodas tehniska kļūme

#### pārtraukt darbību!

- lai atrisinātu problēmu, skatiet padomus problēmu novēršanai!

- ja problēma saglabājas, sazinieties ar izplatītāju!

Darbības turpināšana, ja rodas tehnisks defekts, var izraisīt termināļa bojājumus!

Uzstādīšanas, metināšanas un apkopes darbu laikā atvienojiet strāvas padevi no akumulatora. Pretējā gadījumā termināls var tikt bojāts.

## IsoMatch Mobile savienojamības problēmu novēršana

| Failure | Iespējamais iemesls | Risinājums |
| --- | --- | --- |
| Nav IsoMatch Mobile savienojamības. | Telemātika terminālī nav iespējota. | Ieslēdziet telemātikas funkciju terminālī, noklikšķinot uz IsoMatch FarmCentre lo- go. Pēc tam iespējojiet to augšējā labajā stūrī. |
|  | SIM karte nav ievietota. | Ievietojiet SIM karti. |
|  | SIM kartei nav kontakta. | Notīriet SIM kartes kontaktus ar dzēšgumiju. |
|  | Termināls ir K-Monitor (KUBOTA). | Pārbaudiet, vai dongle atrodas pirmajā USB pieslēgvietā blakus ISB pogai. Mainiet ostu. |
|  | Termināls nav savienots ar tīklu. | Pārbaudiet, vai SIM karte ir aktivizēta. Sazinieties ar vietējo KVERNELAND/KUBOTA servisa punktu. |

## IsoMatch bezvadu savienojamības problēmu novēršana

| Failure | Iespējamais iemesls | Risinājums |
| --- | --- | --- |
| Nav IsoMatch Mobile savienojamības. | Telemātika terminālī nav iespējota. | Ieslēdziet telemātikas funkciju terminālī, noklikšķinot uz IsoMatch FarmCentre lo- go. Pēc tam iespējojiet to augšējā labajā stūrī. |
|  | SIM karte nav ievietota. | Ievietojiet SIM karti. |
|  | SIM kartei nav kontakta. | Notīriet SIM kartes kontaktus ar dzēšgumiju. |
|  | Termināls ir K-Monitor (KUBOTA). | Pārbaudiet, vai dongle atrodas pirmajā USB pieslēgvietā blakus ISB pogai. Mainiet ostu. |
|  | Termināls nav savienots | Pārbaudiet, vai SIM karte ir aktivizēta. |
|  | tīklam. | Atiestatiet maršrutētāju. |
|  |  | Nomainiet dongle. |
|  |  | Sazinieties ar vietējo KVERNELAND/KUBOTA |
|  |  | pakalpojumu sniegšanas vieta. |

## GPS signāla problēmu novēršana

| Failure | Iespējamais iemesls | Risinājums |
| --- | --- | --- |
| Nav GPS signāla. | Atrašanās vieta ēkā (nojumē) vai aizsegta ar ēkām, kokiem utt. | Pārvietojieties uz neekranētu vietu. Pēc tam iespējojiet to augšējā labajā stūrī. |
|  | Kverneland GPS atkārtota izmantošana | Pārbaudiet kabeļus un kabeļu savienojumus no |
|  | uztvērējs/antena. | uztvērēju savieno ar termināli. |
|  |  | Skaidrojumu skatīt, IsoMatch GEO- |
|  |  | CONTROL lietotāja rokasgrāmata. |
|  |  | Sazinieties ar vietējo KVERNELAND/KUBOTA |
|  |  | pakalpojumu sniegšanas vieta. |
|  | Trešās puses zīmola uztvērēja/antenas izmantošana. | Pārbaudiet kabeļus un kabeļu savienojumus no uztvērēja uz termināli. Sazinieties ar trešās puses pakalpojumu zīmolu. |

## Problēmu novēršana saistībā ar ieviešanas problēmām

| Failure | Iespējamais iemesls | Risinājums |
| --- | --- | --- |
| Instruments nav savienots ar IsoMatch Farm- Centre. | Šis instruments nav KVER- NELAND, VICON vai KUBOTA. īstenot. | IsoMatch FarmCentre nedarbojas ar trešo pušu firmas im- plementiem. |
|  | Instruments ir KVERNE- | Atvienojiet un pēc tam atkal pievienojiet |
|  | LAND, VICON vai KUBOTA im- | ISOBUS savienotājs. |
|  | plement. | Sazinieties ar vietējo KVERNELAND/ |
|  |  | KUBOTA servisa punkts. |

## TASKDATA problēmu novēršana

| Failure | Iespējamais iemesls | Risinājums |
| --- | --- | --- |
| Uzdevumus nav iespējams nosūtīt uz terminālu. | Nav interneta savienojuma. | Pārbaudiet interneta savienojumu. |
|  | SIM karte nav ievietota. | Ievietojiet SIM karti. |
|  | TASKDATA fails nav zip formātā ZIP. | Aizpogūstiet TASKDATA failu un mēģiniet to nosūtīt vēlreiz. |
|  | TASKDATA nav rakstīti ISO-XML formātā. | Konvertējiet to uz ISO-XML formātu. Citus formātus nevar ne konvertēt, ne nosūtīt uz termināli. |
|  | Tīmekļa vietnē tiek parādīts kļūdas ziņojums. | Sazinieties ar vietējo KVERNELAND/KUBOTA servisa punktu. |

## Problēmu novēršana saistībā ar atļaujām

| Failure | Iespējamais iemesls | Risinājums |
| --- | --- | --- |
| Nav iespējams sniegt per- | Attiecīgajam lietotājam nav | Nav iespējams dot atļauju |
| misiju citiem lietotājiem vai | pareizi IsoMatch FarmCentre | citiem lietotājiem vai pievienot lietotājus, ja tie |
| pievienot lietotājus. | kontu. | nav o pareiza IsoMatch |
|  |  | FarmCentre konts. |
|  | Attiecīgajam lietotājam ir atbilstošs IsoMatch FarmCentre konts. | Sazinieties ar vietējo KVERNELAND/ KUBOTA servisa punktu. |

## Problēmu novēršana saistībā ar TASKDATA nosūtīšanu

| Failure | Iespējamais iemesls | Risinājums |
| --- | --- | --- |
| Termināls buferē datus, bet tos nenosūta. | Nav interneta savienojuma. | Nobrauciet nelielu attālumu, lai izveidotu stabilu interneta savienojumu. Skatiet problēmu novēršana, IsoMatch Mobile savienojamība un IsoMatch Wireless savienojamība. |
|  | Telemātika terminālī nav iespējota. | Enble Telematics IsoMatch FarmCentre terminālī, noklikšķinot uz IsoMatch FarmCentre logotipa. Pēc tam iespējojiet to augšējā labajā stūrī. |
|  | Interneta pieslēgums tiek izveidots, izmantojot wifi dongle. | Pārliecinieties, ka interneta savienojums ir stabils, izmantojot mobilo piekļuves punktu vai tuvu maršrutētājam. Atiestatiet maršrutētāju. Sazinieties ar vietējo KVERNELAND/KUBOTA servisa centru. |

# Tīrīšana un uzglabāšana

Šajā nodaļā sniegti norādījumi par izstrādājuma/mašīnas tīrīšanu un uzglabāšanu.

#### Produkta tīrīšana

- Uzturiet izstrādājumu tīru visos apstākļos.

- Notīriet izstrādājumu ar sausu vai nedaudz samitrinātu drānu.

#### Kabeļu un savienotāju tīrīšana

- Neattīriet kabeļus un savienotājus ar ūdeni.

- Notīriet kabeļus un savienotājus ar sausu drānu.

#### Produkta uzglabāšana

- Ja izstrādājums/mašīna nav uzmontēts uz traktora, uzglabājiet to sausā un tīrā vietā. Ievērojiet glabāšanas apkārtējās vides temperatūras diapazonu.

# Izmešana

Kad šī produkta kalpošanas laiks ir beidzies, tas ir jālikvidē videi draudzīgā veidā.

- Izmetiet ierīces daļas pareizā veidā.

- Ievērojiet vietējos noteikumus.

#### Plastmasa

- Izmetiet plastmasu kā parastus atkritumus vai saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

#### Metāls

- Nosūtiet metālu uz metāla pārstrādes rūpnīcu.

#### Drukātās shēmas plate

- Nosūtiet elektroniku uz specializētu pārstrādes uzņēmumu vai nosūtiet to atpakaļ ražotājam, kas to utilizēs videi draudzīgā veidā.

# EK atbilstības deklarācijas oriģināls

Kverneland Group Mechatronics B.V. Hoofdweg 1278

NL-2153 LR Nieuw Vennep Nīderlande

ar pilnu atbildību paziņo, ka produkts

ISOMATCH FARMCENTRE visos variantos un tā piederumi

atbilst šādiem attiecīgajiem ES noteikumiem:

Direktīva 2014/53/ES - Radioiekārtu direktīva (RED)

- 3.1.a pants Veselība

- 3.1.a pants Elektrodrošība

- b 3.1.b pants EMC

- pants 3.2. radiofrekvenču spektrs

Kverneland Group Mechatronics B.V. Nieuw Vennep, 2021. gada 1. septembris

Sanne de Voogd

Izpilddirektors un pilnvarotais pārstāvis*

*persona, kas ir atbildīga par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un dzīvo Eiropas Kopienā. Skatīt iepriekš minēto adresi.

INDEX

A

AgriRouter 93, 94, 100

C

Diagramma 85, 88

83., 86. diagramma

Tīrīšana 7, 128

savienojums 32, 33, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 111

D

Vadības panelis 56, 68, 69

Izmēri 11, 16

Iznīcināšana 129

E

Eksports 98, 106, 109, 112

Eksports 97, 110, 111, 119

F

Flotē 74

G

Ģeogrāfiskais nožogojums 74, 75

grafiks 83, 85, 86

I

Imports 109, 112, 113, 117

imports 110, 115

M

MAC adrese 48, 51, 64

Mašīnas dati 81, 82, 84, 87, 88, 89

mašīnas dati 89, 90

Mašīnas 68, 69, 80

71., 72., 74. karte

Montāža 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

O

Darbības temperatūra 7

P

personas dati 57

pozīcija 74, 75, 76, 79

barošanas avots 6

Profili 57, 58

R

Atsvaidzinošs 99

atsvaidzinošs 56

reģistrācija 36, 37, 46, 47, 53, 59

S

drošība 3

Drošības informācija 5

SIM karte 23, 33

rezerves daļas 6

glabāšana 128

Uzglabāšanas temperatūra 7

Uzglabāšana 7

Simboli 4

T

3. mērķa grupa

tehniskā kļūme 6

Tehniskās specifikācijas 12, 17

temperatūras diapazons 7

Izsekošana 76, 77

Problēmu novēršana 8, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

127

U

UT versija 9