A gép azonosítása Előszó

Használt szimbólumok Biztonsági információk

Biztonsági matricák	5

Általános biztonsági információk	5

Rendeltetésszerű használat	7

A termék megismerése

IsoMatch termékek	9

Termékek szállítása IsoMatch FarmCentre	10

Méretek és kábelhossz	11

Műszaki specifikációk	12

Termékek szállítása IsoMatch Wireless PRO	15

Méretek és kábelhossz	16

Műszaki specifikációk	17

Kompatibilitás és rendszerkövetelmények	22

SIM-kártya behelyezése	23

IsoMatch Mobile USB pendrive pozíciók IsoMatch Tellus PRO-on	24

Az IsoMatch Mobile USB-stick csatlakoztatása az IsoMatch Tellus PRO-hoz	25

IsoMatch Mobile USB stick pozíciói az IsoMatch Tellus GO+-on	26

Az IsoMatch Mobile USB-stick csatlakoztatása az IsoMatch Tellus GO+-hoz	27

IsoMatch Wireless PRO USB stick pozíciói az IsoMatch Tellus PRO-nál	28

IsoMatch Wireless PRO USB stick csatlakoztatása az IsoMatch Tellus PRO-hoz	29

IsoMatch Wireless PRO USB stick pozíciók IsoMatch Tellus GO+-on	30

IsoMatch Wireless PRO USB stick csatlakoztatása IsoMatch Tellus GO+ készülékhez	31

LED csatlakozást jelző állapotok	32

IsoMatch Mobile dongle csatlakozási probléma diagnosztika	33

Időzóna, idő és dátum beállítása a terminálon	34

Regisztráció és bejelentkezés a My Kverneland vagy a My Vicon oldalon

Kezdjük a regisztrációval	37

Felhasználóként való indulás	42

IsoMatch FarmCentre IsoMatch FarmCentre honlapja

Beállítások	57

Profilbeállítások személyes adatok	57

Profil szerkesztés	58

SIM-kártya hozzáadása	59

Traktor és terminál beállítások	61

Traktor hozzáadása	62

Terminál hozzáadása	64

Végrehajtja a beállításokat	65

Támogatási funkció	67

Válogatási menü áttekintése	68

Műszerfal képernyő	69

Térkép képernyő	71

Térkép eszközök	72

Térkép lapok	74

Flotta fül	74

Nyomon követés lap	76

Gépek képernyője	80

Összekapcsolt gépek	81

Gépi adatok elemzése	82

Alapértelmezett diagram böngészése	85

Minden eszköz	88

Feladatok képernyő	91

Tervezett feladatok	92

TaskData küldése	93

Elvégzett feladatok	97

Agronómiai eszközök	100

IsoMatch FarmCentre az IsoMatch Tellus PRO rendszeren

IsoMatch FarmCentre kapcsolat állapotai	104

Telematikai felhasználói felület csatlakozási adatai	106

IsoMatch FarmCentre TASKDATA fájlok	110

Távoli adatkezelés

A TASKDATA importálása az IsoMatch FarmCentre szerverről	113

TASKDATA exportálása az IsoMatch FarmCentre szerverre	117

Hibaelhárítás

Műszaki hiba: Mi a következő lépés?	120

Az IsoMatch Mobile csatlakozási problémák elhárítása	121

Az IsoMatch vezeték nélküli csatlakozási problémák hibaelhárítása	122

GPS-jel problémáinak elhárítása	123

Hibaelhárítás az eszközökkel kapcsolatos kérdésekben	124

TASKDATA problémák elhárítása	125

Jogosultsági problémák hibaelhárítása	126

Hibaelhárítás a TASKDATA küldésével kapcsolatos problémák esetén	127

Tisztítás és tárolás Eltávolítás

Eredeti EK-megfelelőségi nyilatkozat

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

# IsoMatch FarmCentre

# A gép azonosítása

Ahhoz, hogy a lehető legjobb terméktámogatást nyújthassa, a kereskedőnek számos részletre van szüksége a műszaki adatokkal kapcsolatban.

Megnevezés

IsoMatch FarmCentre

Cikkszám

BB IM FarmCentre tartozék A136198300

Szoftver verzió

IsoMatch FarmCentre 2.0

A gyártó címe

Kverneland Group Mechatronics BV. Hoofdweg 1278

NL-2153 LR Nieuw Vennep

Hollandia

A Kverneland Group Mechatronics BV fenntart minden szerzői és felhasználási jogot. A jelen kezelési útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. Minden jog fenntartva. A műszaki felülvizsgálat joga fenntartva.

# Előszó

### A kézikönyv célcsoportja

Ez a kezelési útmutató a termék ellenőrzésével, használatával és karbantartásával foglalkozó személyek számára készült. Tartalmaz minden olyan adatot, amely a termék biztonságos kezeléséhez, használatához és karbantartásához szükséges.

### Az Ön biztonsága érdekében

A termék beállításai és használata előtt ismerje meg ezt a kezelési útmutatót. Ezáltal az Ön biztonsága és az optimális teljesítmény garantált. Nagyon fontos, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa kéznél a hivatkozáshoz. Így elkerülheti a baleseteket, tiszteletben tartja a garanciális feltételeket, és mindig tökéletesen működő, működőképes készülékkel rendelkezik.

### A munkáltató számára

Az egész személyzetet rendszeresen (évente legalább egyszer) ki kell képezni a termék használatára a munkáltatói felelősségbiztosítási szövetség irányelveinek megfelelően. Kiképzetlen vagy illetéktelen személyek nem használhatják a terméket.

Ön felelős a termék biztonságos üzemeltetéséért és karbantartásáért. Biztosítania kell, hogy Ön és bárki más, aki a készüléket üzemelteti, karbantartja vagy a készülék körül dolgozik, ismerje a jelen kézikönyvben található üzemeltetési és karbantartási eljárásokat és a kapcsolódó biztonsági információkat.

# Használt szimbólumok

Ebben a kezelési útmutatóban a következő szimbólumok és kifejezések használatosak:

- A golyó felsorolásokat jelent.

- A háromszög a kötelező lépéseket jelöli.

- A nyíl más szövegrészletekre való kereszthivatkozásokat jelképez.

E szimbólumok mellett piktogramok is használatosak, amelyek segítenek a szövegrészek elhelyezkedésében:

Tipp! Ez a szó tippeket és tanácsokat mutat a gép/termék egyszerű használatához.

A háromszög a gép/termék összeszerelésénél vagy beállításánál jelentkező veszélyre utal.

# Biztonsági információk

## Biztonsági matricák

Ez a fejezet a termékkel kapcsolatos általános biztonsági információkat ismerteti.

Az Ön biztonsága érdekében biztonsági matricákat helyeztek el a készüléken a fontos helyeken. Kérjük, ne távolítsa el őket. Ha olvashatatlanná válnak vagy elkezdenek leválni, cserélje ki őket megfelelő tartalék matricákkal.

Ha nagynyomású tisztítószert használ, soha ne irányítsa a permetet közvetlenül a termékre.

## Általános biztonsági információk

Olvassa el és értse meg az alábbi általános biztonsági információkat. A kézikönyvben mindenütt konkrét biztonsági információk szerepelnek.

### Olvassa el és kövesse az utasításokat

A termék használatba vétele előtt olvassa el a kezelési útmutatót, és kövesse az utasításokat. Az utasítások be nem tartása károkat vagy sérüléseket okozhat.

### Csak képzett személyzet

A telepítést, üzemeltetést és karbantartást csak a termék telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására kiképzett szakképzett személyzet végezheti.

### Technikai hiba ellenőrzése

Mielőtt elkezdené használni a terméket, ellenőrizze, hogy az tökéletes működési állapotban van-e. Hibás alkatrészek esetén forduljon a kereskedőhöz javítás és csere céljából. A hibás alkatrészek meghibásodást okozhatnak, ami sérüléshez vagy sérüléshez vezethet.

### Jó üzemképes állapotban tartani

Tartsa a terméket jó működési állapotban.

### Eredeti pótalkatrészek használata

Csak eredeti Kverneland Group pótalkatrészeket használjon. Más termékek használata a termék meghibásodásához vagy a biztonság csökkenéséhez vezethet. Nem eredeti pótalkatrészek használata esetén a garancia nem érvényes.

### Ne nyissa ki a terméket

Ne nyissa ki a termék házát. A ház felnyitása a termék élettartamának csökkenéséhez és meghibásodásához vezethet. A termék felnyitása a garancia érvénytelenségét vonja maga után.

### Kábelek ellenőrzése

Ellenőrizze a kábelek állapotát, cserélje ki a sérült kábeleket a termék csatlakoztatása előtt. A sérült kábelek a sérüléséhez vagy a gép/termék hibás működéséhez vezethetnek.

### Karbantartás közben válassza le a tápellátást

Telepítési vagy karbantartási munkálatok során válassza le az áramellátást az akkumulátorról. Ellenkező esetben a termék károsodhat.

### Watch a hőmérséklet-tartomány

Figyelje a gép/termék hőmérsékleti tartományát:

- Tárolási hőmérséklet -40 és +70 Celsius fok között.

- Működési hőmérséklet -20 és +55 Celsius fok között.

Az extrém magas vagy alacsony üzemi hőmérséklet a termék meghibásodásához vezethet.

## Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket mezőgazdasági vagy hasonló műveletekben való használatra tervezték. A készülék bármilyen más felhasználása nem rendeltetésszerű használat. A gyártó és a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért vagy sérülésekért.

### A termék tisztítása

A terméket minden körülmények között tartsa tisztán. Tisztítsa a terméket száraz vagy enyhén nedves ruhával.

### A termék tárolása

Ha a termék nincs a traktorra szerelve, tárolja száraz és tiszta helyen. Tartsa be a tárolási am- biens hőmérsékleti tartományt.

### Hibaelhárítás

Műszaki hiba esetén

Állítsa le a műveletet!

- lásd a hibaelhárítást a probléma megoldásához!

- ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi kereskedőhöz!

A műszaki hiba bekövetkezése esetén a további üzemelés a készülék károsodásához vezethet!

# A termék megismerése

## IsoMatch termékek

Az IsoMatch termékcsaládot a Kverneland Group mezőgazdasági munkagépek felügyeletére, működtetésére és vezérlésére fejlesztették ki.

Az IsoMatch FarmCentre kapcsolatot hoz létre a munkagép és az internet között a...

- a FarmCentre szerverrel való kommunikáció az IsoMatch Mobile 4G vagy IsoMatch Wireless (Wifi) szolgáltatáson keresztül.

- a kiszolgálón lévő munkagépek adatainak összegyűjtése

- TASKDATA küldése a FarmCentre weboldalon keresztül a terminálra

- TASKDATA eredmény feltöltése a terminálról a FarmCentre szerverre

- A terminál (traktor) GPS-követése

- riasztások (DTC-k) küldése a munkagépről a FarmCentre szerverre

- egyszerű jelentések készítése a FarmCentre szerveren a TASKDATA eredményekből

## Termékek szállítása IsoMatch FarmCentre

## Méretek és kábelhossz

## Műszaki specifikációk

| Tárgy: | Tétel | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Általános jellemzők: | Műszaki szabvány LTE | R9 |
|  | HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA | R8 |
|  | 4G sáv | B1/B3/B7/B8/B19/B28/B40 |
|  | 3G sáv | B1/B6/B8/B19 |
|  | 2G sáv | 850/900/1800/1900 |
|  | Kimeneti teljesítmény | LTE 23dBm (3. teljesítményosztály) |
|  |  | HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA |
|  |  | +24dBm (3. teljesítményosztály) |
|  | Érzékenység | LTE: Megfelel a 3GPP TS 36.101 (R9) szabványnak. |
|  |  | HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA +: Com- |
|  |  | megfelel a 3GPP TS 25.101(R8) szabványnak |
|  | Tápegység | 5V / 700mA |
|  | Méretek | 88mm x 28mm x 11.5mm |

| Tárgy: Tétel |  | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Súly Antenna LED AT-parancsok Támogatott operációs rendszer |  | <50g beépített antenna, amely támogatja a 3G/4G diverzitást Hálózati jel jelzése 3GPP TS 27.007 és 27.005, Huawei ex- tended AT parancs LINUX (legalább 2.6.21-es kernelverzió) |
| Alkalmazások: | MS237h-153 | Az MS237h-153 integrálható POS-gépekkel, mérőműszerekkel, orvosi berendezésekkel stb. az adatátvitel, távoli üzenetkezelés, hang- és online frissítések és egyéb funkciók megvalósítása érdekében. |
| Adatjellemzők: | LTE DC-PA+ HSPA+ | DL 150Mbps/UL 50 Mbps DL 42Mbps akár 21,6 Mbps sebességű adatátviteli szolgáltatás |

| Tárgy: | Tétel | Leírás |
| --- | --- | --- |
| További jellemzők: | A frissítése Eszközkezelés | Online szoftverfrissítés A készülék távoli kezelése SMS-en keresztül (testreszabásra van szükség) Megjegyzések: Az MS2372h nem támogatja az SMS szöveges üzenetküldést és a távoli kezelési képességeket egyszerre. |
| Interfészek: | USB SIM-kártya portok | USB (A típus) Szabványos SIM/USIM kártya (2FF) Külső antennacsatlakozó |
| Tanúsítványok |  | CE/GCF/FCC (tanúsítás a terven) |

Megjegyzés! Kérjük, olvassa el a Hardware Guide legújabb verzióját a specifikációkkal kapcsolatban.

A Huawei fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat vagy fejlesztéseket hajtson végre a termékeken.

## Termékek szállítása IsoMatch Wireless PRO

## Méretek és kábelhossz

## Műszaki specifikációk

| Tárgy: | Tétel | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Általános jellemzők: | Standard | 802.11a/b/g/n |
| Chipkészlet: | Mac/BB/RF | Ralink RT5572 |
| Host-interfész: |  | USB 2.0 |
| Rádió: | Antenna | Integrált nyomtatott antennák, 2T2R 802.11a ISM sáv: 5.150 ~ 5.825GHz |
|  | Működési frekvencia | 802.11g ISM sáv: 2.400 ~ 2.4835GHz *a helyi előírásoknak megfelelően 802.11b: DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) |

| Tárgy: | Tétel | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Moduláció: |  | 802.11a/g: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
|  |  | 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
|  |  | ANT1: 802.11a: 13dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: 17dBm ± 2dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: 15dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): 13dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 80,211gn (HT40): 13dBm ± 2dBm@MCS7 |

| Tárgy: | Tétel | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Kimeneti teljesítmény |  | ANT1: 802.11a: 13dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: 17dBm ± 2dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: 15dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): 13dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 80,211gn (HT40): 13dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | ANT1: 802.11a: ≤ -71dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: ≤ -88dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: ≤ -74dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): ≤ -71dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): ≤ -71dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): ≤ -72dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT40): ≤ -690dBm@MCS7 |

| Tárgy: | Tétel | Leírás |
| --- | --- | --- |
|  | Vételi érzékenység | ANT2: 802.11a: ≤ -70dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: ≤ -88dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: ≤ -74dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): ≤ -70dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): ≤ -70dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): ≤ -73dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT40): ≤ -70dBm@MCS7 |
| Energiafogyasztás: | Folytassa TX Folytassa RX | Max 450mA@2TX Max 175mA@2RX |
| Működési feszültség: |  | DC 5V ± 10% |
| Környezetvédelem: | Hőmérséklet tartomány Páratartalom (nem kondenzáló) | 0 ~ 50°C (üzemben) -10 ~ 70°C (tárolás) 5 ~ 90% (üzemben) 5 ~ 95% (tárolás) |
| Fizikai specifikáció: | Méretek Súly | 76.9mm x 26.1mm x 10.7mm < 10g |

| Tárgy: |  | Tétel | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| Szoftver: | Vezető Biztonság | Windows XP / Vista / Win 7, Linux WEP, WPA, WPA2, WPS |  |

## Kompatibilitás és rendszerkövetelmények

## A SIM-kártya behelyezése

Fontos: Az IsoMatch Mobile dongle üzembe helyezése csak a mellékelt IsoMatch Mobile M2M SIM-kártyával történhet!

## IsoMatch Mobile USB stick pozíciók az IsoMatch Tellus PRO-on

## Az IsoMatch Mobile USB-stick csatlakoztatása az IsoMatch Tellus PRO-hoz

## IsoMatch Mobile USB stick pozíciói az IsoMatch Tellus GO+-on

## Az IsoMatch Mobile USB-stick csatlakoztatása az IsoMatch Tellus GO+-hoz

## IsoMatch Wireless PRO USB stick pozíciói az IsoMatch Tellus PRO-nál

## IsoMatch Wireless PRO USB stick csatlakoztatása az IsoMatch Tellus PRO-hoz

## IsoMatch Wireless PRO USB stick pozíciók IsoMatch Tellus GO+-on

## IsoMatch Wireless PRO USB stick csatlakoztatása IsoMatch Tellus GO+ készülékhez

## LED csatlakozást jelző állapotok

Megjegyzés! Az IsoMatch FarmCentre dongle behelyezése után 20-30 másodpercig tart a kapcsolat létrehozása.

Miután csatlakoztatta a terminálhoz, az IsoMatch Mobile dongle megpróbál kapcsolatot létesíteni az Iso- Match FarmCentre-rel, amit egy villogó zöld LED jelez.

Amint a kapcsolat sikeresen létrejött, a LED fénye stabilan kék vagy lila színű lesz, attól függően, hogy melyik IsoMatch Mobile dongle-t használja (3G vagy 4G).

## IsoMatch Mobile dongle csatlakozási probléma diagnosztika

Bizonyos okokból a LED továbbra is villoghat.

Ha az IsoMatch Mobile dongle LED-je 20-30 másodperccel a behelyezés után még mindig zölddel villog (nincs kapcsolat a VODAFONE-nal),

- csúsztassa vissza a fedelet a LED ablakkal együtt,

- vegye ki a SIM-kártyát,

- tisztítsa meg a SIM-kapcsolatokat és

- helyezze be újra a SIM-kártyát.

Ha továbbra is zöldet villog, akkor a SIM-kártya lehet, hogy ki van kapcsolva. Cserélje ki a SIM-kártyát egy aktívra.

Ha az IsoMatch Mobile dongle LED-je 20-30 másodperccel a behelyezés után még mindig kék színnel villog (nincs kapcsolat az IsoMatch FarmCentre-rel),

- csúsztassa vissza a fedelet a LED ablakkal együtt,

- vegye ki a SIM-kártyát,

- ellenőrizze, hogy a SIM-kártya típusa helyes-e. Csak a mellékelt IsoMatch FarmCentre M2M SIM-kártyák használhatók.

## Időzóna, idő és dátum beállítása a terminálon

- Indítsa el a terminált, navigáljon a konfigurációs képernyőre, és ellenőrizze, hogy az időzóna-, idő- és dátumbeállítások megfelelőek-e, hogy a végrehajtási adatok és a GPS-adatok egyaránt a megfelelő időbélyegzőkkel rendelkezzenek.

  - Időzóna beállítása

  - Időbeállítás

  - Dátum beállítása

# Regisztráció és bejelentkezés a My Kverneland vagy a My Vicon oldalon

Megjegyzés: Kérjük, használja a Chrome, Firefox vagy Safari internetböngészőket. A Windows Internet Explorer és az Edge jelenleg nem ajánlott.

- Kezdje a my.kverneland.com/my.vicon.eu oldalon, és válassza ki a nyelvi beállítást.

  - Nyelvi beállítás

Az IsoMatch FarmCentre kétféleképpen kezdhető el:

- Ha még nem regisztrált felhasználó, válassza az Első lépések menüpontot, és kövesse a regisztrációs folyamatot a My Kverneland azonosító létrehozásához.

- Mint már regisztrált felhasználó, kérjük, válassza egyszerűen a Már felhasználó a bejelentkezéshez.

  - Kezdjük a regisztrációval

  - Bejelentkezés a felhasználók számára

  - Bejelentkezés gomb

  - Regisztráció gomb

## Kezdő lépések b y regisztráció

- Nyomja meg a Regisztráció gombot a My Kverneland azonosító létrehozásához.

Megjelenik egy ablak, amely a felhasználó e-mail címének megadására szólít fel.

  - E-mail cím mező

  - Ellenőrző kód küldése gomb

  - Következő gomb

- Töltse ki az e-mail címet, és nyomja meg az Ellenőrző kód küldése gombot.

- A megadott e-mail címre egy ellenőrző kódot küldünk a megadott e-mail címre.

Megjelenik egy ablak, amely az ellenőrző kód ellenőrzését kéri.

  - E-mail cím mező

  - Ellenőrző kód mező

  - Kódellenőrzés gomb

  - Új kódkérés gomb

- Ellenőrizze a postafiókban az ellenőrző kódot.

A Kverneland Group-fiók e-mail ellenőrző kódja a postaládában található.

Megjegyzés: Ha a postafiókban nem található ellenőrző kód,

- kérjük, ellenőrizze a spam mappát is, vagy

- új kódot kérhet az Új kódkérés gomb megnyomásával.

  - Továbbított ellenőrző kód

- Másolja ki az elküldött ellenőrző kódot.

- Illessze be a továbbított ellenőrző kódot az erre a célra szolgáló mezőbe.

  - E-mail cím mező

  - Ellenőrző kód mező

  - Kódellenőrzés gomb

- Ezután nyomja meg a Kód ellenőrzése gombot az ellenőrzéshez.

A kód ellenőrzése gomb megnyomása után a felhasználónak ki kell töltenie a profilját a személyes adatokkal.

  - Egyes részletek kötelezőek, mások önkéntesek.

  - A kötelező információkat egy kis piros csillag jelzi.

A folyamat végén a felhasználónak bele kell egyeznie az adatfelhasználásba, és ki kell töltenie.

    - Felhasználói hozzájárulások

- Fogadja el a felhasználási feltételeket, és nyomja meg a Complete gombot.

## Felhasználóként való indulás

- Nyomja meg a Bejelentkezés gombot a felhasználói bejelentkezéshez.

Megjelenik a Kverneland Group bejelentkezési képernyője.

  - Felhasználó neve

  - Jelszó

  - Bejelentkezés gomb

- Töltse ki a kért adatokat, és nyomja meg a Bejelentkezés gombot.

# IsoMatch FarmCentre

- Nyomja meg a Bejelentkezés gombot a felhasználói bejelentkezéshez.

A Welcome to my Kverneland képernyő felugrik, és különböző lehetőségeket kínál.

  - Regisztrációs gép

  - Az én flottám

  - IsoMatch FarmCentre

  - Kapcsolatfelvétel

  - Események és ajánlatok

  - Fiókom

My Parts Service

- Nyomja meg az IsoMatch FarmCentre gombot.

Megjelenik egy ablak, amely az adatvédelmi és cookie-beállításokról tájékoztat, és a beleegyezést kéri.

  - Adatvédelmi és cookie-információk

  - Elfogadom gomb

Kérjük, olvassa el a felhasználási feltételeket, az SAP közleményt és a sütikre vonatkozó szabályzatot.

- Nyomja meg az Elfogadás gombot.

Megjelenik egy ablak, amely elindítja a regisztrációs folyamatot, és kéri az érvényes licencaktiváló kód megadására. A licencaktiváló kódot az IsoMatch FarmCentre információs levelén találja a telepítőkészlet dobozában.

Ha a licenc aktiválási kódjának megadásával kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz.

  - Licenc aktiválási kód

  - Licenc aktiválása gomb

  - Folytatás a Li- cense gomb aktiválása nélkül

- Adjon meg egy érvényes licencaktiváló kódot, és nyomja meg a Licenc aktiválása gombot, vagy döntsön úgy, hogy érvényes licenckód aktiválása nélkül folytatja.

A felbukkanó ablak egymás után kéri a bejelentkezést a fiókkal vagy a regisztrációval.

  - Bejelentkezés vagy regisztráció gomb

- Nyomja meg a Bejelentkezés vagy regisztráció gombot a regisztrációs folyamat folytatásához.

Megjelenik a regisztrációs folyamat második ablaka, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy regisztrálja a gépet, vagy egyelőre kihagyja a regisztrációt.

A regisztrációs eljárásnak ebben a részében a felhasználó traktorokat és terminálokat adhat hozzá.

  - Terminál hozzáadása gomb

  - Traktor hozzáadása gomb

  - Következő gomb

  - Egyelőre kihagyás gomb

- Nyomja meg a Terminál hozzáadása gombot, vagy egyelőre hagyja ki.

A következő felugró ablakban a felhasználó terminált adhat hozzá.

  - Terminál neve mező

  - MAC cím mező

  - Terminál hozzáadása gomb

- Nevezze el a terminált.

Azáltal, hogy a terminálnak egyedi nevet ad, megkönnyíti annak nyomon követését a FarmCentre weboldalán.

- Adja meg a MAC-címet.

Megjegyzés: A terminál MAC-címe a terminál kijelzőjén a terminál menü Információ lapján található.

- A terminál elnevezése és a MAC-cím megadása után nyomja meg a Terminál hozzáadása gombot.

A felhasználó a regisztrációs folyamat második ablakába kerül átirányításra. A regisztrációs eljárásnak ebben a részében a felhasználó traktorokat adhat hozzá.

  - Terminál hozzáadása gomb

  - Traktor hozzáadása gomb

  - Következő gomb

  - Egyelőre kihagyás gomb

- Nyomja meg a Traktor hozzáadása gombot, vagy egyelőre hagyja ki.

A következő felugró ablakban a felhasználó egy traktort adhat hozzá.

  - Traktor neve mező

  - MAC cím mező

  - VIN szám mező

  - Traktor hozzáadása gomb

- Nevezze meg a traktort.

- Adja meg a MAC-címet.

- Adja meg az alvázszámot.

Megjegyzés: Az alvázszám vagy a traktor alvázán, vagy a sebességváltón, vagy a vezetőülés alatt, vagy közvetlenül a műszerfalon található. Az alvázszám 17 karakterből áll, a 2014. június 18. előtt gyártott traktorok sorszáma 6 számjegyű.

- Nyomja meg a Traktor hozzáadása gombot.

A felhasználó a regisztrációs folyamat második ablakába kerül átirányításra.

- Nyomja meg a Tovább gombot.

Megjelenik a regisztrációs folyamat harmadik ablaka, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy SIM-kártyát adjon hozzá, vagy egyelőre kihagyja.

Aregisztrációs eljárásnak ebben a részében a felhasználó regisztrálhatja a SIM-kártya(ka)t. Megjegyzés: A SIM-kártya regisztrációja nem kötelező.

  - SIM-kártya hozzáadása gomb

  - Kész gomb

  - Egyelőre kihagyás gomb

- Nyomja meg a SIM-kártya hozzáadása gombot, vagy egyelőre hagyja ki.

Kérjük, folytassa a SIM-kártya számának megadásával, hogy a terminál bármikor biztonságosan csatlakozhasson az IsoMatch FarmCentre rendszerhez, miközben a terepen dolgozik.

  - SIM név mező

  - SIM-szám mező

  - SIM-kártya mentése gomb

- Válassza ki a SIM-kártya nevét.

- Adja meg a SIM-kártya számát (19 számjegy).

- Nyomja meg a SIM-kártya mentése gombot.

A terminál most már sikeresen regisztrált az IsoMatch FarmCentre rendszerbe, és az online beállítások véglegesíthetők.

A tökéletes működés érdekében kérjük, kövesse az oldal alján található utasításokat.

  - Felhasználói kézikönyv letöltése

  - Indítás most gomb

- Nyomja meg a Download Manual gombot a felhasználói kézikönyv letöltéséhez.

vagy

- kezdje el a Start Now gomb megnyomásával.

# IsoMatch FarmCentre weboldal

A terminál regisztrációs eljárásának elvégzése után a oldalon megjelenik a műszerfal képernyő.

  - Kiválasztás menü

  - Regisztrált felhasználó

  - Támogatás

  - Beállítások

  - Kijelentkezés

    - Térkép

Értesítések mező

Feladat mező

Megjegyzés: Az automatikus frissítés 15 másodpercenként történik.

Gépek mezőm

    - Munkaképernyő

## Beállítások

### Profil beállítások személyes adatok

- A Beállítások gomb megnyomása után megjelenik a Profil áttekintő képernyő, amely lehetővé teszi a felhasználóval kapcsolatos adatok szerkesztését és a SIM-kártyák hozzáadását.

  - Felhasználó neve

  - E-mail cím

  - Főoldal koordináták

  - Nyelvi beállítás

  - Profil szerkesztése gomb

  - SIM-kártya hozzáadása gomb

  - SIM-kártya információ

  - Licenc információk

### \ Profil szerkesztés

- AProfil szerkesztése gomb megnyomása után megjelenik a Profil beállítások képernyő, amely lehetővé teszi a felhasználóval kapcsolatos adatok szerkesztését és többek között a személyre szabott felhasználói kép beillesztését.

  - Keresztnév

  - Középső név

  - Vezetéknév

  - Cégnév

  - Ország/Régió

  - Postai irányítószám

  - Város

  - Házszám

  - Utcai cím

  - Mobiltelefon

  - HÉA-szám

  - Profil mentése gomb

### \ SIM-kártya hozzáadása

- Nyomja meg a SIM-kártya gombot, hogy a SIM kártya regisztrációs képernyőre lépjen, ahol a SIM-kártya(k) regisztrálható(k). A SIM-kártya regisztrálása nem kötelező.

  - SIM név mező

  - SIM-szám mező

  - SIM-kártya mentése gomb

- Válassza ki a SIM-kártya nevét.

- Adja meg a SIM-kártya számát (19 számjegy).

- Nyomja meg a SIM-kártya mentése gombot.

### SIM-kártya nevének szerkesztése

- Nyomja meg a Szerkesztés funkciógombot.

A megjelenő képernyőn a felhasználó szerkesztheti a SIM-kártya nevét.

  - SIM-kártya neve

  - Változások mentése gomb

- A SIM-kártya nevének szerkesztése után nyomja meg a Változások mentése gombot a módosítások rögzítéséhez.

- Alternatívaként a SIM-kártya eltávolítható a Törlés gomb megnyomásával.

### \ Traktor és terminál beállítások

- Nyomja meg a Traktor és terminálok gombot a Traktor és terminálok beállításai képernyőre való eljutáshoz, ahol traktorokat és terminálokat lehet hozzáadni, és a már regisztrált terminálok tulajdonjogát át lehet adni más regisztrált felhasználóknak.

  - Traktor hozzáadása gomb

  - Regisztrált traktor mező

  - Terminál hozzáadása gomb

  - Regisztrált terminál mező

### Traktor hozzáadása

- Nyomja meg a Traktor hozzáadása gombot.

  - Traktor neve mező

  - MAC cím mező

  - VIN szám mező

  - Traktor hozzáadása gomb

- Nevezze meg a traktort.

- Adja meg a MAC-címet.

- Adja meg az alvázszámot.

Megjegyzés: Az alvázszám vagy a traktor alvázán, vagy a sebességváltón, vagy a vezetőülés alatt, vagy közvetlenül a műszerfalon található. Az alvázszám 17 karakterből áll, a 2014. június 18. előtt gyártott traktorok sorszáma 6 számjegyű.

- Nyomja meg a Traktor hozzáadása gombot.

A nemrég hozzáadott traktor regisztrált traktorként jelenik meg a Traktorok listában.

### Terminál hozzáadása

- Nyomja meg a Terminál hozzáadása gombot.

  - Terminál neve mező

  - MAC cím mező

  - Terminál hozzáadása gomb

- Nevezze el a terminált.

- Adja meg a MAC-címet.

- A terminál elnevezése és a MAC-cím megadása után nyomja meg a Terminál hozzáadása gombot. A nemrég hozzáadott terminál regisztrált terminálként jelenik meg a Terminálok listában.

### Végrehajtja a beállításokat

- Nyomja meg az Eszközök gombot, hogy elérje az Eszközök beállításai képernyőt, ahol a már regisztrált eszközök tulajdonjogát át lehet adni más regisztrált felhasználóknak.

  - Végrehajtás neve és azonosító száma

  - Sorszám

  - Szerkesztési funkció

  - A végrehajtás állapota

### Szerkesztés végrehajtja

- Nyomja meg a Szerkesztés funkciógombot.

A felugró képernyő lehetővé teszi a felhasználó számára az Implement nevének szerkesztését.

  - A végrehajtás neve

  - Változások mentése gomb

- Az implementum nevének szerkesztése után nyomja meg a Változások mentése gombot a módosítások megerősítéséhez.

### Támogatási funkció

- A Support gomb megnyomása után megjelenik a Support funkció képernyője, amely lehetővé teszi a felhasználó számára az IsoMatch FarmCentre felhasználói kézikönyv letöltését.

  - Felhasználói kézikönyv letöltése

  - Bezárás gomb

- Az IsoMatch FarmCentre felhasználói kézikönyv letöltéséhez nyomja meg a Felhasználói kézikönyv letöltése gombot.

- Az IsoMatch FarmCentre felhasználói kézikönyv sikeres letöltése után nyomja meg a Bezárás gombot a Támogatás funkció képernyőjének bezárásához.

## Válogatási menü áttekintése

A főképernyő jobb oldalán található kiválasztási menü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy válasszon a műszerfal képernyő, a térkép képernyő, a gépek képernyő, a feladat képernyő és az agronómiai eszközök között.

  - Műszerfal gomb

  - Térkép gomb

  - Gépek gomb

  - Feladatok gomb

  - Agronómiai eszközök gomb

## Műszerfal képernyő

A műszerfal képernyőn a Gépeim mező, a Feladatok mező és az Értesítések mező mellett megjelenik a térkép a számlatulajdonos által regisztrált összes terminál, traktor és eszköz földrajzi helyzetével, aktív (sötétzöld) vagy inaktív (szürke).

Nyilvántartott terminál Nyilvántartott traktor

Nyilvántartásba vett eszköz (ebben az esetben egy szórógép)

### Gépek mezőm

A Gépeim mezőben áttekintést kaphat az összes, aktív vagy inaktív állapotban lévő gépről.

- A Gépeim mezőt a jobb oldali menüpontban található Gépek gomb megnyomásával is el lehet érni.

### Feladatok mező

A Feladatok mezőben a végrehajtott és/vagy tervezett feladatok napi vagy heti bontásban jelennek meg.

- A Feladatok mezőt a jobb oldali kiválasztási menü Feladatok gombjának megnyomásával is elérheti.

### Értesítések mező

Az Értesítések mezőben az összes beérkező értesítés és figyelmeztetés a beérkezés időrendi sorrendjében szerepel.

## Térkép képernyő

- A Térkép gomb megnyomásával a Térkép képernyő jelenik meg.

  - Flotta fül

  - Nyomon követés lap

  - Térkép eszközök

## Térkép eszközök

### Stílus kiválasztása

- Az IsoMatch FarmCentre lehetővé teszi a földrajzi térképek különböző megjelenítési formái közötti választást a nézetváltás gomb megnyomásával.

  - Műholdas nézet

  - Hibrid nézet

  - Közúti nézet

- Szürkeárnyalatos nézet

- Éjszakai nézet

- Terra view

A stíluslap paletta további eszközei a nagyítás és kicsinyítés gombok, a dőlésszög gomb és a forgatás gomb.

  - A nagyítás és a kicsinyítés gombok megnyomásával 5%-os lépcsőzetes nagyítást és kicsinyítést végezhet.

  - A pitch gomb megnyomásával a nézési szög ennek megfelelően változtatható a tiszta felülnézetből egy úgymond szimulált 3D-s nézési szögbe.

  - Az elforgatás gomb megnyomásával a térkép tájolása az óramutató járásával megegyező irányba és az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatással a felhasználó igényeihez igazítható.

## Térkép lapok

### Flotta fül

A Flotta fül lehetővé teszi a felhasználó számára a Geofence aktiválását. A Fleet képernyő a kiválasztott terminál vagy a terminálhoz csatlakoztatott eszköz utolsó lokalizált pozícióját mutatja.

A geofence egy virtuális kerítés vagy jelzés egy fizikai helyszín körül. A valódi kerítéshez hasonlóan a Geofence is határt húz a helyszín és a körülötte lévő terület között. A geofence érzékeli a mozgásokat egy meghatározott területen belül, és figyelmeztetést ad, ha a meghatározott területet túllépik.

    - Geofence gomb

    - Geofence aktiváló gomb

  - Nyomja meg a Geofence aktiválás gombot.

  - A Geofence deaktiválható a Geofence deaktiválása gomb megnyomásával.

A felugró képernyő megjelenik: A regisztrált traktor vagy terminál (attól függően, hogy melyik van regisztrálva) geokerítése a korábban beállított sugárparaméterrel.

    - A traktor helyzete

    - Geofence

- A traktor vagy a terminál ikonjára kattintva egy kis ablak jelenik meg, amely alapvető információkat ad a márkáról, a modellről és az aktivitási állapotról. Egy link segítségével a felhasználó közvetlenül a gép képernyőjére léphet, ahol részletesebb információkat kaphat.

### Tr acking fül

A Nyomon követés fül lehetővé teszi egy időszűrő beállítását a terminál és az eszköz nyomon követési előzményeinek nyomon követéséhez vagy a legutóbbi online GPS-pozíció lokalizálásához.

  - Géplista legördülő menü

  - Kezdő dátum kiválasztása

  - Start óra kiválasztása

  - Végdátum kiválasztása

  - A végóra kiválasztása

  - Pálya megtekintése gomb

  - Utolsó ismert pozíció:

  - Időszűrő visszaállító gomb

### Időszűrő

- Az Időszűrő indítási paraméterei egyszerűen beállíthatók a Start date naptár ikon megnyomásával.

  - Vissza/előre választás

  - Hónap kiválasztása legördülő menü

  - Nyomon követési előzmények elérhetők

A zölddel jelölt dátumok azt jelzik, hogy a nyomon követési előzmények elérhetők és kiválaszthatók.

- Válassza ki a kezdő dátumot a kiválasztott dátumra kattintva.

- A Start óra ikon megnyomásával a felhasználó beállíthatja a start órákat.

  - AM/PM kiválasztás

  - Órák

  - Jegyzőkönyv

- Ismételje meg ezt az eljárást a végdátum és a végóra esetében. Megjegyzés! A maximálisan beállítható követési időszak 24 óra.

- Nyomja meg, majd nyomja meg a Pálya megtekintése gombot.

Megjelenik a Nyomon követés képernyő, amely a géplistából korábban kiválasztott gép nyomvonalait jeleníti meg a beállított időszűrő beállítások alapján.

A megjelenő képernyő a terminál/berendezés gumiabroncs-követését mutatja, beleértve a kezdő- és végpontot a kért időszakon belül.

  - Kiindulópont

  - Utolsó ismert pozíció

  - Végpont

- Nyomja meg a Utolsó ismert pozíció mezőt.

- Utolsó ismert pozíció mező

- Időszűrő mező visszaállítása

A terminál vagy a traktor utolsó ismert pozícióját egy kis kockás zászló jelzi.

- Nyomja meg az Időszűrő visszaállítása mezőt az időszűrő beállításainak módosításához.

## Gépek képernyő

- A Gépek gomb megnyomásával megjelenik a Gépek képernyő.

A Gépeim képernyőn az összes gép áttekintése mellett megjelenik az összes gép, aktív vagy

inaktív állapot, három oszlopban az összes csatlakoztatott gép és eszköz.

  - Grafikus kijelző a gépek teljes száma

  - Az összes felsorolt eszköz állapotától (aktív vagy inaktív) függetlenül.

  - Összekapcsolt gépek

### Összekapcsolt gépek

A Csatlakoztatott gépek oszlopban az összes traktor és a hozzájuk csatlakoztatott munkagépek vagy terminálok jelennek meg. A zöld vagy szürke pontok jelzik, hogy aktív vagy inaktív állapotban vannak.

A zöld piktogramokra kattintva megnyílik egy képernyő, amelyen a traktorokra és a hozzájuk csatlakoztatott terminálokra vagy gépekre vonatkozó összes lehetséges ba- sikai adat elérhető.

- Kattintson a zöld traktor piktogramra.

#### Megjelenik a Gépadatok képernyő, amelyen a gép azonosítására vonatkozó információk, a feladat teljesítményére vonatkozó információk és a gépadatok láthatók.

  - Gépi adatok elemzése

  - Alapértelmezett diagram böngészése

  - Gépazonosítás

  - Feladat Teljesítményadatok

  - Gépi adatok mező

### A gép elemzése adatok

- Nyomja meg a Gépi adatok elemzése gombot.

A megjelenő képernyő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy grafikonokat és jelentéseket készítsen.

a kiválasztott traktor vagy munkagép paraméterei alapján.

  - Időszak kiválasztása nap(ok), hónap vagy év szerint

  - Időszak kiválasztása naptár szerint

  - Paraméter kiválasztása (max. 2 paraméter)

  - Jelentés létrehozása gomb

- Az időtartam és a paraméterek kiválasztása után nyomja meg a

#### Jelentés létrehozása gomb.

A felugró képernyő a által generált grafikont mutatja az előző időszak és a paraméterek kiválasztása alapján.

  - Kiválasztott időszak

  - Táblakapcsoló

A diagramkapcsoló működtetésével a kiválasztott paraméterek kétféleképpen jeleníthetők meg, oszlopdiagramként és vonaldiagramként egyaránt.

  - Grafikon mező

  - Jelentés letöltése gomb

- A jelentés letöltése gomb megnyomásával egy gépi adatelemzési jelentés készül PDF formátumban.

- A gépadat-elemzési jelentés sikeres letöltése után nyomja meg a Kilépés gombot, hogy visszakerüljön a Gépadatok képernyőre.

A felugró képernyő megerősítést kér.

  - Megerősítő gomb

  - Törlés gomb

- Agépadatok képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Megerősítés gombot.

### Alapértelmezett diagram böngészése

- Nyomja meg a Browse Default Chart gombot.

A megjelenő képernyő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kiválasztott traktor vagy munkagép paramétereiből diagramokat és jelentéseket készítsen.

  - Időszak kiválasztása nap(ok), hónap vagy év szerint

  - Időszak kiválasztása naptár szerint

  - Alapértelmezett grafikon kiválasztása

  - Jelentés létrehozása gomb

- Az időszak és az alapértelmezett grafikon kiválasztása után nyomja meg a

#### Jelentés létrehozása gomb.

A felugró képernyőn megjelenik a generált alapértelmezett grafikon az előző időszak és a de-hiba grafikon kiválasztása alapján.

  - Kiválasztott időszak

  - Grafikon mező

  - Jelentés letöltése gomb

- A Jelentés letöltése gomb megnyomásával egy alapértelmezett diagramjelentés készül PDF formátumban.

- Az alapértelmezett diagramjelentés sikeres letöltése után nyomja meg a Kilépés gombot a Gépadatok képernyőre való visszairányításhoz.

A felugró képernyő megerősítést kér.

  - Megerősítő gomb

  - Törlés gomb

- Agépadatok képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Megerősítés gombot.

### Minden eszköz

Az Összes eszköz oszlopban az összes eszköz megjelenik, függetlenül azok állapotától (aktív vagy inaktív). Zöld vagy

a szürke pontok jelzik, hogy aktív vagy inaktív állapotban vannak.

A zöld piktogramokra kattintva megnyílik egy képernyő, amelyen a traktorokra és a hozzájuk csatlakoztatott terminálokra vagy munkagépekre vonatkozó összes lehetséges alapadat elérhető.

- Kattintson a zöld eszköz piktogramra.

#### Megjelenik a Gépadatok képernyő, amelyen a Gép azonosító adatai, a Feladat teljesítményére vonatkozó információk és a Gépadatok láthatóak.

  - Agépi adatok elemzése

  - Alapértelmezett diagram böngészése

  - Gépazonosítás

  - Feladat Teljesítményadatok

Gépi adatok mező

  - További adatmező

### Gépi adatok

- a AGépadatok mezőre kattintva az összes felhasználói vonatkozású alapvető gépadat kibontakozik.

- Kattintson ismét a Gépadatok mezőre, hogy bezárja a gép alapadatait.

### További adatok

- A További adatok mezőre kattintva a oldalon az összes gépadat megjelenik.

Megjegyzés! Ez azt jelenti, hogy bár minden adatot terjesztünk, nem minden adat releváns a felhasználó számára.

- Kattintson ismét a További adatok mezőre, hogy bezárja az összes gépadatot.

## Feladatok képernyő

- A Feladatok gomb megnyomásával megjelenik a Feladatok képernyő.

A Feladatok képernyő napi vagy heti bázison mutatja a tervezett és elvégzett feladatokat, és lehetővé teszi a felhasználó számára a feladatok feltöltését.

  - Frissítés gomb

  - Feladat feltöltése gomb

  - Tervezett feladatok

  - TASKDATA mező küldése

  - Elvégzett feladatok

### Tervezett feladatok

A Tervezett feladatok tekintetében a felhasználó feltölthet feladatokat, amelyek aztán megjelennek a tervezett feladatok listájában.

- A Feladat feltöltése gomb megnyomásakor megjelenik a Feladatok feltöltése felugró ablak.

  - Válassza a TASKDATA gombot

  - Feladat feltöltése gomb

- Ezért először nyomja meg a Select TASKDATA gombot, és keresse meg azt a helyet, ahol a kívánt feladatadatok mappája található.

Megjegyzés: A kiválasztott feladat adatmappáját tömöríteni (zippelni) kell.

- Ezután nyomja meg a Feladat feltöltése gombot.

A kiválasztott feladat adatai feltöltődnek, és megjelennek a tervezett feladatok listájában.

az átvétel dátuma szerint.

### TaskData küldése

Ezen kívül a Tervezett feladatok lehetővé teszi a TASKDATA küldését.

- Kattintson a Feladat küldése mezőre a Feladat küldése felugró ablak megnyitásához.

A felugró ablak két lehetőséget kínál a TASKDA- TA elküldésére, az egyiket az AgriRouter-en keresztül, a másikat az IsoMatch FarmCen- tre-n keresztül.

  - TASKDATA küldése az AgriRouter gombon keresztül

  - TASKDATA küldése IsoMatch FarmCentre but- tonon keresztül

  - Bezárás gomb

- Döntse el, hogy a TASKDATA-t az AgriRouteren vagy az IsoMatch FarmCenteren keresztül kívánja-e elküldeni, és ennek megfelelően nyomja meg a gombot.

- Kattintson a Send TASKDATA via AgriRouter gombra. A következő ablak jelenik meg:

  - TASKDATA név szerkesztőmező lehetővé teszi a felhasználó számára a feladat nevének szerkesztését.

  - TASKDATA címzett mező a kívánt címzett meghatározásához (az összes regisztrált terminál vagy nyomkövető, amely ehhez a fiókhoz tartozik/a legördülő menüben szerepel).

  - Feladat küldése gomb

- Kattintson a Feladat küldése gombra a TASKDATA elküldéséhez a kiválasztott címzettnek.

- Kattintson a Send TASKDATA via IsoMatch FarmCentre gombra. A következő ablak jelenik meg:

  - A TASKDATA név szerkesztőmező lehetővé teszi a felhasználó számára a feladat nevének szerkesztését.

  - TASKDATA címzett mező a kívánt címzett meghatározásához (az összes regisztrált terminál vagy nyomkövető, amely ehhez a fiókhoz tartozik/a legördülő menüben szerepel).

  - Feladat küldése gomb

- Kattintson a Feladat küldése gombra a TASKDATA elküldéséhez a kiválasztott címzettnek.

A feladatadatok kiválasztása a Tervezett feladatokban egy kattintásjelzés beállításával két extra funkciót jelenít meg.

- Válassza a TASKDATA menüpontot a Tervezett feladatok között.

Feladat funkció letöltése

  - Feladat törlése funkció

- A TASKDATA letöltéséhez nyomja meg a Letöltés gombot.

- A TASKDATA törléséhez nyomja meg a Törlés gombot.

### Elvégzett feladatok

Az Elvégzett feladatok között a felhasználó a oldalon letöltheti, exportálhatja vagy törölheti a TASKDATA-t.

A TASKDATA kiválasztása az Elvégzett feladatok között egy kattintásjelzés beállításával négy extra funkciót tár fel.

- Válassza a TASKDATA menüpontot az Elvégzett feladatok között.

- A TASKDATA jelentések letöltéséhez nyomja meg a Jelentés letöltése gombot.

- A TASKDATA exportálásához nyomja meg az Export gombot.

- A TASKDATA letöltéséhez nyomja meg a Letöltés gombot.

- A TASKDATA törléséhez nyomja meg a Törlés gombot.

- Törlés funkció

- Letöltési funkció

- Exportálási funkció

- Jelentés letöltése funkció

  - A jelentés letöltése gomb megnyomásával a felhasználó három lehetőség közül választhat:

    - Letöltés PDF formátumban

    - Letöltés Excel fájlként

    - Minden jelentés letöltése .zip formátumban

  - A Export gomb megnyomásával az EXPORT TASKDATA ablak jelenik meg.

    - TASKDATA név

    - TASKDATA címzett mező a kívánt címzett meghatározásához

    - Feladat küldése gomb

  - Kattintson a Feladat küldése gombra a TASKDATA elküldéséhez a kiválasztott címzettnek.

  - A Letöltés gomb megnyomásával a letöltött TASKDATA .zip formátumban kerül tárolásra.

### Tervezett és elvégzett feladatok frissítése

  - A Frissítés gomb megnyomásával a Tervezett és végrehajtott feladatok kijelzői jelennek meg.

az AgriRouter segítségével frissül az új tervezett és/vagy elvégzett feladatokkal.

    - Új tervezett feladat bejegyzése

    - Új elvégzett feladat bejegyzése

## Agronómiai eszközök

  - A kiválasztási menüben az Agronómiai eszközök gomb megnyomása után az Eszközök tárolása oldal

felbukkan.

A Tools Store oldal lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a oldalon keresztül térképeket hozzon létre a MyDataPlant-on keresztül, vagy hogy uni-

A mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági vállalkozók számára az AgriRouter segítségével a gépek és a mezőgazdasági szoftvermegoldások gyártói közötti összekapcsolására szolgáló sokoldalú adatok.

    - AgriRouter

    - MyDataPlant

# IsoMatch FarmCentre az IsoMatch Tellus PRO rendszeren

  - Indítsa el a terminált, és nyomja meg az alkalmazásválasztót.

  - Nyomja meg az Alkalmazások gombot.

Megnyílik az Alkalmazások rész, ahol az összes jelenleg elérhető alkalmazás szerepel.

    - FarmCentre gomb

  - Nyomja meg a FarmCentre gombot.

Megjelenik az IsoMatch FarmCentre kezdőképernyője.

Megjegyzés: A használt csatlakozóeszköz, az IsoMatch FarmCentre vagy az IsoMatch Mobile dongle függvényében a csatlakozási állapotok ábrázolása eltérő.

Az alábbi kép egy IsoMatch Mobile dongle csatlakozást mutat.

    - IsoMatch FarmCentre logó mező.

    - IsoMatch vezeték nélküli kapcsolat állapota

    - GPS kapcsolat állapota

    - Adatbázis-kapcsolat állapota

    - IsoMatch Mobile kapcsolat állapota

    - A kapcsolat állapotának megvalósítása

    - IsoMatch FarmCentre licenc státusza

Az alábbi kép az IsoMatch FarmCentre-hez az IsoMatch Wireless dongle segítségével létrehozott kapcsolatot szemlélteti.

    - IsoMatch Vezeték nélküli kapcsolat állapota

    - IsoMatch Mobile kapcsolat állapota

## IsoMatch FarmCentre kapcsolat állapotai

Az öt IsoMatch FarmCentre kapcsolat státusz ikonja az aktuális kapcsolat függvényében különböztethető meg státusz minden ikon kétszer.

### A kapcsolat állapotának megvalósítása

Csatlakoztatva végrehajtani.

Nem csatlakoztatva.

### IsoMatch Mobile kapcsolat állapota

IsoMatch Mobile dongle csatlakoztatva.

Az IsoMatch Mobile dongle nem csatlakozik.

### IsoMatch vezeték nélküli kapcsolat állapota

IsoMatch Wireless dongle csatlakoztatva. IsoMatch Wireless dongle nincs csatlakoztatva.

### GPS kapcsolat állapota

GPS-kapcsolat létrejött.

Nincs GPS-kapcsolat.

### A FarmCentre adatbázis-kapcsolat állapota

Az IsoMatch FarmCentre adatbázishoz csatlakozik. Nem kapcsolódik az IsoMatch FarmCentre adatbázishoz.

## Telematikai felhasználói felület e csatlakozási részletek

- Nyomja rá az IsoMatch FarmCentre logó mezőre.

A megjelenő képernyő részletes szolgáltatási információkat és adatokat mutat az IsoMatch FarmCentre-ről. Ezeket az adatokat a Kverneland Mechatronics felhasználhatja a problémák további azonosítására és megoldására.

  - Telematika engedélyezése gomb

  - Általános információk

  - CAN Daemon

  - FM ügynök

  - Ténystatisztikák

  - Naplófájlok exportálása gomb

  - Megerősítő gomb

#### Általános információk

- A Broker cím és a Broker port és a VNC args a távoli diagnosztika (Iso- Match TopRemote) konfigurációs beállításai.

- Az FM Agent az IsoMatch FarmCentre konfigurációs beállítása.

#### CAN Daemon (ISOBUS kapcsolat)

- # of address claims mutatja az ISOBUS-on az indítás óta a címigénylési szekvenciák számát. Egy berendezés csatlakoztatása n címigénylési sorozatot eredményez.

- Túlzott követelések. Az "igen" jelzés ISOBUS-problémákat jelez, amelyek az adatgyűjtés elmaradásából vagy hiányosságaiból adódhatnak.

#### FM Agent (IsoMatch FarmCentre szerverkapcsolat)

- Terminál azonosító. Ha ez 0, akkor a következő okok érvényesek:

A terminál még nincs csatlakoztatva az IsoMatch FarmCentre kiszolgálóhoz.

A terminál nincs megfelelően regisztrálva az IsoMatch FarmCentre szerveren. Az IsoMatch FarmCentre licenc lejárt.

- Cache méret. A gépi adatok a terminálon gyorsítótárba kerülnek, mielőtt elküldenék a kiszolgálónak. Ha az érték csökken vagy 0,00, a kapcsolat megfelelő. Abban az esetben, ha nincs kapcsolat az Iso- Match FarmCentre szerverrel, az érték nő.

- Összes GPS-pont a kapott GPS-koordináták számát jelenti. A nem növekmény azt jelzi, hogy nincs GPS-kapcsolat vagy lefedettség. A terminál újraindítása után ez a szám 0-ról indul. Az Iso- Match FarmCentre jelenleg 10 másodperces intervallumot használ az érték megújítására.

#### Tényleges statisztikák

Az IsoMatch Farm-központ adatgyűjtését támogató munkagéptől kapott gépadatokra vonatkozó tényleges statisztikák.

- Összesen. A meghatározott gépi adatértékek teljes száma.

- Kért. A kért értékek száma.

- Válaszolt. Beérkezett értékek száma.

- Megváltozott. Azon értékek száma, amelyek értéke megváltozott.

- Halmozottan. A terminál újraindítása óta összesen.

- Ciklikus. A ciklikus az egyes kérési intervallumok összege.

#### Telematika engedélyezése a következő indításkor

Az adatgyűjtés kikapcsolható, ha a munkagép és/vagy a terminál az ISOBUS-terhelés vagy a munkagép/terminál korlátai miatt nem működik megfelelően.

A GPS-koordináták továbbra is elküldésre kerülnek, és a feladatok továbbra is távolról tölthetők fel vagy le az Iso- Match FarmCentre szerverre/ről.

Megjegyzés: A terminál 10 másodpercenként lekérdezi az összes különböző adatértéket, kivéve azokat az értékeket, amelyek statikusak (mint például a végrehajtási modell).

A terminál csak a kezdeti értékeket (indításkor) és a módosított értékeket küldi el az IsoMatch Farm- Centre szervernek.

Az az eset, hogy a kért és a válaszolt számlálók nem egyeznek, a kapcsolat/újracsatlakozás megvalósítása miatt fordulhat elő. Jelentős eltérés az eszközzel való kommunikációs problémát eredményezhet (ISO- BUS vagy eszközprobléma).

- Nyomja meg a Megerősítés gombot a képernyő bezárásához.

- Nyomja meg a Exportálás gombot a terminálnaplófájlok USB-pendrive-ra történő másolásához.

- Nyomja meg a az Import gombot a Telematika konfigurációs adatok letöltéséhez.

## IsoMatch FarmCentre T ASKDATA fájlok

### IsoMatch FarmCentre TASKDATA import, export és letöltés

#### Előfeltételek:

A TASKDATA fájlok zip formátumúak. Az eredeti TASKDATA mappákat és fájlokat zippelni kell, mielőtt az IsoMatch FarmCentre-ben használná, hogy elküldhesse egy terminálra.

Az IsoMatch FarmCentre-ből letöltött TASKDATA fájlok szintén zip formátumban vannak.

#### TASKDATA kezelés:

A terminálon a TASKDATA lehet

- USB-ről importált,

- a távoli (IsoMatch FarmCentre) vagy

- a terminálon létrehozott.

Az összes importált/készített feladat exportálása USB-re és az IsoMatch FarmCentre (távoli) rendszerbe lehetséges:

- USB-ről importált vagy helyben létrehozott feladatok exportálása az IsoMatch FarmCentre (távoli) rendszerbe.

- A TASKDATA eredményét az IsoMatch FarmCentre egy új zip fájlban tárolja, amelynek neve Unknown_Task- Data_Result (jelenleg mindnek ugyanaz a neve).

- Távoli importált TASKDATA exportálva távolira.

A TASKDATA ugyanabban a fájlban lesz tárolva, mint az eredetileg elküldött és importált fájl.

- USB-re exportált távoli importált feladatok.

A USB-pendrive a TASKDATA mappákat tartalmazza. A TASKDATA zip fájl neve nem kerül exportálásra, ez azt jelenti, hogy az USB exportnak már nincs kapcsolata az IsoMatch FarmCentre TASKDATA fájljával.

- Ha a TASKDATA-t távolira exportálja, és nincs kapcsolat az IsoMatch FarmCentre szerverrel, az exportált adatok a terminál fájlrendszerén maradnak, amíg nem kapcsolódik az IsoMatch FarmCen- tre.

Ha hosszabb ideig nincs kapcsolat, és a felhasználó hozzáférni szeretne a TASKDATA eredményéhez, a TASKDATA az exportálási eljárással USB-re is menthető. Az "Ex- port task data to remote" (Feladatadatok exportálása távolira) kiválasztása helyett helyezzen be egy USB-sticket, és válassza az "Export to remote backup" (Exportálás távoli biztonsági mentésre) lehetőséget.

Vegye figyelembe, hogy a TASKDATA a terminálon marad, és a terminál újbóli csatlakoztatásakor elküldi az IsoMatch FarmCentre-nek.

- TASKDATA (eredmény) fájl letöltése. A TASKDATA letöltése a számítógépére egy zip fájlt eredményez, amely a következő mappákat tartalmazza:

# Távoli adatkezelés

A távoli adatkezelés a TASKDATA importálásából és exportálásából áll. A távoli adatok kezelése a Menü Adatkezelés lapon történik.

- Nyomja meg az Adatkezelés gombot. Megnyílik az Adatkezelés lap.

  - Adatbázis törlése gomb

  - TASKDATA importálása gomb

  - TASKDATA exportálása gomb

## A TASKDATA importálása az IsoMatch FarmCentre szerverről

Az IsoMatch FarmCentre kiszolgáló által küldött feladatfájl a terminál fájlrendszerében tárolódik. A feladatokat ebből a TASKDATA fájlból lehet importálni a GEOCONTROL-ba.

- Nyomja meg a TASKDATA importálása gombot.

Megjelenik az Importálás képernyő, amely különböző importálási lehetőségeket kínál.

  - TASKDATA importálása a Farm-központból

  - Megerősítő gomb

- Válassza ki a TASKDATA importálása a FarmCentre-ből gombot nyomja meg a Megerősítés gombot.

Megjelenik a Select TASKDATA képernyő.

  - Kiválasztott TASKDATA

Megjegyzés: A korábban importált összes TASKDATA és adat eltávolításra kerül az alkalmazásból, mielőtt az új TASKDATA-készlet importálásra kerülne. A terminálon létrehozott mezők és mezőhatárok megmaradnak.

- Válassza ki az importálandó TASKDATA-t, és erősítse meg a kiválasztást a Megerősítés gomb megnyomásával.

Az importálási művelet állapotát egy előrehaladási sáv jelzi.

A TASKDATA importálási művelet sikeres végrehajtása után a következő képernyő jelenik meg.

  - Megerősítő gomb

- Nyomja meg a Megerősítés gombot, hogy visszakerüljön az Adatkezelés lapra.

Megjegyzés: Az importálás után az importált adatok és feladatok közvetlenül használatra készek.

Abban az esetben, ha nincs importálható távoli TASKDATA, a következő képernyő jelenik meg.

  - Megszakítás gomb

- Nyomja meg a Megszakítás gombot, és térjen vissza az Adatkezelés lapra.

## TASKDATA exportálása az IsoMatch FarmCentre szerverre

Az IsoMatch FarmCentre kiszolgáló által küldött feladatfájl a terminál fájlrendszerében tárolódik. A feladatok ebből a TASKDATA fájlból importálhatók a GEOCONTROL programba.

- Nyomja meg a TASKDATA exportálása gombot.

Megjelenik az Importálás képernyő, amely különböző exportálási lehetőségeket kínál.

  - TASKDATA exportálása a FarmCentre-be

  - Megerősítő gomb

- Válassza a TASKDATA exportálása a FarmCentre-be lehetőséget, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Megjelenik a Feladatok véglegesítése képernyő.

  - Megszakítás gomb

  - Megerősítő gomb

Megjegyzés: A Megerősítés gomb megnyomásakor minden végrehajtott feladat véglegesített és exportált állapotba kerül. A Megszakítás gomb megnyomásával a feladatadatok is exportálásra kerülnek, de a végrehajtott feladatok nem kapják meg a véglegesített jelzőt.

- Nyomja meg a Megerősítés gombot a feladatok véglegesítéséhez és a távoli feladat da- ta exportálásának folytatásához.

Ellenkező esetben nyomja meg a Megszakítás gombot a véglegesítés nélküli folytatáshoz.

Az exportálási művelet állapotát egy előrehaladási sáv jelzi a oldalon.

A TASKDATA exportálási művelet sikeres végrehajtása után a következő képernyő jelenik meg.

  - Megerősítő gomb

- Nyomja meg a Megerősítés gombot, hogy visszakerüljön az Adatkezelés lapra.

# Hibaelhárítás

## Műszaki hiba: Mi a következő lépés?

Műszaki hiba esetén

#### Állítsa le a műveletet!

- a hibaelhárítási tanácsok alapján oldja meg a problémát!

- ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a márkakereskedőhöz!

A műszaki hiba bekövetkezése esetén a további üzemelés a terminál károsodásához vezethet!

Telepítés, hegesztés és karbantartási munkálatok közben válassza le az áramellátást az akkumulátorról. Ellenkező esetben a terminál megsérülhet.

## IsoMatch Mobile csatlakozási problémák hibaelhárítása

| Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Nincs IsoMatch Mobile kapcsolat. | A telematika nincs engedélyezve a terminálon. | Engedélyezze a telematikát a terminálon az IsoMatch FarmCentre lo- go gombra kattintva. Ezután engedélyezze a jobb felső sarokban. |
|  | A SIM-kártya nincs behelyezve. | Helyezze be a SIM-kártyát. |
|  | A SIM-kártya nem érintkezik. | Tisztítsa meg a SIM-kártya érintkezőit radírral. |
|  | A terminál egy K-Monitor (KUBOTA). | Ellenőrizze, hogy a dongle az ISB gomb melletti első USB-portban van-e. Változtassa meg a portot. |
|  | A terminál nincs csatlakoztatva a hálózathoz. | Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya aktiválva van-e. Forduljon a helyi KVERNELAND/KUBOTA szervizhez. |

## Az IsoMatch vezeték nélküli csatlakozási problémák hibaelhárítása

| Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Nincs IsoMatch Mobile kapcsolat. | A terminálon nincs engedélyezve a telematika. | Engedélyezze a telematikát a terminálon az IsoMatch FarmCentre lo- go gombra kattintva. Ezután engedélyezze a jobb felső sarokban. |
|  | A SIM-kártya nincs behelyezve. | Helyezze be a SIM-kártyát. |
|  | A SIM-kártya nem érintkezik. | Tisztítsa meg a SIM-kártya érintkezőit radírral. |
|  | A terminál egy K-Monitor (KUBOTA). | Ellenőrizze, hogy a dongle az ISB gomb melletti első USB-portban van-e. Változtassa meg a portot. |
|  | A terminál nincs csatlakoztatva | Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya aktiválva van-e. |
|  | a hálózathoz. | Állítsa vissza a routert. |
|  |  | Cserélje ki a dongle-t. |
|  |  | Vegye fel a kapcsolatot a helyi KVERNELAND/KUBOTA |
|  |  | szervizpont. |

## GPS-jel problémáinak elhárítása

| Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Nincs GPS-jel. | Elhelyezkedés egy épületben (fészerben) vagy épületek, fák stb. által leárnyékolva. | Menjen egy árnyékolatlan helyre. Ezután engedélyezze a jobb felső sarokban. |
|  | A Kverneland GPS re- használata | Ellenőrizze a kábeleket és a kábelcsatlakozásokat a |
|  | ceiver/antenna. | a vevőegységet a terminálhoz. |
|  |  | Magyarázatért lásd az IsoMatch GEO- |
|  |  | CONTROL felhasználói kézikönyv. |
|  |  | Vegye fel a kapcsolatot a helyi KVERNELAND/KUBOTA |
|  |  | szervizpont. |
|  | Harmadik fél márkájú vevő/antenna használata. | Ellenőrizze a kábeleket és a kábelcsatlakozásokat a vevőkészüléktől a terminálhoz. Kapcsolatfelvételi szolgáltatás harmadik fél márka. |

## Hibaelhárítás az eszközökkel kapcsolatos kérdésekben

| Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Az eszköz nem kapcsolódik az IsoMatch Farm- központhoz. | A munkagép nem KVER- NELAND, VICON vagy KUBOTA. végrehajtani. | Az IsoMatch FarmCentre nem működik együtt harmadik fél által gyártott márkás im- plementumokkal. |
|  | Az eszköz egy KVERNE- | Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a |
|  | LAND, VICON vagy KUBOTA im- | ISOBUS-csatlakozó. |
|  | plement. | Vegye fel a kapcsolatot a helyi KVERNELAND/ |
|  |  | KUBOTA szervizpont. |

## TASKDATA problémák elhárítása

| Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Nem lehet feladatokat küldeni a terminálra. | Nincs internetkapcsolat. | Ellenőrizze az internetkapcsolatát. |
|  | A SIM-kártya nincs behelyezve. | Helyezze be a SIM-kártyát. |
|  | A TASKDATA fájl nem ZIP formátumú. | Zippelje le a TASKDATA fájlt, és próbálja meg újra elküldeni. |
|  | A TASKDATA nem ISO-XML formátumban van megírva. | Konvertálja ISO-XML formátumba. Más formátumok nem konvertálhatók és nem küldhetők a terminálra. |
|  | A weboldal hibaüzenetet ad. | Forduljon a helyi KVERNELAND/KUBOTA szervizhez. |

## Jogosultsági problémák hibaelhárítása

| Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Nem lehetséges per- | A kérdéses felhasználónak nincs | Nem lehet engedélyt adni |
| küldetés más felhasználóknak vagy | megfelelő IsoMatch FarmCentre | más felhasználóknak, vagy hogy felhasználókat adjon hozzá, ha |
| felhasználók hozzáadása. | számla. | nem rendelkeznek megfelelő IsoMatch-sel |
|  |  | FarmCentre számla. |
|  | A kérdéses felhasználó rendelkezik megfelelő IsoMatch FarmCentre fiókkal. | Forduljon a helyi KVERNELAND/KUBOTA szervizponthoz. |

## Hibaelhárítás a TASKDATA küldésével kapcsolatos problémák esetén

| Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| A terminál puffereli az adatokat, de nem küld. | Nincs internetkapcsolat. | Vezessen egy rövid távolságot, hogy stabil internetkapcsolatot tudjon létesíteni. Lásd a Hibaelhárítás, IsoMatch Mobile kapcsolat és IsoMatch vezeték nélküli kapcsolat. |
|  | A telematika nincs engedélyezve a terminálon. | Enble Telematics az IsoMatch FarmCentre-ben a terminálon az IsoMatch FarmCentre logóra kattintva. Ezután engedélyezze a jobb felső sarokban. |
|  | Az internetkapcsolat egy wifi-dongle segítségével jön létre. | Győződjön meg róla, hogy az internetkapcsolat mobil hotspot vagy egy router közelében van. Állítsa vissza a routert. Forduljon a helyi KVERNELAND/KUBOTA szervizhez. |

# Tisztítás és tárolás

Ez a fejezet a termék/gép tisztítására és tárolására vonatkozó utasításokat tartalmaz.

#### A termék tisztítása

- A terméket minden körülmények között tartsa tisztán.

- Tisztítsa meg a terméket száraz vagy enyhén nedvesített ruhával.

#### Kábelek és csatlakozók tisztítása

- Ne tisztítsa a kábeleket és a csatlakozókat vízzel.

- Tisztítsa meg a kábeleket és a csatlakozókat egy száraz ruhadarabbal.

#### A termék tárolása

- Ha a termék/gép nincs a traktorra szerelve, tárolja száraz és tiszta helyen. Tartsa be a tárolási környezeti hőmérsékleti tartományt.

# Eltávolítás

Amikor a termék élettartama lejár, azt környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.

- A készülék alkatrészeit a megfelelő módon ártalmatlanítsa.

- Tartsa be a helyi szabályokat.

#### Műanyagok

- A műanyagokat normál hulladékként vagy a helyi szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

#### Fém

- Küldje a fémet egy fém újrahasznosító létesítménybe.

#### Nyomtatott áramköri lap

- Küldje el az elektronikai cikkeket egy erre szakosodott újrahasznosító létesítménybe, vagy küldje vissza a gyártónak, aki környezetbarát módon ártalmatlanítja azokat.

# Eredeti EK-megfelelőségi nyilatkozat

Kverneland Group Mechatronics B.V. Hoofdweg 1278

NL-2153 LR Nieuw Vennep Hollandia

kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy a termék

ISOMATCH FARMCENTRE minden változatban és tartozékai

megfelel a következő vonatkozó uniós rendeleteknek:

2014/53/EU irányelv - Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED)

- cikk (1a) bekezdés Egészségügy

- 3.1a. cikk Elektromos biztonság

- 3.1b. cikk EMC

- cikk (2) bekezdés Rádióspektrum

Kverneland Group Mechatronics B.V. Nieuw Vennep, 2021. szeptember 1.

Sanne de Voogd

Ügyvezető igazgató és meghatalmazott képviselő*

*az a személy, aki a műszaki dokumentáció összeállításáért felelős, és az Európai Közösségben tartózkodik. Lásd a fenti címet.

INDEX

A

AgriRouter 93, 94, 100

C

85., 88. ábra

83., 86. táblázat

Takarítás 7, 128

32., 33., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108. csatlakozás,

109, 111

D

Műszerfal 56, 68, 69

Méretek 11, 16

Eltávolítás 129

E

Export 98, 106, 109, 112

export 97, 110, 111, 119

F

Flotta 74

G

Geofence 74, 75

grafikon 83, 85, 86

I

Import 109, 112, 113, 117

import 110, 115

M

MAC-cím 48, 51, 64

Gépi adatok 81, 82, 84, 87, 88, 89

gépi adatok 89, 90

Gépek 68, 69, 80

71., 72., 74. térkép

Szerelés 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

O

Működési hőmérséklet 7

P

személyes adatok 57

74., 75., 76., 79. pozíció

tápegység 6

Profil 57, 58

R

Frissítő 99

frissítő 56

nyilvántartásba vétel 36, 37, 46, 47, 53, 59

S

biztonság 3

Biztonsági információk 5

SIM-kártya 23, 33

pótalkatrészek 6

tárolás 128

Tárolási hőmérséklet 7

Tárolás 7

Szimbólumok 4

T

3. célcsoport

műszaki hiba 6

Műszaki adatok 12, 17

hőmérséklet-tartomány 7

Nyomkövetés 76, 77

Hibaelhárítás 8, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

127

U

UT 9-es verzió