Masina identifitseerimine Eessõna

Kasutatud sümbolid Ohutusalane teave

Ohutusmärgised	5

Üldine ohutusalane teave	5

Kavandatav kasutusviis	7

Toote tundmaõppimine

IsoMatch tooted	9

Toodete tarne IsoMatch FarmCentre	10

Mõõtmed ja kaabli pikkus	11

Tehnilised andmed	12

Toodete tarne IsoMatch Wireless PRO	15

Mõõtmed ja kaabli pikkus	16

Tehnilised andmed	17

Ühilduvus ja süsteeminõuded	22

SIM-kaardi sisestamine	23

IsoMatch Mobile USB mälupulga positsioonid IsoMatch Tellus PROs	24

IsoMatch Mobile USB-pulga ühendamine IsoMatch Tellus PRO-sse	25

IsoMatch Mobile USB-mälupulga positsioonid IsoMatch Tellus GO+ seadmes	26

IsoMatch Mobile USB-pulga ühendamine IsoMatch Tellus GO+ seadmega	27

IsoMatch Wireless PRO USB-pulga positsioonid IsoMatch Tellus PRO-l	28

IsoMatch Wireless PRO USB-pulga ühendamine IsoMatch Tellus PRO-sse	29

IsoMatch Wireless PRO USB-pulga positsioonid IsoMatch Tellus GO+ seadmes	30

IsoMatch Wireless PRO USB-pulga ühendamine IsoMatch Tellus GO+ seadmega	31

LED-ühendustähiste olekud	32

IsoMatch Mobile dongle ühenduvuse probleemi diagnostika	33

Ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva seadistamine terminalis	34

Registreerimine ja sisselogimine My Kvernelandis või My Viconis

Registreerimisega alustamine	37

Kasutajana alustamine	42

IsoMatch FarmCentre IsoMatch FarmCentre veebisait

Seaded	57

Profiili seaded isiklikud andmed	57

Profiili redigeerimine	58

SIM-kaardi lisamine	59

Traktori ja terminali seaded	61

Traktori lisamine	62

Lisage terminal	64

Rakendab seadeid	65

Tugifunktsioon	67

Valikumenüü ülevaade	68

Armatuurlaua ekraan	69

Kaardi ekraan	71

Kaardi tööriistad	72

Kaardi vahekaardid	74

Laevastiku vahekaart	74

Jälgimise vahekaart	76

Masinate ekraan	80

Ühendatud masinad	81

Analüüsige masina andmeid	82

Vaikimisi diagrammi sirvimine	85

Kõik seadmed	88

Ülesannete ekraan	91

Planeeritud ülesanded	92

Saada TaskData	93

Täidetud ülesanded	97

Agronoomilised vahendid	100

IsoMatch FarmCentre on IsoMatch Tellus PRO süsteemis

IsoMatch FarmCentre'i ühendusseisundid	104

Telematika kasutajaliidese ühendusdetailid	106

IsoMatch FarmCentre TASKDATA failid	110

Kaugandmete haldamine

Importida TASKDATA-d IsoMatch FarmCentre serverist	113

TASKDATA eksportimine IsoMatch FarmCentre serverisse	117

Veaotsing

Tehniline rike: Mis saab edasi?	120

IsoMatch Mobile'i ühenduvusprobleemide tõrkeotsing	121

IsoMatchi traadita ühenduvuse probleemide tõrkeotsing	122

GPS-signaaliga seotud probleemide lahendamine	123

Veaotsing rakenduste probleemide korral	124

TASKDATA probleemide tõrkeotsing	125

Õiguste probleemide tõrkeotsing	126

TASKDATA saatmisega seotud probleemide tõrkeotsing	127

Puhastamine ja ladustamine Hävitamine

Esialgne EÜ vastavusdeklaratsioon

KASUTUSJUHEND

# IsoMatch FarmCentre

# Masina identifitseerimine

Et pakkuda parimat võimalikku tootetuge, vajab teie edasimüüja mitmeid üksikasju seoses ter- minaalse spetsifikatsiooniga.

Nimetus

IsoMatch FarmCentre

Artikli number

BB IM FarmCentre lisavarustus A136198300

Tarkvara versioon

IsoMatch FarmCentre 2.0

Tootja aadress

Kverneland Group Mechatronics BV. Hoofdweg 1278

NL-2153 LR Nieuw Vennep

Madalmaad

Kõik autoriõigused ja kasutusõigused jäävad Kverneland Group Mechatronics BV-le. Käesoleva kasutusjuhendi sisu võib muutuda ilma ette teatamata. Kõik õigused on kaitstud. Tehnilise läbivaatamise õigus on reserveeritud.

# Eessõna

### Käesoleva käsiraamatu sihtrühm

Käesolev kasutusjuhend on mõeldud neile, kes tegelevad toote kontrolli, kasutamise ja hooldusega. See sisaldab kõiki andmeid, mis on vajalikud toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks.

### Teie ohutuse tagamiseks

Enne seadistuste tegemist ja toote kasutamist tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga. Sellega tagatakse teie ohutus ja optimaalne töö. On väga oluline, et te loeksite seda kasutusjuhendit enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoiaksite seda käepärast. Nii väldite õnnetusi, järgite garantiitingimusi ja teil on alati töökorras seade.

### Tööandja jaoks

Kogu personal peab olema regulaarselt (vähemalt kord aastas) koolitatud toote kasutamise osas vastavalt tööandjate vastutuskindlustuse ühingu suunistele. Koolitamata või volitamata isikud ei tohi toodet kasutada.

Te vastutate oma toote ohutu kasutamise ja hoolduse eest. Te peate tagama, et teie ja kõik teised isikud, kes kavatsevad seadet kasutada, hooldada või selle ümber töötada, oleksid kursis käesolevas kasutusjuhendis sisalduvate käitamis- ja hooldustoimingute ning nendega seotud ohutusalase teabega.

# Kasutatud sümbolid

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid ja mõisteid:

- Kuuli kujutab loendusi.

- Kolmnurk tähistab kohustuslikke samme.

- Nool tähistab ristviiteid muudele tekstilõikudele.

Lisaks neile sümbolitele kasutatakse piktogramme, mis aitavad teil tekstilõike asukoha määramisel:

Vihje! See sõna näitab näpunäiteid ja nõuandeid masina/toote hõlpsaks kasutamiseks.

Kolmnurk viitab ohule masina/toote kokkupanekul või seadistustöödel.

# Ohutusalane teave

## Ohutusmärgised

Selles peatükis kirjeldatakse üldist ohutusalast teavet selle toote kohta.

Teie ohutuse tagamiseks on seadmel olulistesse kohtadesse paigaldatud ohutusmärgised. Palun ärge eemaldage neid. Kui need muutuvad loetamatuks või hakkavad maha kooruma, asendage need sobivate varukleebistega.

Kui kasutate kõrgsurvepuhastit, ärge kunagi suunake pihustit otse tootele.

## Üldine ohutusalane teave

Lugege ja mõistke järgmist üldist ohutusalast teavet. Konkreetne ohutusalane teave on toodud kogu käesolevas kasutusjuhendis.

### Lugege ja järgige juhiseid

Enne toote kasutamise alustamist lugege kasutusjuhendit ja järgige juhiseid. Juhiste eiramine võib põhjustada kahjustusi või vigastusi.

### Ainult kvalifitseeritud töötajad

Paigaldamist, kasutamist ja hooldust tohib teostada ainult kvalifitseeritud personal, kes on koolitatud toote paigaldamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks.

### Kontrollida tehnilist riket

Enne toote kasutamise alustamist kontrollige, et see oleks täiesti töökorras. Defektsete komponentide korral pöörduge remondi ja vahetuse saamiseks edasimüüja poole. Defektsed komponendid võivad põhjustada rikkeid, mis võivad põhjustada kahjustusi või vigastusi.

### Hoida heas töökorras

Hoidke pr toode heas töökorras.

### Kasutage originaalvaruosasid

Kasutage ainult Kverneland Groupi originaalvaruosasid. Muude toodete kasutamine võib põhjustada toote talitlushäireid või vähendada ohutust. Garantii ei kehti, kui kasutatakse mitteoriginaalseid varuosi.

### Ärge avage toodet

Ärge avage toote korpust. Korpuse avamine võib põhjustada toote eluea vähenemist ja talitlushäireid. Toote avamine muudab garantii kehtetuks.

### Kontrollige kaableid

Enne toote ühendamist kontrollige kaabli seisukorda, vahetage kahjustatud kaablid välja. Kahjustatud kaablid võivad põhjustada kahjustusi või masina/toote talitlushäireid.

### Ühendage vooluvõrk lahti hoolduse ajal

Paigaldamise või hooldustööde ajal ühendage vooluvõrk akust lahti. Vastasel juhul võib toode kahjustada.

### Vaata temperatuurivahemik

Jälgige masina/toote temperatuurivahemikku:

- Säilitustemperatuur -40 kuni +70 kraadi Celsiuse järgi.

- Töötemperatuur -20 kuni +55 kraadi Celsiuse järgi.

Äärmiselt kõrged või madalad töötemperatuurid võivad põhjustada toote talitlushäireid.

## Kavandatav kasutusviis

See seade on ette nähtud kasutamiseks põllumajanduses või muudes sarnastes töödes. Seadme mis tahes muu kasutamine ei ole sobilik. Tootja ja edasimüüja ei vastuta ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustuste või vigastuste eest.

### Toote puhastamine

Hoidke toode kõikides tingimustes puhtana. Puhastage toodet kuiva või kergelt niiske lapiga.

### Toote ladustamine

Kui toode ei ole traktorile paigaldatud, hoidke seda kuivas ja puhtas kohas. Pidage kinni hoiustamise am- bient temperatuurivahemikust.

### Veaotsing

Tehnilise rikke korral

lõpetage operatsioon!

- viide veaotsingule probleemi lahendamiseks!

- kui probleem püsib, võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga!

Töö jätkamine tehnilise rikke ilmnemisel võib põhjustada seadme kahjustumist!

# Toote tundmaõppimine

## IsoMatch tooted

IsoMatch tootesari on välja töötatud Kverneland Groupi põllumajanduslike töövahendite jälgimiseks, kasutamiseks ja kontrollimiseks.

IsoMatch FarmCentre loob ühenduse töövahendi ja interneti vahel, et...

- suhtlemine FarmCentre serveriga IsoMatch Mobile 4G või IsoMatch Wireless (Wifi) kaudu.

- rakendusmasina andmete kogumine serveris

- TASKDATA saatmine FarmCentre veebisaidi kaudu terminali

- TASKDATA tulemuse üleslaadimine terminalist FarmCentre serverisse

- terminali (traktori) GPS jälgimine

- hoiatusteadete (DTC) saatmine töövahendist FarmCentre'i serverisse

- lihtsate aruannete genereerimine FarmCentre serveris TASKDATA tulemuste põhjal

## Toodete tarne IsoMatch FarmCentre

## Mõõtmed ja kaabli pikkus

## Tehnilised andmed

| Teema | Punkti | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| Üldised omadused: | Tehniline standard LTE | R9 |
|  | HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA | R8 |
|  | 4G sagedusala | B1/B3/B7/B8/B19/B28/B40 |
|  | 3G sagedusala | B1/B6/B8/B19 |
|  | 2G sagedusala | 850/900/1800/1900 |
|  | Võimsus | LTE 23dBm (võimsusklass 3) |
|  |  | HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA |
|  |  | +24dBm (võimsusklass 3) |
|  | Tundlikkus | LTE: Vastab standardile 3GPP TS 36.101 (R9). |
|  |  | HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA +: Com- |
|  |  | vastab 3GPP TS 25.101(R8) nõuetele. |
|  | Toiteallikas | 5V / 700mA |
|  | Mõõtmed | 88mm x 28mm x 11.5mm |

| Teema Punkti |  | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| Kaal Antenni LED AT-käsud Toetatud operatsioonisüsteem |  | <50g sisseehitatud antenn, mis toetab 3G/4G mitmekesisust Võrgu signaali näitamine 3GPP TS 27.007 ja 27.005, Huawei ex tended AT käsk LINUX (tuuma versioon võrdne või suurem kui 2.6.21) |
| Rakendused: | MS237h-153 | MS237h-153 saab integreerida POS-masinate, arvestite, meditsiiniseadmete jne, et saavutada andmeedastus, sõnumite kaugjuhtimine, hääle- ja veebipõhised uuendused ja muud funktsioonid. |
| Andmete omadused: | LTE DC-PA+ HSPA+ | DL 150Mbps/UL 50 Mbps DL 42Mbps kuni 21,6 Mbit/s andmesideteenus |

| Teema | Punkti | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| Lisafunktsioonid: | Uuendamine Seadme haldamine | Online tarkvara uuendamine Seadme kaugjuhtimine SMS-i teel (vajab kohandamist) Märkused: MS2372h ei toeta samaaegselt SMS-sõnumite saatmist ja kaugjuhtimise võimalusi. |
| Liidesed: | USB SIM-kaardi pordid | USB (tüüp A) Standardne SIM/USIM-kaart (2FF) Väline antenniport |
| Sertifikaadid |  | CE/GCF/FCC (sertifitseerimine plaanil) |

Märkus! Vaadake spetsifikatsioonide kohta riistvara juhendi uusimat versiooni.

Huawei jätab endale õiguse teha muudatusi või parandusi mis tahes toodetesse ilma eelneva teavitamiseta.

## Toodete tarne IsoMatch Wireless PRO

## Mõõtmed ja kaabli pikkus

## Tehnilised andmed

| Teema | Punkti | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| Üldised omadused: | Standard | 802.11a/b/g/n |
| Kiibistik: | Mac/BB/RF | Ralink RT5572 |
| Host-liides: |  | USB 2.0 |
| Raadio: | Antenni | Integreeritud trükitud antennid, 2T2R 802.11a ISM sagedusala: 5.150 ~ 5.825GHz |
|  | Töösagedus | 802.11g ISM sagedusala: 2.400 ~ 2.4835GHz *kohaldatakse kohalikke eeskirju 802.11b: DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) |

| Teema | Punkti | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| Modulatsioon: |  | 802.11a/g: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
|  |  | 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
|  |  | ANT1: 802.11a: 13dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: 17dBm ± 2dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: 15dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): 13dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 80,211 g (HT40): 13dBm ± 2dBm@MCS7 |

| Teema | Punkti | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| Võimsus |  | ANT1: 802.11a: 13dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: 17dBm ± 2dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: 15dBm ± 2dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): 12dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): 13dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | 80,211 g (HT40): 13dBm ± 2dBm@MCS7 |
|  |  | ANT1: 802.11a: ≤ -71dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: ≤ -88dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: ≤ -74dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): ≤ -71dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): ≤ -71dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): ≤ -72dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT40): ≤ -690dBm@MCS7 |

| Teema | Punkti | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
|  | Vastuvõtutundlikkus | ANT2: 802.11a: ≤ -70dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11b: ≤ -88dBm@11Mbps |
|  |  | 802.11g: ≤ -74dBm@54Mbps |
|  |  | 802.11an (HT20): ≤ -70dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11an (HT40): ≤ -70dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT20): ≤ -73dBm@MCS7 |
|  |  | 802.11gn (HT40): ≤ -70dBm@MCS7 |
| Energiatarve: | Jätka TX Jätka RX | Max 450mA@2TX Max 175mA@2RX |
| Tööpinge: |  | DC 5V ± 10% |
| Keskkonnakaitse: | Temperatuurivahemik Niiskus (mitte-kon- densatsioon) | 0 ~ 50°C (töötamine) -10 ~ 70°C (säilitamine) 5 ~ 90% (töötamine) 5 ~ 95% (säilitamine) |
| Füüsiline kirjeldus: | Mõõtmed Kaal | 76.9mm x 26.1mm x 10.7mm < 10g |

| Teema |  | Punkti | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarkvara: | Juht Turvalisus | Windows XP / Vista / Win 7, Linux WEP, WPA, WPA2, WPS |  |

## Ühilduvus ja süsteeminõuded

## Sisestage ting SIM-kaart

Oluline: IsoMatch Mobile dongle'i kasutuselevõtmine ainult kaasasoleva IsoMatch Mobile M2M SIM-kaardiga!

## IsoMatch Mobile USB mälupulga positsioonid IsoMatch Tellus PRO-l

## IsoMatch Mobile USB-pulga ühendamine IsoMatch Tellus PRO-sse

## IsoMatch Mobile USB-mälupulga positsioonid IsoMatch Tellus GO+ seadmes

## IsoMatch Mobile USB-pulga ühendamine IsoMatch Tellus GO+ seadmega

## IsoMatch Wireless PRO USB-pulga positsioonid IsoMatch Tellus PRO-l

## IsoMatch Wireless PRO USB-pulga ühendamine IsoMatch Tellus PRO-sse

## IsoMatch Wireless PRO USB-pulga positsioonid IsoMatch Tellus GO+ seadmes

## IsoMatch Wireless PRO USB-pulga ühendamine IsoMatch Tellus GO+ seadmega

## LED-ühendustähiste olekud

Märkus! Pärast IsoMatch FarmCentre dongle'i sisestamist võtab ühenduse loomine 20-30 sekundit.

Kui IsoMatch Mobile dongle on terminaliga ühendatud, püüab IsoMatch Mobile dongle luua ühendust Iso- Match FarmCentre'iga, mida näitab vilkuv roheline LED.

Kui ühendus on edukalt loodud, süttib LED-tuli stabiilselt kas sinine või lilla, sõltuvalt sellest, millist IsoMatch Mobile dongle'i kasutatakse (3G või 4G).

## IsoMatch Mobile dongle ühenduvuse probleemi diagnostika

Mingitel põhjustel võib LED ikka veel vilkuda.

Kui IsoMatch Mobile dongle'i LED vilgub endiselt roheliselt (ühendus VODAFONE'iga puudub) 20-30 sekundit pärast sisestamist,

- lükake kaane koos LED-aknaga tagasi,

- eemaldage SIM-kaart,

- puhastage SIM-kontaktid ja

- sisestage SIM-kaart uuesti.

Kui see vilgub endiselt roheliselt, võib SIM-kaart olla deaktiveeritud. Asendage SIM-kaart aktiivse vastu.

Kui IsoMatch Mobile dongle'i LED vilgub endiselt siniselt (ühendus IsoMatch FarmCentre'iga puudub) 20-30 sekundit pärast sisestamist,

- lükake kaane koos LED-aknaga tagasi,

- eemaldage SIM-kaart,

- kontrollige, kas SIM-kaardi tüüp on õige. Kasutada saab ainult kaasasolevaid IsoMatch FarmCentre M2M SIM-kaarte.

## Ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva seadistamine terminalis

- Käivitage terminal, liikuge konfiguratsiooniaknale ja kontrollige, kas ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva seaded on õiged ja vastavad, nii et rakendusandmed ja GPS-andmed oleksid mõlemad õigete ajatemplitega.

  - Ajavööndi seadistamine

  - Aja seadistamine

  - Kuupäeva määramine

# Registreerimine ja sisselogimine My Kvernelandis või My Viconis

Märkus: Palun kasutage selliseid internetibrausereid nagu Chrome, Firefox või Safari. Windows Internet Explorer ja Edge ei ole praegu soovitatav.

- Alustage aadressilt my.kverneland.com/my.vicon.eu ja valige keeleseadistus.

  - Keele seadistus

IsoMatch FarmCentre'iga alustamiseks on kaks võimalust:

- Kui te ei ole veel registreeritud kasutaja, valige palun Alustamine ja järgige registreerimisprotsessi, et luua Minu Kverneland ID.

- Juba registreeritud kasutajana valige lihtsalt Juba kasutaja, et siseneda.

  - Registreerimisega alustamine

  - Kasutajate sisselogimine

  - Sisselogimise nupp

  - Registreeri nupp

## Alustamine b y registreerimine

- Minu Kverneland ID loomiseks vajutage nuppu Registreeri.

Avaneb aken, mis nõuab kasutaja e-posti aadressi täitmist.

  - E-posti aadressi väli

  - Tõenduskoodi saatmise nupp

  - Järgmine nupp

- Täitke e-posti aadress ja vajutage nuppu Saada kinnituskood.

- Kinnituskood saadetakse antud e-posti aadressi postkasti.

Avaneb aken, milles palutakse kinnitada kinnituskoodi.

  - E-posti aadressi väli

  - Kinnituskoodi väli

  - Kontrollida koodi nuppu

  - Uue koodi taotlemise nupp

- Kontrollige postkastist kinnituskoodi.

Kverneland Groupi konto e-posti kinnituskoodi leiate postkastist.

Märkus: Juhul, kui postkastist ei leia kinnituskoodi,

- palun kontrollige ka rämpsposti kausta või

- küsida uut koodi, vajutades nuppu Uus kooditaotlus.

  - Edastatud kontrollkood

- Kopeerige edastatud kinnituskood.

- Sisestage edastatud kinnituskood selleks ettenähtud väljale.

  - E-posti aadressi väli

  - Kinnituskoodi väli

  - Kontrollida koodi nuppu

- Seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu Kontrolli kood.

Pärast koodi kinnitamise nupu vajutamist palutakse kasutajal täiendada oma profiili isiklike andmetega.

  - Mõned üksikasjad on kohustuslikud, mõned vabatahtlikud.

  - Kohustuslik teave on tähistatud väikese punase tärniga.

Protsessi lõpus palutakse kasutajal anda nõusolek andmete kasutamiseks ja täita.

    - Kasutaja nõusolekud

- Nõustuge kasutustingimustega ja vajutage nuppu Complete.

## Kasutajana alustamine

- Kasutajana sisselogimiseks vajutage nuppu Login.

Avaneb Kverneland Groupi sisselogimisekraan.

  - Kasutaja nimi

  - Parool

  - Sisenemise nupp

- Täitke nõutud andmed ja vajutage nuppu Login.

# IsoMatch FarmCentre

- Kasutajana sisselogimiseks vajutage nuppu Login.

Ekraanil Welcome to my Kverneland avaneb erinevaid valikuid pakkuv ekraan.

  - Registreeri masin

  - Minu laevastik

  - IsoMatch FarmCentre

  - Võtke ühendust

  - Sündmused ja pakkumised

  - Minu konto

Minu varuosade teenus

- Vajutage nuppu IsoMatch FarmCentre.

Avaneb aken, mis teavitab privaatsuse ja küpsiste seadistamisest ning palub nõusolekut.

  - Privaatsus ja teave küpsiste kohta

  - Nõusoleku nupp

Palun lugege kasutustingimusi, SAPi teatist ja meie küpsiste poliitikat.

- Vajutage nuppu Accept.

Avaneb aken, mis algatab registreerimisprotsessi ja küsib kehtiva litsentsi aktiveerimiskoodi sisestamist. Litsentsi aktiveerimiskoodi leiate IsoMatch FarmCentre infokirjast, mis asub seadistuskomplekti karbis.

Kui teil tekib litsentsi aktiveerimiskoodi sisestamisega seotud probleeme, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

  - Litsentsi aktiveerimiskood

  - Aktiveeri litsentsi nuppu

  - Jätkata ilma Li- cense nupu aktiveerimiseta

- Sisestage kehtiv litsentsi aktiveerimiskood ja vajutage nuppu Aktiveeri litsents või otsustage jätkata ilma kehtiva litsentsikoodi aktiveerimiseta.

Järjestikku avanevas aknas palutakse sisse logida konto või registreerimise kaudu.

  - Logi sisse või registreeri nuppu

- Registreerimisprotsessi jätkamiseks vajutage nuppu Logi sisse või registreeru.

Registreerimisprotsessi teine aken avaneb, mis võimaldab kasutajal registreerida masinat või jätta registreerimine esialgu vahele.

Selles registreerimismenetluse osas saab kasutaja lisada traktoreid ja terminale.

  - Nupp "Lisa terminali

  - Traktori lisamise nupp

  - Järgmine nupp

  - Hetkel vahelejätmise nupp

- Vajutage nuppu Lisa terminal või jätke see esialgu vahele.

Järgmine avanev aken võimaldab kasutajal lisada terminali.

  - Terminali nime väli

  - MAC-aadressi väli

  - Nupp "Lisa terminali

- Nimetage terminal.

Andes terminalile unikaalse nime, on seda lihtne jälgida FarmCentre'i veebisaidil.

- Sisestage MAC-aadress.

Märkus: Terminali MAC-aadress asub terminali ekraanil terminali menüü teabe vahekaardil.

- Pärast terminali nimetamist ja MAC-aadressi sisestamist vajutage nuppu Lisa terminal.

Kasutaja suunatakse ümber registreerimisprotsessi teise aknasse. Selles registreerimismenetluse osas saab kasutaja lisada traktoreid.

  - Nupp "Lisa terminali

  - Traktori lisamise nupp

  - Järgmine nupp

  - Hetkel vahelejätmise nupp

- Vajutage nuppu Lisa traktorit või jätke see esialgu vahele.

Järgmine avanev aken võimaldab kasutajal lisada traktori.

  - Traktori nime väli

  - MAC-aadressi väli

  - VIN-numbri väli

  - Traktori lisamise nupp

- Nimetage traktor.

- Sisestage MAC-aadress.

- Sisestage VIN-number.

Märkus: VIN-number asub kas traktori šassiil või käigukastil või juhiistme all või otse armatuurlaual. VIN-number koosneb 17 tähemärgist, enne 18. juunit 2014 ehitatud traktoritel on 6-kohaline seerianumber.

- Vajutage nuppu Lisa traktor.

Kasutaja suunatakse ümber registreerimisprotsessi teise aknasse.

- Vajutage nuppu Järgmine.

Registreerimisprotsessi kolmas aken avaneb, mis võimaldab kasutajal lisada SIM-kaarte või esialgu vahele jätta.

Selles osas saab kasutaja registreerimisprotseduuri käigus registreerida SIM-kaardi(d). Märkus: SIM-kaardi registreerimine ei ole kohustuslik.

  - SIM-kaardi lisamise nupp

  - Valmis nupp

  - Hetkel vahelejätmise nupp

- Vajutage nuppu Lisa SIM-kaart või jätke see esialgu vahele.

Palun jätkake SIM-kaardi numbri sisestamist, et tagada terminali turvaline ühendamine IsoMatch FarmCentre'iga igal ajal välitöödel.

  - SIM-kaardi nimeväli

  - SIM-numbri väli

  - SIM-kaardi salvestamise nupp

- Valige SIM-kaardi nimi.

- Sisestage SIM-kaardi number (19 numbrit).

- Vajutage nuppu Salvesta SIM-kaart.

Terminal on nüüd edukalt registreeritud IsoMatch FarmCentre'is ja veebipõhise seadistuse saab lõpule viia.

Täiusliku toimimise tagamiseks järgige lehekülje allosas olevaid juhiseid.

  - Lae alla kasutusjuhend

  - Start now nupp

- Vajutage kasutusjuhendi allalaadimiseks nuppu Download Manual (Käsikirja allalaadimine).

või

- alustada, vajutades nuppu Start Now.

# IsoMatch FarmCentre veebisait

Pärast terminali registreerimisprotseduuri läbimist avaneb ekraan Dashboard.

  - Valikumenüü

  - Registreeritud kasutaja

  - Toetus

  - Seaded

  - Logi välja

    - Kaart

Teatiste väli

Ülesande väli

Märkus: Automaatne uuendamine toimub iga 15 sekundi järel.

Minu masinate väli

    - Töötav ekraan

## Seaded

### Profiili seaded isiklikud andmed

- Pärast seadete nupu vajutamist avaneb profiili ülevaateaken, mis võimaldab muuta kasutajaga seotud andmeid ja lisada SIM-kaarte.

  - Kasutaja nimi

  - E-posti aadress

  - Kodu koordinaadid

  - Keele seadistus

  - Profiili muutmise nupp

  - SIM-kaardi lisamise nupp

  - SIM-kaardi teave

  - Litsentsiteave

### \ Profiili redigeerimine

- Pärast nupu Edit Profile vajutamist avaneb profiili seadete ekraan, mis võimaldab muuta kasutajaga seotud andmeid ja muu hulgas kleepida isikupärastatud kasutajapilti.

  - Eesnimi

  - Keskmine nimi

  - Perekonnanimi

  - Ettevõtte nimi

  - Riik/piirkond

  - Postiindeks

  - Linn

  - Maja number

  - Tänavapoolne aadress

  - Mobiiltelefon

  - Käibemaksunumber

  - Salvesta profiili nuppu

### \ SIM-kaardi lisamine

- Vajutage nuppu SIM-kaart, et jõuda SIM-kaardi registreerimise ekraanile , kus saab SIM-kaardi(d) registreerida. SIM-kaardi registreerimine ei ole kohustuslik.

  - SIM-kaardi nimeväli

  - SIM-numbri väli

  - SIM-kaardi salvestamise nupp

- Valige SIM-kaardi nimi.

- Sisestage SIM-kaardi number (19 numbrit).

- Vajutage nuppu Salvesta SIM-kaart.

### SIM-kaardi nime muutmine

- Vajutage funktsiooninuppu Edit.

Avanev ekraan võimaldab kasutajal muuta SIM-kaardi nime.

  - SIM-kaardi nimi

  - Muudatuste salvestamise nupp

- Pärast SIM-kaardi nime muutmist vajutage muudatuste kinnitamiseks nuppu Salvesta muudatused.

- Alternatiivselt saab SIM-kaardi eemaldada, vajutades nuppu Kustuta.

### \ Traktori ja terminali seaded

- Vajutage nuppu Traktorid ja terminalid, et pääseda Traktorite ja terminalide seadete ekraanile, kus saab lisada traktoreid ja terminale ning kanda juba registreeritud terminalide omanikud üle teistele registreeritud kasutajatele.

  - Traktori lisamise nupp

  - Registreeritud traktori väli

  - Nupp "Lisa terminali

  - Registreeritud terminali väli

### Traktori lisamine

- Vajutage nuppu Lisa traktor.

  - Traktori nime väli

  - MAC-aadressi väli

  - VIN-numbri väli

  - Traktori lisamise nupp

- Nimetage traktor.

- Sisestage MAC-aadress.

- Sisestage VIN-number.

Märkus: VIN-number asub kas traktori šassiil või käigukastil või juhiistme all või otse armatuurlaual. VIN-number koosneb 17 tähemärgist, enne 18. juunit 2014 ehitatud traktoritel on 6-kohaline seerianumber.

- Vajutage nuppu Lisa traktor.

Hiljuti lisatud traktor ilmub registreeritud traktorina Traktorite loetelus.

### Lisage terminal

- Vajutage nuppu Lisa terminal.

  - Terminali nime väli

  - MAC-aadressi väli

  - Nupp "Lisa terminali

- Nimetage terminal.

- Sisestage MAC-aadress.

- Pärast terminali nimetamist ja MAC-aadressi sisestamist vajutage nuppu Add Terminal. Hiljuti lisatud terminal ilmub registreeritud terminalina terminali loendisse.

### Rakendab seadeid

- Vajutage nuppu Tööriistad, et pääseda töövahendite seadete ekraanile, kus saab juba registreeritud töövahendite omandiõigused teistele registreeritud kasutajatele üle kanda.

  - Rakendage nimi ja identifitseerimisnumber

  - Seerianumber

  - Funktsiooni redigeerimine

  - Rakendamise staatus

### Muuda rakendusi

- Vajutage funktsiooninuppu Edit.

Avanev ekraan võimaldab kasutajal muuta rakenduse nime.

  - Rakendaja nimi

  - Muudatuste salvestamise nupp

- Pärast rakenduse nime redigeerimist vajutage muudatuste kinnitamiseks nuppu Salvesta muudatused.

### Tugifunktsioon

- Pärast nupu Support vajutamist avaneb ekraan Support, mis võimaldab kasutajal alla laadida IsoMatch FarmCentre kasutusjuhendi.

  - Lae alla kasutusjuhend

  - Sulge nupp

- IsoMatch FarmCentre kasutusjuhendi allalaadimiseks vajutage nuppu Download user manual.

- Pärast IsoMatch FarmCentre kasutusjuhendi edukat allalaadimist vajutage nuppu Close, et sulgeda tugifunktsiooni ekraan.

## Valikumenüü ülevaade

Valikumenüü põhiekraani paremal pool võimaldab kasutajal valida armatuurlaua, kaardi, masinate, ülesannete ja põllumajanduslike tööriistade vahel.

  - Armatuurlaua nupp

  - Kaardinupp

  - Masinate nupp

  - Ülesannete nupp

  - Agronoomiliste tööriistade nupp

## Armatuurlaua ekraan

Armatuurlaua ekraanil kuvatakse lisaks väljale "Minu masinad", väljale "Ülesanded" ja väljale "Teated" kaart, millel on kõigi kontoomaniku poolt registreeritud terminalide, traktorite ja seadmete geograafilised asukohad, kas aktiivsed (tumerohelised) või mitteaktiivsed (hallid).

Registreeritud terminal Registreeritud traktor

Registreeritud töövahend (antud juhul laotur)

### Minu masinate väli

Väljal "Minu masinad" antakse ülevaade aktiivses või mitteaktiivses olekus masinate koguarvust.

- Väljale Minu masinad pääseb ka, kui vajutada paremal asuva valikumenüü nupule Masinad.

### Ülesannete väli

Väljal "Ülesanded" kuvatakse teostatud ja/või kavandatud ülesanded päeva või nädala lõikes.

- Väljale Ülesanded pääseb ka paremal asuva valikumenüü nupu Ülesanded abil.

### Teatiste väli

Väljal Teated on kõik sissetulevad teated ja hoiatused loetletud kronoloogilises järjekorras.

## Kaardi ekraan

- Vajutades nuppu Kaart, avaneb ekraan Kaart.

  - Laevastiku vahekaart

  - Jälgimise vahekaart

  - Kaardi tööriistad

## Kaardi tööriistad

### Stiili valik

- IsoMatch FarmCentre võimaldab valida geograafiliste kaartide erinevate esitusviiside vahel, vajutades nuppu "Muuda vaadet".

  - Satelliidi vaade

  - Hübriidvaade

  - Vaade maanteele

- Halli skaala vaade

- Öine vaade

- Terra vaade

Muud tööriistad stiililehe paletil on nupud suurendamine ja vähendamine, nupp pikeerimine ja pööramise nupp.

  - Nuppude Zoom in ja Zoom out vajutamisega saab suumida ja vähendada järk-järgult 5% kaupa.

  - Pikendusnuppu vajutades saab vaatamisnurka vastavalt muuta puhtalt ülaltvaates nii-öelda simuleeritud 3D vaatamisnurka.

  - Pööramisnuppu vajutades saab kaardi orientatsiooni kohandada vastavalt kasutaja vajadustele, keerates seda päripäeva ja vastupäeva.

## Kaardi vahekaardid

### Laevastiku vahekaart

Vahelehel saab kasutaja aktiveerida Geofence'i. Ekraanil Fleet kuvatakse valitud terminali või terminaliga ühendatud seadme viimane lokaliseeritud asukoht.

Geofence on virtuaalne tara või märge füüsilise asukoha ümber. Nagu tõeline tara, loob Geofence piirid asukoha ja seda ümbritseva ala vahel. Geofence tuvastab liikumised määratletud alal ja annab hoiatusi, kui määratletud ala ületatakse.

    - Geofence nupp

    - Geofence'i aktiveerimise nupp

  - Vajutage nuppu Geofence activation.

  - Geofence'i saab deaktiveerida, vajutades Geofence'i deaktiveerimise nuppu.

Ekraanil, mis avaneb, kuvatakse registreeritud traktori või terminali (olenevalt sellest, kumb on registreeritud) geofüüsik koos eelnevalt määratud raadiuse parameetriga.

    - Traktori asend

    - Geofence

- Traktori või terminali ikoonile klõpsates avaneb väike aken, mis annab põhiteavet kaubamärgi, mudeli ja tegevusoleku kohta. Link võimaldab kasutajal minna otse masina ekraanile üksikasjalikuma teabe saamiseks.

### Tr acking tab

Vaheleht jälgimine võimaldab seadistada ajafiltri, et jälgida terminali ja seadme jälgimisajalugu või lokaliseerida viimast veebipõhist GPS-positsiooni.

  - Masinate nimekirja rippmenüü

  - Alguskuupäeva valik

  - Algusaegade valik

  - Lõppkuupäeva valik

  - Lõpptunni valik

  - Trajektoori vaatamise nupp

  - Viimane teadaolev asukoht

  - Ajafiltri lähtestamise nupp

### Ajafilter

- Ajafiltri algusparameetrid saab hõlpsasti määrata, vajutades kalendri ikooni Start date.

  - Tagasi/ettepoole valik

  - Kuu valiku rippmenüü

  - Jälgimisajalugu saadaval

Rohelisega märgitud kuupäevad näitavad, et jälgimisajalugu on saadaval ja seda saab valida.

- Valige alguskuupäev, klõpsates valitud kuupäeval.

- Vajutades ikoonile Start hour, saab kasutaja määrata algtunnid.

  - AM/PM valik

  - Tunnid

  - Protokoll

- Korrake seda protseduuri lõpukuupäeva ja lõpptunni jaoks. Märkus! Maksimaalne jälgimisperiood, mida saab määrata, on 24 tundi.

- Vajutage seejärel nuppu View trajectory.

Avaneb jälgimisekraan, kus kuvatakse masinate nimekirjast eelnevalt valitud masina rajad, mis põhinevad määratud ajafiltri seadistustel.

Ilmuv ekraan näitab terminali/rakenduse jälgimist, sealhulgas algus- ja lõpp-punkti soovitud ajavahemiku jooksul.

  - Lähtepunkt

  - Viimane teadaolev asukoht

  - Lõpp-punkt

- Vajutage väljal Viimane teadaolev asukoht.

- Viimane teadaolev asukoht

- Ajafiltri välja lähtestamine

Terminali või traktori viimast teadaolevat asukohta näitab väike ruuduline lipuke.

- Ajafiltri seadete muutmiseks vajutage väljal Reset Time Filter (Ajafiltri lähtestamine).

## Masinad ekraan

- Vajutades nuppu Masinad, avaneb ekraan Masinad.

Ekraanil Minu masinad kuvatakse lisaks ülevaadet masinate koguarvust, mis on aktiivses või

mitteaktiivne olek, kolm veergu kõigi ühendatud masinate ja seadmetega.

  - Graafiline ekraan masinate koguarv

  - Kõik loetletud seadmed, olenemata nende staatusest (aktiivne või mitteaktiivne).

  - Ühendatud masinad

### Ühendatud masinad

Veerg Ühendatud masinad näitab kõiki traktoreid ja nendega ühendatud töövahendeid või terminaale. Rohelised või hallid punktid näitavad, kas need on aktiivses või mitteaktiivses olekus.

Rohelistel piktogrammidel klõpsates avaneb ekraan, millel on kõik võimalikud andmed traktorite ja nendega ühendatud terminalide või masinate kohta.

- Klõpsake rohelisel traktori piktogrammil.

#### Avaneb masinate andmete ekraan, kus kuvatakse masina identifitseerimisteave, ülesannete täitmise teave ja masina andmed.

  - Analüüsige masina andmeid

  - Vaikimisi diagrammi sirvimine

  - Masina identifitseerimine

  - Ülesande täitmise andmed

  - Masinate andmevälja

### Analüüsige masina andmeid

- Vajutage nuppu Analyse Machine Data.

Avanev ekraan võimaldab kasutajal luua graafikuid ja aruandeid.

valitud traktori või töövahendi parameetrite alusel.

  - Ajavahemiku valik päeva(de), kuu või aasta järgi

  - Ajaperioodi valik kalendri järgi

  - Parameetrite valik (maksimaalselt 2 parameetrit)

  - Aruande loomise nupp

- Pärast ajaperioodi ja parameetri valiku määramist vajutage nuppu

#### Aruande loomise nupp.

Ekraanil avaneb genereeritud graafik, mis põhineb eelneval ajavahemikul ja parameetrite valikul.

  - Valitud ajavahemik

  - Diagrammi lüliti

Kasutades diagrammi lülitit, saab valitud parameetreid kuvada kahel viisil, nii tulpdiagrammina kui ka joongraafikuna.

  - Graafiku väli

  - Aruande allalaadimise nupp

- Vajutades nuppu Aruande allalaadimine, luuakse masinaandmete analüüsiaruanne PDF-vormingus.

- Pärast masinaandmete analüüsiaruande edukat allalaadimist vajutage nuppu Exit, et saada tagasi masinaandmete ekraanile.

Ekraan, mis avaneb, küsib kinnitust.

  - Kinnitusnupp

  - Tühista nupp

- Tagasi pöördumiseks aadressile masinaandmete ekraanile vajutage kinnitamisnuppu.

### Vaikimisi diagrammi sirvimine

- Vajutage nuppu Browse Default Chart.

Avanev ekraan võimaldab kasutajal luua valitud traktori või töövahendi parameetrite põhjal graafikuid ja aruandeid.

  - Ajavahemiku valik päeva(de), kuu või aasta järgi

  - Ajaperioodi valik kalendri järgi

  - Vaikimisi graafiku valik

  - Aruande loomise nupp

- Pärast ajaperioodi ja vaikimisi graafiku valiku määramist vajutage nuppu

#### Aruande loomise nupp.

Ekraanil kuvatakse genereeritud vaikimisi graafik, mis põhineb eelneval ajavahemikul ja de- rikke graafiku valikul.

  - Valitud ajavahemik

  - Graafiku väli

  - Aruande allalaadimise nupp

- Vajutades nuppu Aruande allalaadimine, genereeritakse vaikimisi diagrammi aruanne PDF-vormingus.

- Pärast vaikimisi diagrammiaruande edukat allalaadimist vajutage nuppu Exit, et pääseda tagasi masinaandmete ekraanile.

Ekraan, mis avaneb, küsib kinnitust.

  - Kinnitusnupp

  - Tühista nupp

- Tagasi pöördumiseks aadressile masinaandmete ekraanile vajutage kinnitamisnuppu.

### Kõik seadmed

Veerg Kõik seadmed näitab kõiki seadmeid, olenemata nende staatusest (aktiivne või mitteaktiivne). Roheline või

hallid punktid näitavad, kas nad on aktiivses või mitteaktiivses olekus.

Rohelistel piktogrammidel klõpsates avaneb ekraan, millel on kõik võimalikud põhiandmed traktorite ja nendega ühendatud terminalide või töövahendite kohta.

- Klõpsake rohelisel töövahendi piktogrammil.

#### Avaneb masinate andmete ekraan, kus kuvatakse masina identifitseerimisteave, ülesannete täitmise teave ja masina andmed.

  - Analüüsige masina andmeid

  - Vaikimisi diagrammi sirvimine

  - Masina identifitseerimine

  - Ülesande täitmise andmed

Masinate andmevälja

  - Täiendav andmeväli

### Masinate andmed

- Kui klõpsate masinaandmete väljal, avanevad kõik kasutaja jaoks olulised masina põhiandmed.

- Klõpsake uuesti väljal Masinate andmed, et sulgeda masina põhiandmed.

### Täiendavad andmed

- Klõpsates väljal Further Data (Täiendavad andmed), avanevad kõik masina andmed.

Märkus! See tähendab, et kuigi kõiki andmeid levitatakse, ei ole kõik andmed kasutaja jaoks asjakohased.

- Klõpsake uuesti väljal Further Data, et sulgeda kõik masina andmed.

## Ülesannete ekraan

- Vajutades nuppu Ülesanded avaneb ekraan Ülesanded.

Ülesannete ekraanil kuvatakse kavandatud ja täidetud ülesanded päeva või nädala kaupa ning see võimaldab kasutajal ülesanded üles laadida.

  - Värskenda nuppu

  - Ülesande ülesande üleslaadimise nupp

  - Planeeritud ülesanded

  - Saada TASKDATA väli

  - Täidetud ülesanded

### Planeeritud ülesanded

Planeeritud ülesannete puhul saab kasutaja laadida ülesanded üles, mis seejärel ilmuvad planeeritud ülesannete loetellu.

- Kui vajutate nuppu Ülesannete üleslaadimine, ilmub hüpikaken Ülesannete üleslaadimine.

  - Valige TASKDATA nupp

  - Ülesande ülesande üleslaadimise nupp

- Seega vajutage kõigepealt nuppu Select TASKDATA ja otsige sihtkoht, kus asub soovitud ülesande andmete kaust.

Märkus: Valitud ülesande andmekaust peab olema pakitud (zipped).

- Seejärel vajutage nuppu Ülesande ülesande üleslaadimine.

Valitud ülesande andmed laaditakse üles ja need ilmuvad planeeritud ülesannete loetellu.

vastavalt kättesaamise kuupäevale.

### Saada TaskData

Lisaks võimaldab Planeeritud ülesanded saata TASKDATA.

- Klõpsake väljal Send Task, et avada hüpikaken Send Task.

Väljapandud aknas on kaks võimalust TASKDA- TA saatmiseks, üks AgriRouteri ja teine IsoMatch FarmCen- tre kaudu.

  - TASKDATA saatmine AgriRouteri nupu kaudu

  - TASKDATA saatmine IsoMatch FarmCentre but- ton kaudu

  - Sulge nupp

- Otsustage, kas saata TASKDATA AgriRouteri või IsoMatch FarmCentre'i kaudu ja vajutage vastavalt sellele nupule.

- Klõpsake nupule Send TASKDATA via AgriRouter. Avaneb järgmine aken:

  - TASKDATA nime redigeerimisväli võimaldab kasutajal muuta ülesande nime

  - TASKDATA vastuvõtja väli, et määrata soovitud vastuvõtja (kõik registreeritud terminalid või jälgimisseadmed, mis kuuluvad sellele kontole / on loetletud rippmenüüs).

  - Ülesande saatmise nupp

- Klõpsake nupule Saada ülesanne, et saata TASKDATA valitud saajale.

- Klõpsake nupule Send TASKDATA via IsoMatch FarmCentre. Avaneb järgmine aken:

  - TASKDATA nime redigeerimisväli võimaldab kasutajal muuta ülesande nime

  - TASKDATA vastuvõtja väli, et määrata soovitud vastuvõtja (kõik registreeritud terminalid või jälgimisseadmed, mis kuuluvad sellele kontole / on loetletud rippmenüüs).

  - Ülesande saatmise nupp

- Klõpsake nupule Saada ülesanne, et saata TASKDATA valitud saajale.

Kui valite ülesande andmed, määrates klõpsumärgi Planeeritud ülesanded, avaneb kaks lisafunktsiooni.

- Valige TASKDATA jaotises Planeeritud ülesanded.

Ülesande funktsiooni allalaadimine

  - Ülesande kustutamise funktsioon

- TASKDATA allalaadimiseks vajutage nuppu Download.

- TASKDATA kustutamiseks vajutage nuppu Kustuta.

### Täidetud ülesanded

Teostatud ülesannetes saab kasutaja alla laadida, eksportida või kustutada TASKDATA.

Valides TASKDATA, seades klõpsumärguandega sooritatud ülesanded, ilmub neli lisafunktsiooni.

- Valige TASKDATA jaotises Tehtud ülesanded.

- TASKDATA aruannete allalaadimiseks vajutage nuppu Aruannete allalaadimine.

- TASKDATA eksportimiseks vajutage nuppu Export.

- TASKDATA allalaadimiseks vajutage nuppu Download.

- TASKDATA kustutamiseks vajutage nuppu Kustuta.

- Kustuta funktsioon

- Funktsiooni allalaadimine

- Ekspordifunktsioon

- Aruande allalaadimise funktsioon

  - Vajutades nuppu Aruande allalaadimine, saab kasutaja valida kolme võimaluse vahel:

    - Lae alla PDF-aruandena

    - Lae alla Exceli failina

    - Lae alla kõik aruanded .zip formaadis

  - Vajutades nuppu Export, avaneb aken EXPORT TASKDATA.

    - TASKDATA nimi

    - TASKDATA vastuvõtja väli, et määrata de- sired adressaat

    - Ülesande saatmise nupp

  - Klõpsake nupule Saada ülesanne, et saata TASKDATA valitud saajale.

  - Vajutades nuppu Download, salvestatakse allalaaditud TASKDATA .zip-formaadis.

### Planeeritud ja teostatud ülesannete uuendamine

  - Vajutades nuppu Värskenda kuvatakse planeeritud ja teostatud ülesanded.

ajakohastatakse uute kavandatud ja/või teostatud ülesannetega AgriRouteri kaudu.

    - Uus planeeritud ülesande kanne

    - Uus teostatud ülesande kanne

## Agronoomilised vahendid

  - Pärast nupu Agronoomilised tööriistad vajutamist valikumenüüs avaneb tööriistade poe lehekülg

ilmub.

Tööriistapoe lehekülg võimaldab kasutajal luua kaardid MyDataPlant'i kaudu või vahetada uni-

mitmekülgsed andmed põllumajandustootjatele ja põllumajandusettevõtjatele, et ühendada masinad ja põllumajanduslikud tarkvaralahendused tootjate vahel AgriRouteri kaudu.

    - AgriRouter

    - MyDataPlant

# IsoMatch FarmCentre on IsoMatch Tellus PRO süsteemis

  - Käivitage terminal ja vajutage rakenduste valijat.

  - Vajutage nuppu Rakendused.

Avaneb rakenduste sektsioon, kus on loetletud kõik praegu saadaval olevad rakendused.

    - FarmCentre nupp

  - Vajutage nuppu FarmCentre.

Avaneb IsoMatch FarmCentre'i stardiekraan.

Märkus: sõltuvalt kasutatavast ühendusseadmest, IsoMatch FarmCentre'ist või IsoMatch Mobile dongle'ist, on ühendusolekute kujutis erinev.

Allpool olev pilt illustreerib IsoMatch Mobile'i dongle'i ühendust.

    - IsoMatch FarmCentre logo väli.

    - IsoMatch traadita ühenduse olek

    - GPS-ühenduse olek

    - Andmebaasiühenduse staatus

    - IsoMatch Mobile ühenduse staatus

    - Rakendada ühenduse staatust

    - IsoMatch FarmCentre litsentsi staatus

Allpool olev pilt illustreerib ühendust IsoMatch FarmCentre'iga, mis on loodud IsoMatch Wireless dongle'i abil.

    - IsoMatch Traadita ühenduse staatus

    - IsoMatch Mobile ühenduse staatus

## IsoMatch FarmCentre'i ühendusseisundid

Viis IsoMatch FarmCentre'i ühenduse staatuse ikooni võivad erineda sõltuvalt nende tegelikust ühendusest iga ikoon kaks korda.

### Rakendada ühenduse staatust

Rakendada ühendatud.

Rakendus ei ole ühendatud.

### IsoMatch Mobile ühenduse staatus

IsoMatch Mobile dongle ühendatud.

IsoMatch Mobile dongle ei ole ühendatud.

### IsoMatch traadita ühenduse olek

IsoMatch Wireless dongle ühendatud. IsoMatch Wireless dongle ei ole ühendatud.

### GPS-ühenduse olek

GPS-ühendus loodud.

GPS-ühendus puudub.

### FarmCentre andmebaasiühenduse staatus

Ühendatud IsoMatch FarmCentre andmebaasiga. Ei ole ühendatud IsoMatch FarmCentre andmebaasiga.

## Telematika kasutajaliidese e ühendusdetailid

- Vajutage IsoMatch FarmCentre logo väljale.

Avanevas ekraanis kuvatakse üksikasjalik teenuseteave ja andmed IsoMatch FarmCentre'i kohta. Neid andmeid saab Kverneland Mehhatroonika kasutada probleemide edasiseks tuvastamiseks ja lahendamiseks.

  - Telematika nupu sisselülitamine

  - Üldine teave

  - CAN Daemon

  - FM agent

  - Tegelik statistika

  - Logifailide eksportimise nupp

  - Kinnitusnupp

#### Üldine teave

- Maakleri aadress & Maakleri port ja VNC args on kaugdiagnostika (Iso- Match TopRemote) konfiguratsiooni seaded.

- FM Agent on IsoMatch FarmCentre'i konfiguratsiooni seadistus.

#### CAN Daemon (ISOBUS ühendus)

- # of address claims näitab ISOBUSi aadressinõudeid alates käivitamisest. Seadme ühendamise tulemuseks on n aadressinõude jada.

- Liigsed nõuded. Märge "jah" viitab ISOBUSi probleemidele, mis võivad tuleneda andmete kogumise puudumisest või ebatäielikkusest.

#### FM Agent (IsoMatch FarmCentre serveri ühendus)

- Terminali id. Kui see on 0, võivad kehtida järgmised põhjused:

Terminal ei ole veel ühendatud IsoMatch FarmCentre serveriga.

Terminal ei ole IsoMatch FarmCentre'i serveris õigesti registreeritud. IsoMatch FarmCentre'i litsents on aegunud.

- Kopeeritud suurus. Masina andmed salvestatakse terminalis vahemällu, enne kui need saadetakse serverisse. Kui väärtus on madalam või 0,00, on ühendus piisav. Kui ühendus Iso- Match FarmCentre serveriga puudub, suureneb väärtus.

- GPS-punktide koguarv tähendab saadud GPS-koordinaatide arvu. Puudub juurdekasv näitab, et GPS-ühendus või -kaetus puudub. Pärast terminali taaskäivitamist algab see number 0. Iso- Match FarmCentre kasutab praegu väärtuse uuendamiseks 10-sekundilist intervalli.

#### Tegelik statistika

Tegelik statistika saadud masinate andmete kohta seadmest, mis peab toetama IsoMatch Farm-keskuse andmete kogumist.

- Kokku. Määratletud masinaandmete väärtuste koguarv.

- Taotletud. Taotletud väärtuste arv.

- Vastatud. Saadud väärtuste arv.

- Muudetud. Nende väärtuste arv, mille väärtus on muutunud.

- Kumulatiivne. Kokku alates terminali taaskäivitamisest.

- Tsükliline. Tsükliline on iga taotlusintervalli summa.

#### Telematika aktiveerimine järgmisel käivitamisel

Andmete kogumise saab välja lülitada, kui seade ja/või terminal ei tööta õigesti ISOBUSi koormuse või seadme/terminali piirangute tõttu.

GPS-koordinaadid saadetakse endiselt ja ülesandeid saab endiselt üles- või alla laadida Iso- Match FarmCentre serverisse või Iso- Match FarmCentre serverist.

Märkus: terminal küsib iga 10 sekundi järel kõiki erinevaid andmeväärtusi, välja arvatud staatilised väärtused (nt rakendusmudel).

Terminal saadab IsoMatch Farm-keskuse serverile ainult algväärtused (käivitamisel) ja muudetud väärtused.

Juhul, kui taotletud ja vastatud loendurid ei ole võrdsed, võib põhjuseks olla see, et rakendab ühendust/taaskasutust. Märkimisväärne erinevus võib põhjustada sideprobleemi rakendusega (ISO- BUS või rakendusega seotud probleem).

- Ekraani sulgemiseks vajutage kinnitamisnuppu.

- Vajutage nuppu Export, et kopeerida terminali logifailid USB-pulgale.

- Vajutage nuppu Import, et laadida alla Telematika konfiguratsiooniandmed.

## IsoMatch FarmCentre T ASKDATA failid

### IsoMatch FarmCentre TASKDATA import, eksport ja allalaadimine

#### Eeltingimused:

TASKDATA failid on zip-faili formaadis. Originaalsed TASKDATA kaustad ja failid tuleb enne nende kasutamist IsoMatch FarmCentre'is pakendada, et saata need terminali.

IsoMatch FarmCentre'ist alla laetud TASKDATA failid on samuti zip-faili formaadis.

#### TASKDATA käsitlemine:

Terminalis võib TASKDATA olla

- imporditud USB-st,

- imporditud kaugjuhtimiselt (IsoMatch FarmCentre) või

- loodud terminalis.

Kõigi imporditud/loodud ülesannete eksport on võimalik USB-le ja IsoMatch FarmCentre'ile (kaugjuhtimine):

- USB kaudu imporditud või kohalikult loodud ülesanded, mis on eksporditud IsoMatch FarmCentre'i (kaugjuhtimine).

- TASKDATA tulemus salvestatakse IsoMatch FarmCentre'is uude zip-faili nimega Unknown_Task- Data_Result (praegu on kõigil sama nimi).

- Remote imporditud TASKDATA eksporditakse remote'ile.

TASKDATA salvestatakse samasse faili kui algselt saadetud ja imporditud fail.

- Kaugelt imporditud ja USB-le eksporditud ülesanded.

USB-pulk sisaldab kaustu TASKDATA. TASKDATA zip-faili nime ei ekspordita, see tähendab, et USB-eksport ei ole enam seotud TASKDATA-failiga IsoMatch FarmCentre'is.

- Kui TASKDATA on eksporditud kaugjuhtimisse ja puudub ühendus IsoMatch FarmCentre serveriga, jäävad eksporditud andmed terminali failisüsteemi, kuni ühendus IsoMatch FarmCen- tre'ga luuakse.

Kui ühendus puudub pikema aja jooksul ja kasutaja soovib juurdepääsu TASKDATA tulemusele, saab TASKDATA-d varundada ka USB-ühendusse eksportimise teel. Valiku "Ex- port task data to remote" asemel sisestage USB-pulk ja valige "Export to remote backup".

Pange tähele, et TASKDATA jääb terminali ja saadetakse IsoMatch FarmCentre'ile, kui terminal uuesti ühendatakse.

- TASKDATA (tulemus) faili allalaadimine. TASKDATA allalaadimine arvutisse annab tulemuseks zip-faili, mis sisaldab järgmisi kaustu:

# Kaugandmete haldamine

Kaugandmete haldamine koosneb TASKDATA importimisest ja eksportimisest. Kaugandmete haldamine toimub menüüs Andmehaldus vahekaardil.

- Vajutage nupule Andmehaldus. Avaneb andmehalduse vahekaart.

  - Andmebaasi tühjendamise nupp

  - Nupp Import TASKDATA

  - Nupp Export TASKDATA

## Importida TASKDATA-d IsoMatch FarmCentre serverist

IsoMatch FarmCentre'i serveri poolt saadetud ülesandefail salvestatakse terminali failisüsteemi. Ülesandeid sellest TASKDATA-failist saab importida GEOCONTROLi.

- Vajutage nuppu Import TASKDATA.

Avaneb ekraan Import, mis pakub erinevaid importimisvõimalusi.

  - Impordi TASKDATA põllumajandusettevõtte keskusest

  - Kinnitusnupp

- Valige Import TASKDATA from FarmCentre ja vajutage nuppu Confirm.

Avaneb ekraan Select TASKDATA.

  - Valitud TASKDATA

Märkus: Kõik varem imporditud TASKDATAd ja andmed eemaldatakse rakendusest enne uue TASKDATA kogumi importimist. Terminalis loodud väljad ja väljapiirid jäävad alles.

- Valige importimiseks mõeldud TASKDATA ja kinnitage valik nupuga Confirm.

Imporditoimingu staatuse näitamiseks ilmub eduriba.

Pärast TASKDATA imporditoimingu edukat sooritamist ilmub järgmine ekraan.

  - Kinnitusnupp

- Vajutage nuppu Kinnita, et saada tagasi andmehalduse vahekaardile.

Märkus: Pärast importimist on imporditud andmed ja ülesanded kohe kasutusvalmis.

Juhul, kui importimiseks ei ole saadaval ühtegi kaugjuhtimispunkti TASKDATA, avaneb järgmine ekraan.

  - Katkesta nupp

- Vajutage nuppu Katkesta ja suunatakse tagasi andmehalduse vahekaardile.

## TASKDATA eksportimine IsoMatch FarmCentre serverisse

IsoMatch FarmCentre'i serveri poolt saadetud ülesandefail salvestatakse terminali failisüsteemi. Selle TASKDATA-faili ülesandeid saab importida GEOCONTROLi.

- Vajutage nuppu Export TASKDATA.

Avaneb ekraan Import, mis pakub erinevaid ekspordivõimalusi.

  - Ekspordi TASKDATA FarmCentre'ile

  - Kinnitusnupp

- Valige Export TASKDATA to FarmCentre ja vajutage nuppu Confirm.

Avaneb ekraan Finalize Tasks (Lõpeta ülesanded).

  - Katkesta nupp

  - Kinnitusnupp

Märkus: Kõik täidetud ülesanded viiakse lõpule ja eksporditakse, kui vajutate nupule Kinnita. Vajutades nuppu Abort (katkestamine), eksporditakse ka ülesande andmed, kuid täidetud ülesanded ei saa sildi finalized (lõpetatud).

- Vajutage nuppu Kinnita, et lõpetada ülesanded ja jätkata kaugtööde eksportimist da- ta.

Vastasel juhul vajutage nuppu Katkesta, et jätkata ilma lõpetamiseta.

Eksporditoimingu staatuse näitamiseks ilmub eduriba .

Pärast TASKDATA eksporditoimingu edukat sooritamist ilmub järgmine ekraan.

  - Kinnitusnupp

- Vajutage nuppu Kinnita, et saada tagasi andmehalduse vahekaardile.

# Veaotsing

## Tehniline rike: Mis saab edasi?

Tehnilise rikke korral

#### lõpetage operatsioon!

- vt veaotsingu nõuandeid probleemi lahendamiseks!

- kui probleem püsib, võtke ühendust oma edasimüüjaga!

Töö jätkamine tehnilise rikke korral võib põhjustada terminali kahjustusi!

Paigaldamise, keevitus- ja hooldustööde ajal ühendage vooluvõrk akust lahti. Vastasel juhul võib klemm kahjustada.

## IsoMatch Mobile'i ühenduvusprobleemide tõrkeotsing

| Ebaõnnestumine | Võimalik põhjus | Lahendus |
| --- | --- | --- |
| IsoMatch Mobile ühenduvus puudub. | Telematika ei ole terminalis lubatud. | Lubage terminalis telemaatika, klõpsates IsoMatch FarmCentre lo- go. Seejärel lubage see paremas ülanurgas. |
|  | SIM-kaarti ei ole sisestatud. | Sisestage SIM-kaart. |
|  | SIM-kaardil puudub kontakt. | Puhastage SIM-kaardi kontaktid kustutusvahendiga. |
|  | Terminal on K-Monitor (KUBOTA). | Kontrollige, kas dongle on esimeses USB-portis ISB-nupu kõrval. Muutke sadamat. |
|  | Terminal ei ole võrku ühendatud. | Kontrollige, kas SIM-kaart on aktiveeritud. Võtke ühendust kohaliku KVERNELAND/KUBOTA teeninduspunktiga. |

## IsoMatchi traadita ühenduvuse probleemide tõrkeotsing

| Ebaõnnestumine | Võimalik põhjus | Lahendus |
| --- | --- | --- |
| IsoMatch Mobile ühenduvus puudub. | Telematika ei ole terminalis lubatud. | Lubage terminalis telemaatika, klõpsates IsoMatch FarmCentre lo- go. Seejärel lubage see paremas ülanurgas. |
|  | SIM-kaarti ei ole sisestatud. | Sisestage SIM-kaart. |
|  | SIM-kaardil puudub kontakt. | Puhastage SIM-kaardi kontaktid kustutusvahendiga. |
|  | Terminal on K-Monitor (KUBOTA). | Kontrollige, kas dongle on esimeses USB-pordis ISB-nupu kõrval. Muutke sadamat. |
|  | Terminal ei ole ühendatud | Kontrollige, kas SIM-kaart on aktiveeritud. |
|  | võrku. | Lähtestage ruuter. |
|  |  | Asendage dongle. |
|  |  | Võtke ühendust oma kohaliku KVERNELAND/KUBOTAga |
|  |  | teeninduspunkt. |

## GPS-signaaliga seotud probleemide lahendamine

| Ebaõnnestumine | Võimalik põhjus | Lahendus |
| --- | --- | --- |
| GPS-signaal puudub. | Asukoht hoone sees (varjualune) või varjatud hoonete, puude jne. poolt. | Liigutage varjestamata kohta. Seejärel lubage see paremas ülanurgas. |
|  | Kverneland GPS re- kasutamine | Kontrollida kaablid ja kaabliühendused alates |
|  | ceiver/antenn. | vastuvõtja terminalile. |
|  |  | Selgituseks vt, IsoMatch GEO- |
|  |  | CONTROLi kasutusjuhend. |
|  |  | Võtke ühendust oma kohaliku KVERNELAND/KUBOTAga |
|  |  | teeninduspunkt. |
|  | Kolmanda osapoole kaubamärgi re- ceiver/antenni kasutamine. | Kontrollige kaablid ja kaabliühendused vastuvõtjast terminalini. Kontaktandmed kolmanda osapoole kaubamärgi kohta. |

## Veaotsing rakenduste probleemide korral

| Ebaõnnestumine | Võimalik põhjus | Lahendus |
| --- | --- | --- |
| Seade ei ole seotud IsoMatch Farm-keskusega. | Tööriist ei ole KVER- NELAND, VICON ega KUBOTA. rakendama. | IsoMatch FarmCentre ei tööta koos kolmanda osapoole kaubamärgiga im- plementidega. |
|  | Tööriist on KVERNE- | Ühendage lahti ja seejärel ühendage uuesti |
|  | LAND, VICON või KUBOTA im- | ISOBUS-liitmik. |
|  | plement. | Võtke ühendust oma kohaliku KVERNELAND/ |
|  |  | KUBOTA teeninduspunkt. |

## TASKDATA probleemide tõrkeotsing

| Ebaõnnestumine | Võimalik põhjus | Lahendus |
| --- | --- | --- |
| Ülesandeid ei ole võimalik saata termi- nalile. | Internetiühendus puudub. | Kontrollige oma internetiühendust. |
|  | SIM-kaarti ei ole sisestatud. | Sisestage SIM-kaart. |
|  | TASKDATA fail ei ole pakitud ZIP-formaadis. | Tõmmake TASKDATA-fail kinni ja proovige seda uuesti saata. |
|  | TASKDATA ei ole kirjutatud ISO-XML-vormingus. | Konverteerige see ISO-XML-vormingusse. Muid for- mateid ei saa konverteerida ega terminali saata. |
|  | Veebisaidil antakse veateade. | Võtke ühendust kohaliku KVERNELAND/KUBOTA teeninduspunktiga. |

## Õiguste probleemide tõrkeotsing

| Ebaõnnestumine | Võimalik põhjus | Lahendus |
| --- | --- | --- |
| Ei ole võimalik anda per- | Kõnealusel kasutajal ei ole | Luba ei ole võimalik anda |
| missioon teistele kasutajatele või | nõuetekohane IsoMatch FarmCentre | teistele kasutajatele või lisada kasutajaid, kui nad |
| lisada kasutajaid. | konto. | ei ole o korralik IsoMatch |
|  |  | FarmCentre konto. |
|  | Kõnealusel kasutajal on nõuetekohane IsoMatch FarmCentre'i konto. | Võtke ühendust kohaliku KVERNELAND/KUBOTA teeninduspunktiga. |

## TASKDATA saatmisega seotud probleemide tõrkeotsing

| Ebaõnnestumine | Võimalik põhjus | Lahendus |
| --- | --- | --- |
| Terminal puhverdab andmeid, kuid ei saada. | Internetiühendus puudub. | Sõitke lühikest vahemaad, et luua stabiilne internetiühendus. Vt tõrkeotsing, IsoMatch Mobile ühenduvus ja IsoMatch Wireless ühenduvus. |
|  | Telematika ei ole terminalis lubatud. | Enble Telematics in IsoMatch FarmCentre terminalis, klõpsates IsoMatch FarmCentre logol. Seejärel lubage see paremas ülanurgas. |
|  | Internetiühendus luuakse wifi-dongle'i abil. | Veenduge, et internetiühendus oleks stabiilne mobiilse levialaga või ruuteri lähedal. Lähtestage ruuter. Võtke ühendust oma kohaliku KVERNELAND/KUBOTA teeninduspunktiga. |

# Puhastamine ja ladustamine

Selles peatükis on esitatud juhised toote/masina puhastamiseks ja hoiustamiseks.

#### Toote puhastamine

- Hoidke toode kõikides tingimustes puhtana.

- Puhastage toodet kuiva või kergelt niisutatud lapiga.

#### Kaablite ja liitmike puhastamine

- Ärge puhastage kaableid ja pistikuid veega.

- Puhastage kaablid ja pistikud kuiva lapiga.

#### Toote ladustamine

- Kui toode/masin ei ole traktorile paigaldatud, hoidke seda kuivas ja puhtas kohas. Järgige hoiutemperatuuride vahemikku.

# Kõrvaldamine

Kui selle toote kasutusiga on lõppenud, tuleb see keskkonnasõbralikult kõrvaldada.

- Hävitage seadme osad õigesti.

- Järgige kohalikke eeskirju.

#### Plastid

- Kõrvaldage plastid tavaliste jäätmetena või vastavalt kohalikele eeskirjadele.

#### Metall

- Saatke metall metalli ümbertöötlemiskohta.

#### Trükkplaat

- Saatke elektroonika spetsiaalsesse ringlussevõtu ettevõttesse või saatke see tagasi tootjale, kes seda keskkonnasõbralikult lahti poseerib.

# Esialgne EÜ vastavusdeklaratsioon

Kverneland Group Mechatronics B.V. Hoofdweg 1278

NL-2153 LR Nieuw Vennep Madalmaad

kinnitab ainuisikuliselt, et toode

ISOMATCH FARMCENTRE kõigis variantides ja selle lisaseadmed

vastab järgmistele asjakohastele ELi määrustele:

Direktiiv 2014/53/EL - raadioseadmete direktiiv (RED)

- Artikkel 3.1a Tervishoid

- Artikkel 3.1a Elektriohutus

- Artikkel 3.1b EMC

- Artikkel 3.2 Raadiospekter

Kverneland Group Mechatronics B.V. Nieuw Vennep, 1. september 2021

Sanne de Voogd

Tegevdirektor ja volitatud esindaja*

*Isik, kes vastutab tehnilise toimiku koostamise eest ja elab Euroopa Ühenduses. Vt eespool toodud aadress.

INDEX

A

AgriRouter 93, 94, 100

C

Joonis 85, 88

kaart 83, 86

Puhastamine 7, 128

ühendus 32, 33, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 111

D

Armatuurlaud 56, 68, 69

Mõõtmed 11, 16

Kõrvaldamine 129

E

Eksport 98, 106, 109, 112

eksport 97, 110, 111, 119

F

Laevastik 74

G

Geofence 74, 75

graafik 83, 85, 86

I

Import 109, 112, 113, 117

import 110, 115

M

MAC-aadress 48, 51, 64

Masinate andmed 81, 82, 84, 87, 88, 89

masina andmed 89, 90

Masinad 68, 69, 80

Kaart 71, 72, 74

Paigaldus 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

O

Töötemperatuur 7

P

isikuandmed 57

positsioonid 74, 75, 76, 79

toiteallikas 6

Profiil 57, 58

R

Värskendav 99

värskendav 56

registreerimine 36, 37, 46, 47, 53, 59

S

ohutus 3

Ohutusalane teave 5

SIM-kaart 23, 33

varuosad 6

ladustamine 128

Säilitustemperatuur 7

Säilitamine 7

Sümbolid 4

T

Sihtrühm 3

tehniline rike 6

Tehnilised andmed 12, 17

temperatuurivahemik 7

Jälgimine 76, 77

Veaotsing 8, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

127

U

TÜ versioon 9